国家邮政局标准化指导性文件

YZ

YZ/Z ××××—××××

邮政储蓄ATM/POS前置系统与邮政自助设备接口技术规范

（报批稿）

（本稿完成日期：2006年8月 11 日）

××××-××-××发布

国家邮政局 发布

目    次

目    次	I

前    言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 符号和缩略语	2

5 前置系统与自助设备通信接口	3

5.1 前置系统与自助设备设计要求	3

5.1.1 前置系统设计要求	3

5.1.2 自助设备设计要求	3

5.2 通讯连接方式	3

6 报文结构及使用说明	3

6.1 通信报文协议	3

6.2 传送路段代号说明	3

6.3 取值符号说明	3

6.4 数据类型说明	3

6.5 MAC的构成	4

6.5.1 报文数据元的选取	4

6.5.2 MAC块数据元的构成规则	5

6.6 报文结构说明	5

6.6.1 报文结构	5

6.6.2 报文头说明	5

6.6.3 位图的说明	6

6.7 报文格式异常	6

6.7.1 报文语法错误	6

6.7.2 报文语义错误	7

6.7.3 报文错误码	7

7 报文数据域说明	7

7.1 报文数据域列表	7

7.2 消息类型	9

7.3 主帐号（位元２）	9

7.4 交易处理码（位元3）	10

7.5 交易金额（位元4）	10

7.6 渠道标识码（位元7）	10

7.7 流水号（位元11）	11

7.8 本地时间（位元12）	11

7.9 本地日期（位元13）	11

7.10 卡有效期（位元14）	11

7.11 清算日期（位元15）	12

7.12 存期（位元16）	12

7.13 商户类型（位元18）	12

7.14 交易标志（位元20）	12

7.15 加钞内容(位元21)	13

7.16 服务点进入方式（位元22）	13

7.17 终端状态信息（位元24）	14

7.18 服务点条件代码（位元25）	15

7.19 手续费1（位元28）	16

7.20 手续费2（位元29）	16

7.21 手续费3（位元30）	16

7.22 第二磁道数据（位元35）	16

7.23 第三磁道数据（位元36）	16

7.24 检索参考号（位元37）	17

7.25 授权标识响应码（位元38）	17

7.26 响应码（位元39）	17

7.27 开户行信息（位元40）	17

7.28 终端标识号（位元41）	18

7.29 受卡方标识号（位元42）	18

7.30 存折印刷号（位元46）	18

7.31 交易货币代码（位元49）	18

7.32 柜员号（位元51）	18

7.33 个人识别号数据（位元52）	19

7.34 安全控制信息（位元53）	19

7.35 附加余额（位元54）	20

7.36 消息原因码（位元60）	20

7.37 客户信息（位元61）	20

7.38 附加个人标识号数据（位元62）	20

7.39 批次号（位元72）	21

7.40 证件信息（位元63）	21

7.41 原始交易信息（位元90）	21

7.42 响应指示符（位元93）	22

7.43 报文安全码（位元96）	22

7.44 附加账号（位元102）	22

7.45 转入账号（位元103）	22

7.46 附加信息（位元120）	23

7.47 对账信息（位元121）	23

7.48 发起自定义数据（位元122）	23

7.49 应答自定义数据（位元123）	23

7.50 报文鉴别码（位元128）	23

8 交易定义	23

8.1 交易报文接口	24

8.1.1 管理通知类	24

8.1.2 帐务交易类	31

8.1.3 查询类	37

8.1.4 特殊交易类	43

8.1.5 代理类	47

8.1.6 汇兑类	67

8.1.7 对帐类	77

8.1.8 参数下载类	82

8.1.9 监控类	86

8.1.10 授权类	86

8.1.11 消费类	107

8.2 交易流程	115

8.2.1 管理通知类	115

8.2.2 帐务交易类	116

8.2.3 查询类	116

8.2.4 特殊交易类	117

8.2.5 代理类	118

8.2.6 汇兑类	118

8.2.7 对帐类	120

8.2.8 参数下载类	121

8.2.9 监控类	121

8.2.10 授权类	123

8.2.11 消费类	124

8.3 交易异常处理	124

8.3.1 不引发冲正和重发的交易	124

8.3.2 引发冲正的帐务类交易	126

8.3.3 引发重发的账务类交易	129

8.3.4 中间业务类与汇兑业务类交易的异常处理	132

附录A （规范性附录） 交易一览表	136

附录B （规范性附录） 应答码	139

附录C （规范性附录） 消息原因码	144

附录D （规范性附录） 报文头错误码表	145

附录E （资料性附录） 商户服务类别码	147

E.1 商户服务类别代码（Merchant Category Code）	147

E.2 保留使用	0000-0699 Reserved	147

E.3 农业服务	0700-0999 Agricultural Services	147

E.4 保留使用	1000-1499 Reserved	148

E.5 承包服务	1500-2999 Contracted services	148

E.6 银联保留使用	3000-3999 Reserved for Chinaunionpay use	149

E.7 运输	4000-4799 Transportation	149

E.8 公共事业	4800-4999 Utilities	151

E.9 零售商店	5000-5499 Retail Outlets	152

E.10 汽车和交通工具	5500-5599 Automobiles and Vehicles	155

E.11 服装商店	5600-5699 Clothing Outlets	157

E.12 各类商店	5700-5999 Miscellaneous Outlets	158

E.13 服务提供商	6000-7299 Service Providers	163

E.14 商业服务	7300-7529 Business Services	165

E.15 维修服务	7530-7799 Repair Services	167

E.16 娱乐场所	7800-7999 Amusement and Entertainment	168

E.17 专业服务和成员服务 8000-8999  Professional Services and Membership Organizations	170

E.18 保留使用 	9000-9199 Reserved for ISO use	173

E.19 政府服务	9200-9402 Government Services	173

E.20 其它	9403-9999 Other	174

附录F （资料性附录） 开户行标识码	175

F.1 入网机构标识码定义	175

F.2 境内机构（包括境外银行在境内的机构）	175

F.3 境外机构（包括境内银行在境外的机构）	175

F.4 中国银联入网机构机构代码分类表	175

F.5 境内各入网机构代码	175

F.6 境外入网机构标识码	179

附录G (规范性附录)  缴费类型码表	180

附录H (规范性附录)  参考性流程说明	181

H.1 POS对帐流程说明	181

H.2 远程控制流程说明	181

H.3 自助设备发票打印说明	183

H.4 密钥管理机制	184

H.5 ATM扎账、配钞、明细对帐交易说明	185

- 前    言

本指导性文件依据“邮政ATM/POS/银联前置系统工程总体方案”对涉及ATM/POS前置系统和ATM等自助设备之间的金融类交易、代理业务类交易、汇兑业务类交易、相关管理类交易、远程控制类交易等方面的接口进行了规范。

本指导性文件的附录A、附录B、附录C、附录D、附录G、附录H为规范性附录，附录E、附录F为资料性附录。

本指导性文件由国家邮政局信息技术局提出

本指导性文件由国家邮政局科学研究规划院归口

本指导性文件起草单位：国家邮政局信息技术局

本指导性文件主要修订人： 张兰英、陈震宇、施振华、张斌、唐波、王小会、李尚华、郑陈仙、马宝云

邮政储蓄ATM/POS前置系统与邮政自助设备接口技术规范

  - 范围

本指导性文件规定了ATM/POS前置系统和与其连接的ATM、POS、自助终端接口的定义、符号和缩略语、应用通信接口要求、报文格式、报文数据元说明、交易流程等内容。

本指导性文件适用于邮政储蓄ATM/POS前置系统和邮政自助设备之间接口软件的开发、测试和运行维护。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性文件的引用而成为本指导性文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指导性文件，然而，鼓励根据本指导性文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本指导性文件。

GB/T  2260-2002     中华人民共和国行政区划代码

  - 术语和定义

    - ATM

ATM (Automatic Teller Machine，自动柜员机),是指具有取款、存款等功能的终端设备。包括取款机、存款机(CDM)和存取款一体机(CRS)等硬件设备。

    - POS

POS（Point of Sales,销售点终端），是指具有能够接受磁条卡信息，具备通讯功能，并接受柜员的指令而完成金融交易信息和有关信息交换的设备。

    - 自助终端

通过银行卡或者存折实现各类帐户查询、转帐等业务，并可实现代缴、代售、汇兑等功能的自助服务机具。一般自助终端并不与现金打交道，不包括ATM、POS。

    - 自助设备

是ATM、POS和自助终端的总称。

    - 前置系统

前置系统包括ATM（自助终端）前置系统和POS前置系统，它作为后台主机的一个交易渠道存在，负责处理终端设备的交易接入、报文转换和交易转发，并管理和监控相关的终端设备，另外还有相应的报表和统计功能。

    - 储蓄省中心

负责省（自治区、直辖市）处理邮政储蓄业务的信息处理、交易清分、资金清算、会计处理、信息管理以及事后监督的计算机系统。

    - 中间业务平台

中间业务平台是一套用于整合各类代缴、代售业务需求，完成与绿卡省中心、第三方合作单位等业务系统之间的数据交互，实现各类代缴、代售业务稳定、有效办理的功能完善、便于二次开发的平台化系统。

    - 特约商户

与收单行签有商户协议，受理银行卡的零售商、个人、公司或其他组织。

    - 冲正

一种特殊的交易。由报文的发送方发起，用于通知接收方先前一笔授权类或金融类交易没有按预定流程完成，应该取消其处理结果。

    - 结算

是指POS与前置系统之间对一个批次内发生的交易进行核对的过程，结算只是计算总笔数，总交易金额。

    - 网控器

网控器（NAC, network administration center）是一种主要用于POS、ATM等金融终端机具在交易网络中进行通信连接的设备。其基本功能如下：多路集线，协议转换，交易接收及转发，允许终端设备以拨号、专线、局域网等方式接入，支持VISA I/II、ISO ASYNC、X.28、Transparent等异步通信协议，支持SDLC、X.25等同步通信协议。

    - TPDU

网控器填写的数据域，用来确定上联卡和下联卡之间的路由。

    - MAK

（MAC_KEY）在加密体系中，作为报文加密的加密密钥。

    - PIK

（PIN_KEY），在加密体系中，作为客户标识号加密的密钥。

    - CDK

在加密体系中用来加密MAK和PIK。也称为次主密钥。

  - 符号和缩略语

以下符号和缩略语适用于本指导性文件。

ATM：Automatic Teller Machine，自动柜员机

DES：Data Encrypt Standard，数据加密标准

IP：Internet Protocol ，网间网协议

MAC：Message Authentication Code，报文鉴别码

MAK：Message Authentification Key，报文加密密钥

PIK：Personal Identification Key，个人识别号加密密钥

PIN：Personal Identification Number，个人识别号

POS：Point Of Sales，销售点终端

TCP：Transmission Control Protocol，传输控制协议

TPDU ：Transport Protocol Data Unit，传输协议数据单元

  - 前置系统与自助设备通信接口

    - 前置系统与自助设备设计要求

      - 前置系统设计要求

前置系统提供固定的IP地址和通信端口供自助设备接入。对于实施了双机互备的系统，当一个节点出现故障而发生系统切换时，按照透明切换的原则，不会对自助设备与前置系统的通信连接产生影响，即自助设备仍按原IP地址和通信端口与前置系统进行通信。

前置系统通过配置方式设定自助设备的IP地址和通信端口，以便于向自助设备发起远程控制交易。

      - 自助设备设计要求

自助设备按照前置系统提供的IP地址和通信端口与前置系统进行信息交换。

自助设备提供固定的IP地址和通信端口供前置系统进行远程控管。

    - 通讯连接方式

自助设备向前置系统发起交易时，采用SOCKET短连接或长连接的通信方式。

前置系统向自助设备发起交易时，采用SOCKET短连接的通信方式。

  - 报文结构及使用说明

    - 通信报文协议

前置系统与自助设备之间发送交易时，交易报文组织采用类ISO8583报文格式。

    - 传送路段代号说明

C：表示自助设备。

P：表示前置系统。

    - 取值符号说明

在报文格式的列表中采用以下表示方法：

M：		强制数据元(Mandatory)，此数据元在该种报文中必须出现否则将被认为报文格式出错。

M+：	必须增加的数据元。

Cn：	条件数据元(Conditional)，此数据元在报文中出现，但只在一定条件下有效。在该种报文中，具体的条件请查阅每个列表后的条件数据元说明（为了方便，将某位元相对应的数据元用“某位元”描述）。(n为特定的数字)。

Space：	此数据元在该种报文中不出现。

(N)：	此数据元可重置。若某数据元未使用该符号，则除非该数据元在之前的路段上未出现，否则不可重置。

R：		必须与先前报文中对应数据元的值相同。

O：     可选数据元

    - 数据类型说明

Ax	        x位定长的字母字符

A..x        最大长度为x位的变长字母字符

ANx			x位定长的字母和/或数字字符

AN..x       最大长度为x位的变长字母和/或数字字符

ANSx        x位定长的字母、数字和/或特殊符号字符

ANS..x		最大长度为x位的变长字母、数字和/或特殊符号字符

ASx			x位定长的字母和/或特殊符号字符

AS..x       最大长度为x位的变长字母和/或特殊符号字符

B			二进制位

DD			日

hh			时

LL			可变长数据元的长度值(二位数)

LLL			可变长数据元的长度值(三位数)

MM			月

mm			分

Nx			x位定长的整型数值，右靠，首位有效数字前充零。若表示金额，则最右二位为角分

N..x        最大长度为x位的整型数值。若表示金额，则最右二位为角分

Sx			x位定长的特殊符号字符

S..x        最大长度为x位的变长特殊符号字符

ss			秒

VAR			可变长数据元

X			借贷符号，在数值之前，D表示借，C表示贷

YY			年（2位）

YYYY  		年（4位）

Z			由ISO 7811和ISO 7813制定的磁卡第二、三磁道的数据类型

特别说明：

对于定长的非数值型数据，一律左对齐，长度不足时右补空格。

对于定长的数值型(整型、实型)数据，一律右对齐，位数不足时左补零。

对于变长的数据，则表示为数据元长度+数据元值的形式。

    - MAC的构成

      - 报文数据元的选取

对于需计算消息鉴别码的报文，只要表1中数据元出现，就应该包含在MAC计算中。

- MAC应计算的数据元表

| 序号 | 位元 | 数据元名称 | 位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 消息类型 | N4 |
| 2 | 2 | 主账号 | AN..19(LLVAR) |
| 3 | 3 | 交易处理码 | N6 |
| 4 | 4 | 交易金额 | N12 |
| 5 | 11 | 流水号 | N8 |
| 6 | 12 | 本地时间 | N6 |
| 7 | 13 | 本地日期 | N8 |
| 8 | 39 | 应答码 | AN2 |
| 9 | 53 | 安全控制信息 | 16(仅用于重置密钥) |
| 10 | 68 | 票据号码 | ANS..20(LLVAR) |
| 11 | 102 | 附加账号 | ANS..28(LLVAR) |
| 12 | 103 | 转入账号 | ANS..28(LLVAR) |

其中：

a）主账号应根据长度来取。内容为主账号长度(2)+ 主账号；

b）安全控制信息仅用于更新密钥消息的MAC中。

c）票据号码应根据票据号码的长度来取。内容为票据号码长度(2)+ 票据号码；

d) 转入账号应根据转入账号的长度来取。内容为转入账号长度(2)+ 转入账号；

e）附加账号应根据转出账号的长度来取。内容为附加账号长度(2)+ 附加账号。

      - MAC块数据元的构成规则

MAC数据元的选取将根据 Bit map 中上述数据元是否出现在报文中来确定。上述数据元只要出现在报文中，应截下送入 MAC 计算数据元；数据元和数据元之间应插入一个空格。

对所选择的 MAC 报文数据元，应进一步作字符处理。 除去一些冗余信息，以提高 MAC 的质量。处理方法如下：

a）在数据元和数据元之间插入一个空格；

b）除了字母（A-Z，a-z），数字（0-9），空格，逗号（，）和点号（.）以外的字母都删去；

c）删去打头空格和结尾空格；

d）多于一个的连续空格，由一个空格代替；

e）将经过字符选择处理的数据按 64 Bit 一块划分若干块，若最后一块的位数小于 64 Bit，则用 0x00 填满。

    - 报文结构说明

      - 报文结构

报文由四部分组成：报文头，报文类型标识符，位图（Bit map：以表示各数据元的有无），及数据元。报文结构见图1：

| 报 文 头 | 报文类型标识符 | 位图 | 数 据 元 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 报文结构 |  |  |  |

      - 报文头说明

报文头由报文长度、TPDU、网络标志、交易流水号和错误码等信息组成，共21个字节，报文头结构见表2：

- 报文头结构

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报文长度 | TPDU | 网络标志 | 交易流水号 | 错误码 |
| 字节1-2 | 字节3-7 | 字节8-9 | 字节10-17 | 字节18-21 |
| 注：报文头中拒绝报文的错误码见附录D，成功交易应为全“0”。 |  |  |  |  |

- 报文长度

指整个报文的长度，不包括报文长度这两个字节，采用十六进制数表示。例如：整个报文长度是256，那么报文长度中记录的数据就是256－2＝254，十六进制表示为：0x00 0xFE。

- TPDU

TPDU值是由POS的网控器自动填入，各请求报文只需要在该字段填“00000”即可，应答报文该值原样返回。对于POS交易特殊说明

- 网络标志

描述网络的标志。两个字节。在此处“00”为前置系统，“01”为ATM，“02”为POS， “03”为自助终端。由系统内报文发起方置入。

- 交易流水号

指交易发起方分配的该交易流水号，由报文发起方置入。流水号为8位定长的数字，用ASCII码方式表示，与11号位元数值相同。

- 错误码

描述报文被拒绝的原因，由拒绝方置入。编码见6.7“报文格式异常”和附录D。当没有错误时填写“0000”。

      - 位图的说明

报文中带有位图来标识报文中出现的域。一个报文中可以有一个或两个位图：第一和第二位图用于磁条卡/折交易，在这种情况下第一、第二可以同时出现。位图的说明见图2。

| 报 文 头 | 报文类型标识符 | 位 图 | 报 文 域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位图1=域2-64 位图2=域66-128 - 位图说明 |  |  |  |

- 第一个位图

每一个报文都有主位图。它是由64个二进制位(8个字节)构成，位于报文类型标识符之后。除了第一位，每一位和一个域相对应，即和域2到域64相对应。每位的值指示该域是否出现在报文中：

如果一个位为0，与之相关的域不出现在报文中

如果一个位为1，与之相关的域出现在报文中

域号是1的域不存在。主位图的第一位用来指明在主位图后是否还有第二个位图，称为位图二。位图二的说明见下节。

- 第二个位图

主位图的第一位指明了主位图后是否有第二个位图—－位图二。和主位图相同，位图二也由64个二进制位(八字节)构成。可以认为位图二是主位图的扩展，和域66到128相关。报文域65不存在。

只有当报文中包含有域66到域128中的域，位图二才会使用到。位图二紧接着主位图，并在报文域之前。图3显示了位图二的位置和功能。主位图的第一位是1表示位图二的存在。如果位图中的哪一位为1，表示以该位序号为序号的域存在。

- 第二位图说明

    - 报文格式异常

      - 报文语法错误

语法错误是接收到的报文格式不符合本指导性文件的报文格式说明。一旦发生报文语法错误，向交易的发送方发送拒绝应答。

      - 报文语义错误

报文语义错误是指接收到的报文中位元的取值范围或数据类型不符合本指导性文件的报文位元说明。一旦发生报文语义错误，向交易的发送方发送拒绝应答。

      - 报文错误码

对产生语法错误和语义错误的报文，将在应答消息中给出报文错误码。报文错误码见附录D，其编码规则如下：

报文错误码由4位数字字符组成：XXXY，其中：

——XXX为错误位元编号；

——Y为错误定义：

1 - 位元未定义

2 - 长度域中出现非法字符/长度域的长度值大于规定值

3 - 非法数字字符/非法值

4 - 缺少必要位元

  - 报文数据域说明

    - 报文数据域列表

- 报文数据域列表

| 位 | 位元标识 | 位元名称 | 数据类型 | 位元说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MSGTYPE | 消息类型 | N4 |  |
|  | BITMAP1 | 主位图 | B64 |  |
| 1 | BITMAP2 | 辅位图 | B64 |  |
| 2 | ACCOUNT | 主账号 | AN..19(LLVAR) | 客户的账号或卡号 |
| 3 | PROCCODE | 交易处理码 | N6 |  |
| 4 | AMOUNT | 交易金额 | N12 |  |
| 7 | CHNLNO | 渠道标识码 | AN2 | 用来区分不同交易渠道 |
| 11 | SEQNO | 流水号 | N8 |  |
| 12 | LOCALTIME | 本地时间 | N6(hhmmss) | 交易时系统时间 |
| 13 | LOCALDATE | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | 交易时系统日期 |
| 14 | EXPIRATION | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) | 信用卡的有效期 |
| 15 | CLEARDATE | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) | 账务性交易参加清算的记账日期 |
| 16 | DEPOSIT_TIME | 存期 | N2 | 转入，存入账户的存期 |
| 18 | MERCHTYPE | 商户类型 | N4 | 表示商户分类编码 |
| 20 | TXN_FLAG | 交易标志 | AN8 | 交易报文中指明交易属性或处理方法的标志 |
| 21 | ADDCASEINFO | 加钞内容 | AN36 | 钱箱的张数面值币种信息 |
| 22 | SERVENTRY | 服务点进入方式 | N3 | 交易发起时，系统采集账户的方式 |
| 24 | TERMSTATE | 终端状态信息 | AN80 | 终端的钱箱状态、软硬件模块运行状态 |
| 25 | SERVCODE | 服务点条件代码 | N2 | 交易发起时的交易处理情况 |
| 28 | FEE1 | 手续费1 | N8 | 交易手续费1 |
| 29 | FEE2 | 手续费2 | N8 | 交易手续费2 |
| 30 | FEE3 | 手续费3 | N8 | 交易手续费3 |
| 35 | TRACK2DATA | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | 以卡发起的交易中，卡的第二磁道数据信息 |
| 36 | TRACK3DATA | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | 以卡发起的交易中，卡的第三磁道数据信息 |
| 37 | RetrievalRefNbr | 检索参考号 | AN12 |  |
| 38 | AUTHCODE | 授权标识响应码 | AN16 | 在授权类交易中，开户方返回的授权码 |
| 39 | RESPCODE | 响应码 | AN2 | 主机处理交易后给受理方的应答码。 |
| 40 | OPENBRANCH | 开户行信息 | ANS..51(LLVAR) | 交易的开户行标识＋名称。 |
| 41 | TERMID | 终端标识码 | ANS8 | 发起交易的终端标识码 |
| 42 | TRANBRANCH | 受卡方标识码 | ANS15 |  |
| 46 | PRINTNO | 存折印刷号 | ANS10 | 存折的存折印刷号 |
| 49 | CURRENCY | 交易货币代码 | AN3 | 交易的货币代码 |
| 51 | OPRCODE | 柜员号 | N7 | 终端系统柜员号 |
| 52 | PINDATA | 个人识别号数据 | B64 | 客户个人密码的密文 |
| 53 | SECUINFO | 安全控制信息 | N16 | 报文加密的安全传输的控制信息 |
| 54 | ADDBAL | 附加余额 | AN39 | 账户各种余额附加信息 |
| 54.1 | BALANCE1 | 存款余额 | X+N12 | 账户的存款余额 |
| 54.2 | BALANCE2 | 存折余额 | X+N12 | 存折上打印的余额 |
| 54.3 | BALANCE3 | 可用余额 | X+N12 | 可变现或消费的余额 |
| 60 | REASONCODE | 消息原因码 | N4 | 交易发起原因码 |
| 61 | IDINFO | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) | 客户号、户名信息 |
| 61.1 | CUSTID | 客户号 | AN14 |  |
| 61.2 | CUSTNAME | 户名 | ANS..40 |  |
| 62 | PINDATA1 | 附加个人识别号数据 | B64 | 可存放新密码 |
| 63 | IDINFO | 证件信息 | ANS..22(LLVAR) | 证件代码＋证件号码 |
| 63.1 | PERSONID | 证件代码 | N2 |  |
| 63.2 | PERSONCODE | 证件号码 | ANS..20 |  |
| 72 | BATCHNO | 批次号 | N4 |  |
| 90 | ORGDATA | 原始交易信息 | AN40 | 描述原始交易信息。 |
| 90.1 | ORGMSGTYPE | 原消息类型 | N6 |  |
| 90.2 | ORGDATE | 原本地日期 | N8(YYYYMMDD) |  |
| 90.3 | ORGTIME | 原本地时间 | N6(hhmmss) |  |
| 90.4 | ORGSEQNO | 原流水号 | N8 |  |
| 90.5 | ORGAMOUNT | 原交易金额 | N12 |  |
| 93 | RESPORDER | 响应指示符 | AN3 |  |
| 96 | KEYDATA | 报文安全码 | B..192 | 存放新密钥 |
| 102 | OUTACCT | 附加账号 | ANS..28(LLVAR) |  |
| 103 | INACCT | 转入账号 | ANS..28(LLVAR) | 转账交易中的转入账号 |
| 120 | NOTEINFO | 附加信息 | ANS...999(LLLVAR) | 通知内容字符串信息 |
| 121 | ACCTCHK | 对账信息 | ANS...999(LLLVAR) | 对账信息 |
| 122 | FILLER1 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | 发起方请求报文中定义的扩展位元 |
| 123 | FILLER2 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | 接收方响应报文中定义的扩展位元 |
| 128 | MAC | 报文鉴别码 | B64 | 鉴别报文的合法性信息 |

    - 消息类型

(1)	变量属性：

N4，4位定长数字字符

(2)	描述：

消息类型（Message Type Identifier）由四位数字组成。

- 消息类型定义表

| 第1、2位置标识报文类型 | 含义 | 第3位置标识报文功能 | 含义 | 第4位置标识传输方式 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 授权报文 | 0 | 普通请求 | 0 | 普通 |
| 02 | 金融交易报文 | 1 | 普通应答 | 1 | 重发 |
| 03 | 文件更新报文 | 2 | 通知请求 | 2 | 反向 |
| 04 | 撤销报文 | 3 | 通知应答 |  |  |
| 05 | 对账控制报文 |  |  |  |  |
| 06 | 管理报文 |  |  |  |  |
| 07 | ISO保留 |  |  |  |  |
| 08 | 网络管理报文 |  |  |  |  |
| 09-79 | ISO保留 |  |  |  |  |
| 80-89 | 国家保留 |  |  |  |  |
| 90-99 | 民间保留 |  |  |  |  |

（3）用法：

消息类型编码见附录A。

    - 主帐号（位元２）

（1）变量属性：

AN..19(LLVAR)，2位的长度值＋最大19位的主账号。

（1）描述：

用户主账号，即从磁卡的第二磁道或第三磁道上获取的卡号，或从存折的磁道信息上得到的存折账号，或交易受理方手工输入的客户账/卡号；该账号最多19个数字或字符，长度值最大不能超过19。

（3）用法：

对持卡交易，受理方必须从客户磁卡的第二磁道或第三磁道上截取卡号后，填入此数据元。

对持折交易，受理方需从存折的磁条信息上得到账号，填入此数据元。

对于无法从磁道信息或存折磁条信息读取账号的交易，主账号由受理方填入或手工输入。

转账交易时本数据元为转出账户的账/卡号。

对于无法按照卡表要求处理的磁道，截取从第二磁道或第三磁道的起始符开始(不包含)至字段分隔符止或等号(不包含)，如果长度超过19位，取后19位。

    - 交易处理码（位元3）

(1)	变量属性：

N6，6位定长数字字符。

(2)	描述：

交易处理码(Processing Code)由六位数字组成。第1和第2位置表示交易业务类别；第3和第4位置表示交易序列号；第5位置表示发起条件类别；第6位置保留。

- 交易处理码定义表

| 交易处理码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 代码 | 含义 | 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
| 1、2 | 10 | 查询类 | 11 | 账务交易类 | 12 | 消费类 |
|  | 13 | 授权类 | 14 | 代理类 | 15 | 特殊交易 |
|  | 16 | 管理通知类 | 17 | 对帐类 | 18 | 汇款业务类 |
|  | 19 | 参数下载类 | 20 | 监控类 | 21-99 | 预留 |
| 3、4 | 00-99 | 用来描述交易序列号 |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 正常 |  |  | 2 | 取消 |
|  | 3 | 冲正 | 4 | 重发 | 5-9 | 其他 |
| 6 | 0 | 保留，填0 |  |  |  |  |

(3)	用法：

交易处理码见附录A。

    - 交易金额（位元4）

(1)	变量属性：

N12，12位的定长数字字符，最后二位为角分。

(2)	描述：

交易金额不包括任何手续费。

(3)	用法：

交易金额的币种由位元49—交易币种(Currency Code Of Transaction)指定。如果位元49没有出现，则缺省为人民币，若为人民币则交易金额的单位是人民币的分。

    - 渠道标识码（位元7）

(1)	变量属性：

AN2，2位定长的字母和/或数字字符。

(2)	描述：

描述渠道的不同类型。

- 用法：

- 渠道标识码定义表

| 渠道标识码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
| 10 | ATM | 11 | POS |
| 12 | 自助终端 | 13 | 其它终端 |
| 00 | 前置系统作为交易发起方时使用，例如前置向ATM发的监控交易。 | 其他 | 保留 |

    - 流水号（位元11）

(1)	变量属性：

N8，8位定长数字字符。

(2)	描述：

流水号由交易发起系统产生，该域与域13（本地日期）、域41（终端标识号）的组合值唯一标识一笔交易的编号。

(3)	用法：

对所有交易，由交易发起系统对发起的每一笔交易赋予一个流水号。对于重发（存储转发）的冲正、重发（存储转发）的重发和重发（存储转发）的异常通知报文，该流水号的值与原冲正、重发或异常通知交易一致。对于取消、冲正、调整和退单报文，90位元原始交易信息包含了原始流水号11位元的值。

在应答报文中原样返回给交易的发起方。

    - 本地时间（位元12）

(1)	变量属性：

N6，6位定长数字字符。

(2)	描述：

交易发生时，交易发起方的系统时间。格式为hhmmss。

(3)	用法：

对于重发（存储转发）的冲正、重发（存储转发）的重发和重发（存储转发）的异常通知报文，使用原交易的本地时间。

    - 本地日期（位元13）

(1)	变量属性：

N8，8位定长数字字符。

(2)	描述：

交易发生时，交易发起方的系统日期。格式为YYYYMMDD。

(3)	用法：

对于重发（存储转发）的冲正、重发（存储转发）的重发和重发（存储转发）的异常通知报文，使用原交易的本地日期。

    - 卡有效期（位元14）

(1)	变量属性：

N8，8位定长数字字符。

(2)	描述：

用来指定信用卡的有效期。格式为YYYYMMDD，其中YYYY为年份，MM为月份，DD为日期。

磁条信息中包含卡有效期信息。

(3)	用法：

卡有效期的取值范围：

YYYY：	0000－9999

MM：	01－12

DD：    01－31

发卡方返回卡有效期，信用卡的该位元有效。若发卡方未返回此位元，由前置系统填充全0返回。

    - 清算日期（位元15）

(1)	变量属性：

N8，8位定长数字字符。

(2)	描述：

账务性交易参加清算的记账日期。格式为YYYYMMDD，其中YYYY为年份，MM为月份，DD为日期。

(3)	用法：

返回域，由前置系统填写。

    - 存期（位元16）

(1)	变量属性：

N2，2位定长数字字符。

(2)	描述：

转入账户的存期。

(3)	用法：

在转入、存入定期账户交易中使用。以月为单位填写。存期有03个月、06个月、12个月、24个月、36个月、60个月6种。

    - 商户类型（位元18）

(1)	变量属性：

N4，4位定长数字字符。

(2)	描述：

表示商户分类编码。

(3)	用法：

商户类型码表示商户的服务范围和属性。商户类型码编码见附录E。

    - 交易标志（位元20）

(1)	变量属性：

AN8，8位定长的字母和/或数字字符，每个字节表示一个标志。

(2)	描述：

对交易的一些特殊要求的标志组合，系统根据这些标志来进行相应的处理。

- 交易标志定义表

| 字节 | 标志名称 | 标 志 定 义 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 0：不使用，1：折交易，2：卡交易 | 用于区分是折交易还是卡交易 |
| 2 | 账户类型/转出账户类型 | 0：不使用，1：默认，2：储蓄账户，3：支票账户，4：信用透支账户，5：通用账户，6：投资账户 | 如果是默认，由开户方根据账号自行判断账号类型 |
| 3 | 转入账户类型 | 0：不使用，1：默认，2：储蓄账户，3：支票账户，4：信用透支账户，5：通用账户，6：投资账户 | 如果是默认，由开户方根据账号自行判断账号类型 |
| 4 | 转入账号折卡标志 | 0：不使用，1：折交易，2：卡交易 | 用于区分转入账户是折还是卡 |
| 5 | 验证汇票密码标志 | 0：不使用或不验密，1：验密 |  |
| 其它 | 保留 | 全填0 |  |

(3)	用法：

具体使用说明见各报文。

    - 加钞内容(位元21)

(1)	变量属性：

AN36，36位定长的字母或/和数字字符。

(2)	描述：

- 加钞内容格式定义表

| - 加钞内容域格式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 描述 | 说明 |
| 1 | N4 | 钞箱1张数 | 各个钱箱的加钞数，如果某个钱箱不存在，填“0000”。 |
| 2 | N4 | 钞箱2张数 |  |
| 3 | N4 | 钞箱3张数 |  |
| 4 | N4 | 钞箱4张数 |  |
| 5 | N4 | 钞箱5张数 |  |
| 6 | N4 | 钞箱6张数 |  |
| 7 | N2 | 钞箱1面值/币种 | 1：100元；2：50元；3：10元； 4：20元； 1：RMB；2：HKD； |
| 8 | N2 | 钞箱2面值/币种 |  |
| 9 | N2 | 钞箱3面值/币种 |  |
| 10 | N2 | 钞箱4面值/币种 |  |
| 11 | N2 | 钞箱5面值/币种 |  |
| 12 | N2 | 钞箱6面值/币种 |  |
| 总计 | AN36 |  |  |

(3)	用法：

配钞交易使用。

    - 服务点进入方式（位元22）

(1)	变量属性：

N3，3位的定长数字字符。

(2)	描述：

服务点进入方式。即持卡人数据（如主账户和个人识别号）的输入方式。服务点（Point Of Service）是指交易的各种始发场合。

- 服务点接入方式定义表

| 第1、2位置 | 主账号进入方式 | 第3位置 | 个人识别号进入性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 未指明 | 0 | 未指明 |
| 01 | 手工 | 1 | PIN可输入 |
| 02 | 磁条 | 2 | PIN不可输入 |
| 03 | 条形码 | 3-5 | ISO保留使用 |
| 04 | 光学字符阅读 | 6-7 | 国家保留使用 |
| 05 | 集成电路卡，磁轨信息可靠 | 8-9 | 私有保留使用 |
| 06-60 | ISO保留使用 |  |  |
| 61-94 | 国家保留使用 |  |  |
| 95 | 集成电路卡，磁轨信息不可靠 |  |  |
| 96-99 | 私有保留使用 |  |  |

(3)	用法：

目前使用的服务点输入方式代码一般有以下几种：

002：未使用主账号，且PIN不可输入方式。

011：使用手工录入主账号，且PIN可输入方式(若开户中心不验PIN也须附带符合PIN格式的数据元)。

012：使用手工录入主账号，且PIN不可输入方式。

021：使用磁条卡(不可使用手工输入账号)，且PIN可输入方式(若开户中心不验PIN也须附带符合PIN格式的数据元)。

022：使用磁条卡(不可使用手工输入账号)，且PIN不可输入方式。

051：使用IC卡，且PIN可输入方式。

052：使用IC卡，且PIN不可输入方式。

    - 终端状态信息（位元24）

(1)	变量属性：

AN80，80位定长数字和/或字母字符。

(2)	描述：

在交易中自助设备向前置系统发送终端软硬件设备和钱箱等状态信息。

- 终端状态信息格式定义表

| - 终端状态信息域格式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 描述 | 说明 |
|  | N1 | 出钞模块状态 | 0：正常；8：故障；9：未启用 |
|  | N1 | 存款模块状态 |  |
|  | N1 | IC卡读卡器状态 |  |
|  | N1 | 磁条卡读卡器状态 |  |
|  | N1 | 保险门 |  |
|  | N1 | 用户键盘 |  |
|  | N1 | 显示器 |  |
|  | N1 | 加密模块 |  |
|  | N1 | 主控板 |  |
|  | N1 | 票据打印机 |  |
|  | N1 | 语音模块 |  |
|  | N1 | 存折打印机状态 |  |
|  | N1 | 信封打印机状态 |  |
|  | N1 | 录像机状态 |  |
|  | N1 | 第1摄像头状态 |  |
|  | N1 | 第2摄像头状态 |  |
|  | N1 | 第3摄像头状态 |  |
|  | N1 | 流水打印机状态 | 0：正常；1：纸少 2：无纸；8：故障；9：未启用 |
|  | N1 | 凭条打印机1状态 |  |
|  | N1 | 录像硬盘状态 | 0：正常；1：将满；2：已满；8：故障；9：未启用 |
|  | N1 | 钞箱1状态 | 0：正常；1：钞少；2：无钞；3：钞满 4：将满；8：故障；9：未启用 |
|  | N1 | 钞箱2状态 |  |
|  | N1 | 钞箱3状态 |  |
|  | N1 | 钞箱4状态 |  |
|  | N1 | 钞箱5状态 |  |
|  | N1 | 钞箱6状态 |  |
|  | N1 | 存款钞箱状态 |  |
|  | N1 | 废钞箱状态 |  |
|  | N4 | 钞箱1张数 | 左补0，四位数字 注：填写钞箱当前钞数 |
|  | N4 | 钞箱2张数 |  |
|  | N4 | 钞箱3张数 |  |
|  | N4 | 钞箱4张数 |  |
|  | N4 | 钞箱5张数 |  |
|  | N4 | 钞箱6张数 |  |
|  | N4 | 废钞箱张数 |  |
|  | N2 | 钞箱1面值/币种 | 1：100元；2：50元；3：10元； 4：20元； 1：RMB；2：HKD； |
|  | N2 | 钞箱2面值/币种 |  |
|  | N2 | 钞箱3面值/币种 |  |
|  | N2 | 钞箱4面值/币种 |  |
|  | N2 | 钞箱5面值/币种 |  |
|  | N2 | 钞箱6面值/币种 |  |
|  | N1 | 机器状态 | O：服务；C：暂停服务；M：维护 |
|  | N2 | 吞卡数 | 两位数字 |
|  | AN4 | 自助设备软件版本号 | 由前置系统分配的顺序号 |
|  | AN5 | 预留 | ‘99999’ |
| 总计 | AN80 |  |  |

(3)	用法：

自助设备填写，当某些状态不存在或不可获取时，选择未启用或默认值。

    - 服务点条件代码（位元25）

(1)	变量属性：

N2，2位定长数字字符。

(2)	描述：

在服务点发生交易的条件标识。

(3)	用法：

- 服务点条件代码定义表

| 代码 | 意义 | 代码 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 正常提交 | 16 | 管理终端 |
| 01 | 客户不存在 | 17 | 返回项目（反向记账） |
| 02 | 能保留卡的无人照看终端 | 18 | 信封中无支票/全部退回 |
| 03 | 可疑商户 | 19 | 存款不平/全部退回 |
| 04 | 电子现金出纳机界面 | 20 | 付款不平/全部退回 |
| 05 | 客户存在但卡不存在 | 21 | 人工恢复 |
| 06 | 事前预授权请求 | 22 | 终端差错/计入的 |
| 07 | 电话设备请求 | 23 | 终端差错/不计入的 |
| 08 | 邮政和/或电话汇单 | 24 | 存款不平/应用内容 |
| 09 | 安全警报 | 25 | 付款不平/应用内容 |
| 10 | 核实客户标识 | 26 | 提款有差错/保留 |
| 11 | 舞弊嫌疑 | 27 | 不能保留卡的无人照看终端 |
| 12 | 安全原因 | 28-40 | 保留给ISO使用 |
| 13 | 项目再提交 | 41-50 | 保留给国家使用 |
| 14 | 公共使用终端 | 51-99 | 保留给民间使用 |
| 15 | 客户终端（家庭终端） |  |  |

    - 手续费1（位元28）

(1)	变量属性：

N8，8位定长数字字符，最后二位为角分。

(2)	描述：

用交易金额货币计价的为交易活动收取的客户费用。

(3)	用法：

由前置系统返回的金融异地手续费，在代理类、汇款业务交易中，在具体报文中自定义。

    - 手续费2（位元29）

(1)	变量属性：

N8，8位定长数字字符，最后二位为角分。

(2)	描述：

用交易金额货币计价的为交易活动收取的客户费用。

(3)	用法：

由前置系统返回金融跨行手续费，在代理类、汇款业务交易中，在具体报文中自定义。

    - 手续费3（位元30）

(1)	变量属性：

N8，8位定长数字字符，最后二位为角分。

(2)	描述：

用交易金额货币计价的为交易活动收取的客户费用。

(3)	用法：

由前置系统返回金融业务手续费（例如行内挂失等特殊交易的手续费），在代理类、汇款业务交易中，在具体报文中自定义。

    - 第二磁道数据（位元35）

(1)	变量属性：

Z..37(LLVAR)，2位的长度值＋最大37位的第二磁道数据(数字和分割符)

(2)	描述：

用户磁条卡上的第二磁道数据。

(3)	用法：

它从第二磁道开始符(；)后的第一个字符读起，包括数据元的分割符，但不包括结束符和LRC符。

    - 第三磁道数据（位元36）

(1)	变量属性：

Z...104(LLLVAR)，3位的长度值＋最大104位的第三磁道数据(数字和分割符)。

(2)	描述：

用户磁条卡上的第三磁道数据。

(3)	用法：

它从第三磁道开始符(；)后的第一个字符读起，包括数据元的分割符，但不包括结束符和LRC符。

    - 检索参考号（位元37）

(1) 变量属性：

AN12，12位定长的字母和/或数字字符。

(2) 描述：

由前置系统返回或填写交易的系统检索参考号。

(3) 用法：

由前置系统分配的用于定位自助设备原始交易的一个系统参考号。本位元在整个交易周期内保持不变。

ATM：对每一个交易请求赋给一个新值。

POS：赋给每个预授权、预授权完成、消费和退货交易新值，在冲正、撤消、差错处理通知交易中本位元使用原始交易的值。

    - 授权标识响应码（位元38）

(1)	变量属性：

AN16，16个字节的定长有效数字字符。

(2)	描述：

发卡方给予被批准交易的授权号，一般在一定时间段内保持唯一。

(3)	用法：

该位元为开户方省中心给予被批准交易的授权号，必须为十六位有效数字字符。如果发卡方的授权响应码不满十六位，则按左靠存放，右边补空格。

在预授权交易中，开户方省中心将在应答报文中用本数据元返回一个有效的授权号，以供下一次的预授权完成交易使用。

在预授权完成交易中，交易局应将预授权交易中得到的授权号放入本数据元，传给开户方省中心。由开户方省中心匹配原始预授权交易。

对于冲正、撤消、退货、差错处理通知（贷记调整、请款、退单）交易，如原始交易的应答中有授权码，则本位元的值应来自原始交易。

    - 响应码（位元39）

(1)	变量属性：

AN2，2位定长的字母和/或数字字符。

(2)	描述：

对交易请求的应答码。

(3)	用法：

应答码编码见附录B。

    - 开户行信息（位元40）

(1)	变量属性：

ANS..51(LLVAR)，2个字节的长度值＋最大51个字节(字母、数字和特殊字符)数据。

(2)	描述：

开户行的标识码和名称，该数据元为组合域，划分成2个子数据元：

40.1  开户行标识码	AN11

40.2  开户行名称  	ANS..40

(3)	用法：

本域出现在所有卡折交易报文中，其值由前置系统填写返回，指明开户行标识码和名称。

在转账交易中，该域置为转出方的开户行信息。

开户行标识码编码规则见附录F，在附录F未定义的开户行代码的开户行名称不返回。

    - 终端标识号/平台代号（位元41）

(1)	变量属性：

ANS8，8位定长的字母和/或数字字符。

(2)	描述：

终端标识号：自助设备的终端标识码。该标识码在代理机构的网络中应具有唯一性。

平台代号：前置系统为接入平台分配的代号

(3)	用法：

终端标识码由代理机构分发。且在整个交易周期中保持不变。

平台代号只在平台更新密钥和平台更新密钥确认交易使用。

    - 受卡方标识号（位元42）

(1)	变量属性：

ANS15，15位定长的字母、数字和特殊字符。

(2)	描述：

受卡方的标识码，即商户代码。

(3)	用法：

在POS交易中使用。

    - 存折印刷号（位元46）

(1)	变量属性：

ANS10，10位定长的字母和/或数字字符。

(2)	描述：

存折的存折印刷号。

(3)	用法：

在需要输入存折印刷号的交易中，由交易发起方填写，开户中心进行检查确认，如果该域存在必须检查。其由2部分组成，10位组合码，如下：

××     ××××××××

省别     顺序号

a)	省别：区分所属的不同省（自治区、直辖市），省别的代码依照GB/T2260－2002（《中华人民共和国行政区划代码》）中设定的省（自治区、直辖市）代码编制，用2位字符表示。

b)	顺序号：表示每一个系统的排列顺序，用8位数字表示。

    - 交易货币代码（位元49）

(1)	变量属性：

AN3，3位定长的数字和/或字母字符。

(2)	描述：

交易所用货币的种类码。

(3)	用法：

人民币代码为156。对所有与金额相关的交易报文中，金额的交易货币由本位元（49）定义。系统缺省交易货币为人民币。

    - 柜员号（位元51）

(1)	变量属性：

N7，7个字节的定长数字。

(2)	描述：

填写自助设备的柜员号。

(3)	用法：

在POS交易中，编码规则按原POS的柜员号规则,所有POS交易的请求报文中上送。

在ATM交易中，编码规则按原ATM的柜员号规则,在ATM配钞交易中必须上送柜员号。

如果位数不足左补“0”，前置系统不检查该柜员号。

    - 个人识别号数据（位元52）

(1)	变量属性：

B64，64bit的定长二进制数。

(2)	描述：

客户个人识别号（又称客户个人密码）的密文。

(3)	用法：

在账务类交易中，客户的个人识别号必须加密后存放在本数据元。

    - 安全控制信息（位元53）

(1)	变量属性：

N16，16位定长数字字符。

(2)	描述：

存放与安全保密相关的控制信息。

(3)	用法：

①在更新密钥的相关报文中，该数据元组成如下：

Key Type								N1	密钥类型。

加密算法标志（ENCRYPTION-METHOD-USED）	N2

密钥长度                                N1

置成全“0”（RESERVED）			        N12

其中：

Key Type中置入需要重置密钥的类型：

1			MAC的工作密钥。

2			PIN的工作密钥。

3           传输密钥CDK。

加密算法标志：

加密算法标志＝00： DES加密算法。

加密算法标志＝06： 3DES加密算法。

密钥长度：

1           单倍长密钥

2           双倍长密钥

3           三倍长以上密钥

②在交易类消息中，该数据元用于标识 PIN 的类型等。该数据结构定义如下：

加密MAC标志（ENCRYPTION-MAC-FLAG）		N1

加密PIN标志（ENCRYPTION-PIN-FLAG）		N1

PIN 格式（PIN-FORMAT-USED）		     	N1

加密算法标志（ENCRYPTION-METHOD-USED）  N2

置成全“0”（RESERVED）					N11

其中：

PIN格式＝ 1 ：类型1 --- 旧PIN格式

PIN格式＝ 2 ：类型2 --- ANSI X9.8 Format（带主账号信息）

加密算法标志＝00： DES加密算法。

加密算法标志＝06： 3DES加密算法。

报文中，该数据元可在使用前双方约定，如调试时可通过该数据元注明是否对个人密码加密。用法如下：

本数据元的最左一位等于1为需采用邮政金融规定的MAC计算元素法计算MAC。

本数据元的最左第二位等于1为需加密PIN。

但当系统进入生产时，默认将加密PIN和计算MAC。

    - 附加余额（位元54）

(1)	变量属性：

AN39，39位定长数字和/或字母字符。

(2)	描述：

该域分为三部分余额信息，即账户余额、存折余额和可用余额：

54.1  账户余额	X+N12   1位符号位＋12位定长数字字符

54.2  存折余额	X+N12   1位符号位＋12位定长数字字符

54.3  可用余额	X+N12   1位符号位＋12位定长数字字符

借方金额符号位：D，贷方金额符号位：C；金额最后两位为角分。

(3)用法：

交易应答报文中返回。该组合域的3个子数据元应同时存在，若某子数据元不发生，则其值置为0。

    - 消息原因码（位元60）

(1)	变量属性：

N4，4位定长数字字符。

(2)	描述：

描述发起交易的原因。

(3)	用法：

本域在冲正、差错处理通知等报文中由报文发送方填写，用于描述引发该报文的原因。

消息原因码编码见附录C。

    - 客户信息（位元61）

（1）变量属性：

ANS..54(LLVAR)，2个字节的长度值＋最大54个字节(字母、数字和特殊字符)数据。

(2)	描述：

账户的所有者的客户号和姓名，由前置系统置入。该数据元为组合域，划分成2个子数据元：

61.1  客户号	AN14

61.2  姓名  	ANS..40

(3)	用法：

在交易应答时返回。

若后续子域出现，而其前面的子域无需使用时，未使用子域的取值均以空格填充。

    - 附加个人标识号数据（位元62）

(1)	变量属性：

B64，64bit的定长二进制数。

(2)	描述：

客户个人新密码的密文或业务密码的密文。

(3)	用法：

在需要出现两个客户个人识别号的密文时，基本的客户个人识别号的密文存放在位元52，附加的客户个人识别号的密文存放在本位元。

    - 证件信息（位元63）

(1)	变量属性：

ANS..22(LLVAR)，2个字节的长度值＋最大22个字节(字母、数字和特殊字符)数据。

(2)	描述：

证件信息数据。这个数据元的名称是自定义的。证件信息数据元由两个子数据元组成，具体的格式如下：

63.1 个人证件代码	N2

63.2 个人证件号码	ANS..20

(3)	用法：

个人证件代码有：

01 - 身份证

02 - 户口簿

03 - 军官证

04 - 警官证

05 - 港澳居民往来内地通行证

06 - 台湾回乡证

07 - 本国护照

08 - 外国护照

09 - 临时身份证

10 - 军人士兵证

11 - 军人文职干部证

12 - 武警士兵证

13 - 其他

个人证件号码为20个字符的变长数据。

    - 票据号码（位元68）

(1)	变量属性：

AN..20，20个字节的变长数字和/或字母字符串。

(2)	描述：

用来描述交易的票据号码，包括汇票和汇款单。

(3)	用法：

长度（N2）+票据号码。

    - 批次号（位元72）

(1)	变量属性：

N4，4位定长数字字符。

(2)	描述：

标识终端的一个交易周期，自助设备与前置系统之间以批次号进行对账。

(3)	用法：

由终端系统产生，从0001到9999循环使用。

在每笔交易中，由自助设备在请求报文中填写。

    - 原始交易信息（位元90）

(1)	变量属性：

AN40, 40位定长数字和/或字母字符。

(2)	描述：

组合域。描述原始交易的信息。

90.1  原交易处理码					N6

90.2  原本地日期					N8(YYYYMMDD)

90.3  原本地时间					N6(hhmmss)

90.4  原流水号			            N8

90.5  原交易金额			        N12

(3) 用法：

在冲正等交易中描述原交易信息，通过查询原交易信息对原交易进行相关处理。

    - 响应指示符（位元93）

(1)	变量属性：

AN3，3位定长数字字符。

(2)	描述：

在响应报文中前置系统发送给自助设备的控制指令。自助设备根据指令要求做吞卡等软硬件处理。

(3)	用法：

在前置系统给自助设备的响应报文中填写。

- 响应指示符定义表

| 第1、2位置响应指示符 | 含义 | 第3位置响应指示符 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 无指示 | 0 | 不吞卡 |
| 01 | 逻辑开机 | 1 | 吞卡 |
| 02 | 逻辑关机 |  |  |
| 03 | 热启动 |  |  |
| 04 | 强制状态检测 |  |  |
| 05 | 状态信息上送，立即发送状态通知交易 |  |  |
| 其他 | 保留 |  |  |

    - 报文安全码（位元96）

(1)	变量属性：

B..192，2个字节的长度＋最大192bit的变长二进制数。

(2)	描述：

存放新密钥。分别为64位长度的密钥，128位长度的密钥，192位长度的密钥

(3)	用法：

在初始传输密钥、更新密钥交易中，新的密钥存放在本数据元。

    - 附加账号（位元102）

(1)	变量属性：

ANS..28(LLVAR)，2个字节的长度值＋最大28个字节的字母和/或数字字符。

(2) 描述：

附加账号。

(3)	用法：

转账交易时，为转出账户的账号；当一卡通下各子账号的互转时，本位元填写转出子账户；其他非转账交易时，当用折发起交易时本位元返回卡号，当用卡发起交易时本位元返回账号。

    - 转入账号（位元103）

(1)	变量属性：

ANS..28(LLVAR)，2个字节的长度值＋最大28个字节的转入账号。

(2)	描述：

转账交易中转入方的账号。

(3)	用法：

用于转账交易；

当一卡通下各子账号的互转时，本位元填写转入子账户。

用于代理类交易：当受理代理类交易时，需要将待缴费的号码或加办号码放入此位元。

用于汇兑交易：当受理汇兑类交易时，该位元填写客户选择的“预约汇款信息查询”交易返回的“收款人序号”。

    - 汇票附加标志（位元106）

(1)	变量属性：

AN16，16位定长的字母和/或数字字符，每个字节表示一个标志。

(2)	描述：

对汇票的一些特殊要求的标志组合，系统根据这些标志来进行相应的处理。

具体标志见下表。

| 字节 | 标志名称 | 标志定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预约标志 | 0-预约汇款,1-自定义汇款 | 系统自动填写“0”，不需要客户选择 |
| 2 | 汇款种类 | 0-按址汇款,1-密码汇款 |  |
| 其他 | 预留 |  |  |

(3)	用法：

“预约标志”固定填写“0”预约汇款；

“汇款种类”根据客户选择填写。

    - 附加信息（位元120）

(1)	变量属性：

ANS..999(LLLVAR)，3个字节的长度值＋最大999个字节的数据。

(2) 描述：

自定义位元，交易通知信息内容。

(3) 用法：

具体用法见各交易报文。

    - 对账信息（位元121）

(1)	变量属性：

ANS..999(LLLVAR)，3个字节的长度值＋最大999个字节的数据。

(2)	描述：

对账信息内容。

(3)	用法：

具体用法见对账类交易报文。

    - 发起自定义数据（位元122）

(1)	变量属性：

ANS..999(LLLVAR)，3个字节的长度值＋最大999个字节的数据。

(2)	描述：

在报文中，用于描述交易请求自定义的数据信息。

(3)	用法：

交易请求方可按其所需，在请求报文的本数据元中填入相关信息。

    - 应答自定义数据（位元123）

(1)	变量属性：

ANS..999(LLLVAR)，3个字节的长度值＋最大999个字节的数据。

(2)	描述：

在报文中，用于描述交易应答自定义的数据信息。

(3)	用法：

交易应答方可按其所需，在应答报文的本数据元中填入相关信息发送给交易请求方。

    - 报文鉴别码（位元128）

(1)	变量属性：

B64，64bit的定长二进制数。

(2)	描述：

报文来源正确性鉴别码。

(3)	用法：

报文鉴别码是对报文中的某些敏感数据元的数据用53位元指定的加密算法计算出MAC值。

当交易报文发出之前，应由发送者产生MAC；接收者收到报文后，将重新计算MAC值，以鉴别报文在传送途中是否被篡改。

  - 交易定义

    - 交易报文接口

      - 管理通知类

        - 签到

- 交易说明

签到交易是POS与前置系统之间的管理操作。

POS向前置系统发送签到请求后，等待接收前置系统返回的应答。如果超、。时未收到应答，则须再次签到，直到成功签到。

签到交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 签到交易报文说明

| 签到交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方的标识 | ANS15 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | M(N) |  |
| 120 | 附加信息 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |

- 位元使用说明

    - 签退第72位元：

前置系统在返回报文中将本系统维护的批次号返回给POS，以便在POS丢失批次号后能恢复正确的批次号。

    - 第120位元

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 120.1 | 卡表信息版本号 | N8 |  |
| 120.2 | 控制参数信息 | AN50 |  |
| 120.3 | 前置系统的时间 | N14 | 格式为YYYYMMDDHHmmSS |
| 120.4 | 商户名称 | AN40 |  |

- POS将返回的卡表信息版本号与自身存储的卡表信息版本号进行比较，若不相同，则引发相关的卡表下载交易。

- POS将返回的控制参数信息与自身存储的信息进行比较，若不一致则将新参数保存到本地，并根据控制参数信息对POS的交易参数进行调整，此后进行的各项交易必须符合新控制参数信息的要求。

- POS将返回的前置时间与自身时间进行比较，若时间差超过30分钟， POS根据前置系统返回的时间修改POS时间。根据120.4位元，如果商户名称与本机目前记录的商户名称不一致，要求将本机的商户名称修改为与120.4中记录的商户名称一致。

    - 控制参数信息格式

| 序号 | 参数名称 | 参数格式 | 参数使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 使用3DES加密标志 | N-1 | 0:不使用3DES加密 1:使用3DES加密 |
|  | 批上送标志 | N-1 | 0：不批上送 1：批上送 |
|  | 超时时间 | N-2 | POS超时时间，由POSP设置 |
|  | 冲正重发次数 | N-2 | 冲正重发次数，由POSP设置 |
|  | 退货重发次数 | N-2 | 退货重发次数，由POSP设置 |
|  | 允许消费交易标志 | N-1 | 0:不允许消费交易 1:允许消费交易 |
|  | 允许撤销交易标志 | N-1 | 0:不允许撤销交易 1:允许撤销交易 |
|  | 允许退货标志 | N-1 | 0:不允许退货 1:允许退货 |
|  | 允许预授权标志 | N-1 | 0:不允许预授权(及其完成) 1：允许预授权(及其完成) |
|  | 预授权撤销标志 | N-1 | 0:不允许预授权撤销交易 1:允许预授权撤销交易 |
|  | 预授权离线完成交易标志 | N-1 | 0:不允许预授权离线完成交易 1:允许预授权离线完成交易 |
|  | 预授权完成撤销标志 | N-1 | 0:不允许预授权完成撤销交易 1:允许预授权完成撤销交易 |
|  | 允许余额查询交易标志 | N-1 | 0:不允许余额查询交易 1:允许余额查询交易 |
|  | 转账交易标志 | N-1 | 0:不允许交易 1:允许转账交易 |
|  | 保留 | N-33 | 0 |

    - 签到流程中关于自动结算功能说明：

- POS终端签到时，前置系统将返回一个批次号，如果该批次号与本机的一致，POS直接进入交易界面；

- 如果前置返回的批次号与本机的不一致，且本机还没有交易记录，POS直接进入交易界面；

- 如果前置返回的批次号与本机的不一致，且本机已有交易记录，POS终端不能进入交易界面，必须自动进入结算流程；

- POS结算是以POS本机的批次号为准与前置进行结算（注：如有未冲正或未重发交易必须先完成冲正或重发后才能进行结算），以下三种结果表示结算完成：1是结算平；2是结算不平但操作员选择不上传明细；3是结算不平上传明细成功。POS终端结算完成后清除本机所有交易日志，并以前置系统下发的批次号作为本机的新批次号进入交易界面。

- 前置系统为每台POS终端独立管理一个批次号，当POS机发起结算并成功后，前置系统将结算的批次号＋1与本系统中保存的批次号做对比，如果本系统保存的批次号小于结算批次号＋1，更新系统中保存的批次号。

- POS终端和前置系统要注意批次号溢出操作的处理，即批次号由9999变为0000的溢出处理

- 注意：为保证交易流水号不重复，在每次签到交易时，采用特殊方式组成POS终端的新起始流水号：以前置系统下发的时间的日＋小时＋分＋秒共8位组成一个新的流水号（例如：时间为20070206112145，新流水号为：06112145），以新流水号替换本机原流水号，之后各交易的流水号以此累加处理。

        - 签退

- 交易说明

签退交易是POS与前置系统之间的管理操作。

POS在向前置系统发送签退请求后，等待接收前置系统返回的应答。如果超时未收到应答，则须再次签退，直到成功签退。

签退交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 签退交易报文说明

| 签退交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方的标识 | ANS15 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |

        - 初始传输密钥

- 交易说明

初始传输密钥交易用于自助设备初次通过报文的形式向前置系统申请CDK，或自助设备丢失CDK时，向前置系统申请重置CDK。若交易不成功，可以重做此交易。

初始传输密钥交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 初始传输密钥交易报文说明

| 初始传输密钥交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 96 | 报文安全码 | B..192 | M | M(N) |  |

- 报文位元

第96位元使用说明：上送报文中存放初始CDK校验码，返回报文中存放前置系统返回给自助设备的由初始CDK加密过的新CDK密文。

第96位元使用说明：上送报文中存放初始CDK校验码，返回报文中存放前置系统返回给自助设备的由初始CDK加密过的新CDK密文。

初始CDK校验码的生成方法是将CDK第1至4位和第5至8位做异或运算，得到的结果后补4个"0"，得到８位的校验码。

        - 终端更新密钥

- 交易说明

更新密钥交易包括更新PIN_KEY、更新MAC_KEY，由上送的53位元注明更新密钥的类型和密钥的长度等信息。

更新密钥可以由人工发起，也可以由自助设备自动发起。

当交易报MAC校验错时，必须更新MAC_KEY和PIN_KEY。

若更新密钥交易不成功，应该重做该交易，直至交易成功。

更新密钥交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 终端更新密钥交易报文说明

| 更新密钥交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | M(N) |  |
| 96 | 报文安全码 | B..192 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 |  | M+ |  |

- 报文位元使用说明

第96位元：存放新密钥数据。

第128位元使用说明：报文鉴别码由新密钥计算。当重置MAC KEY时，该位元用MAC KEY加密计算，使用DES算法；当重置PIN KEY时，该位元用PIN KEY加密计算，根据PIN KEY的长度使用DES或者3DES算法。

        - 平台更新密钥

- 交易说明

更新密钥交易包括更新PIN_KEY、更新MAC_KEY，由上送的53位元注明更新密钥的类型。

更新密钥可以由人工发起。

当交易报MAC校验错时，必须更新MAC_KEY和PIN_KEY。

若更新密钥交易不成功，应该重做该交易，直至交易成功。

更新密钥交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 平台更新密钥交易报文说明

| 平台更新密钥交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 平台代号 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | M(N) |  |
| 96 | 报文安全码 | B..192 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 |  | M+ |  |

- 报文位元使用说明

第96位元：存放新密钥数据。

第128位元使用说明：报文鉴别码由新密钥计算。当重置MAC KEY时，该位元用MAC KEY加密计算，使用DES算法；当重置PIN KEY时，该位元用PIN KEY加密计算，根据PIN KEY的长度使用DES或者3DES算法。

        - 平台更新密钥确认

- 交易说明

平台在收到更新密钥应答后，确认密钥更新成功后，向前置系统发起此交易，该交易为平台更新密钥的联动交易。前置系统收到本交易后校验MAC成功后，启用新密钥，不需要向接入平台返回应答。

- 报文格式

- 平台更新密钥交易报文说明

| 平台更新密钥确认交易报文 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 | 备注 |
|  |  |  | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M |  |
|  | 主位图 | B64 | M |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M |  |
| 41 | 平台代号 | ANS8 | M |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M |  |

- 报文位元使用说明

第128位元使用说明：报文鉴别码由新密钥计算。当重置MAC KEY时，该位元用MAC KEY加密计算，使用DES算法；当重置PIN KEY时，该位元用PIN KEY加密计算，根据PIN KEY的长度使用DES或者3DES算法。

        - 设备例外通知

- 交易说明

当自助设备发生设备的软硬件故障时，需立即将详细的故障信息发送至前置系统。

该交易不引发冲正与重发。

设备例外通知交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 设备例外通知交易报文说明

| 设备例外通知交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999 | M |  |  |

- 报文位元使用说明

第122位元：用于厂商自行描述终端故障的详细信息。例如设备故障的代码，便于厂商判断并维修。

        - 状态通知

- 交易说明

自助设备根据参数指定的间隔时间，定时向前置系统报告设备的状态信息。

自助设备由停止服务转到服务状态后，须向前置系统发送状态通知交易。

自助设备在接收监控模块发送的监控指令，并根据指令完成相关操作后，须向前置系统发送状态通知交易。

当自助设备发生状态变化时，必须向前置系统发送状态通知交易。

该交易不引发冲正与重发。

状态通知交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 状态通知交易报文说明

| 状态通知交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 120 | 附加信息 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |

- 位元使用说明

    - 第120位元

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 120.1 | 卡表信息版本号 | N8 |  |
| 120.2 | 控制参数信息版本号 | N8 |  |
| 120.3 | 代理交易画面导航参数版本号 | N8 |  |
| 120.4 | 前置系统的时间 | N14 | 格式为YYYYMMDDHHmmSS |

自助设备将返回的信息版本号与自助设备自身存储的信息版本号进行比较，若不相同，则引发相关的卡表下载交易或控制参数或代理交易画面导航参数下载交易。自助设备将返回的前置时间与自助设备自身时间进行比较，若时间差超过30分钟，自助设备根据前置系统返回的时间修改自助设备时间。

    - 第122位元

用于厂商自行描述自助设备故障的详细信息。例如设备故障的代码，便于厂商判断并维修。

        - 账户例外通知

- 交易说明

当由于客户的异常操作（如客户未及时取钞票或取卡等）或ATM吞卡时，需上送账户例外通知至前置系统。

该交易不引发冲正与重发。

账户例外通知交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 账户例外通知交易报文说明

| 账户例外通知交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | M |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | M |  |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |

- 位元使用说明

第60位元：用于终端描述账户例外的原因。原因码定义见附录C。

        - 配钞

- 交易说明

ATM经由前置系统向储蓄省中心申请配钞的交易。配钞的金额为当前钞箱实际金额。

当交易不成功时，应重做该交易，直至成功。

配钞交易参与清算，不参与对帐。

- 报文格式

- 配钞交易报文说明

| 配钞交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 21 | 加钞内容 | AN36 | M |  |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | M(N) |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

      - 帐务交易类

        - 取款

- 交易说明

通过ATM等自助设备，用卡或折向开户方请求提取或预借现金的交易。

当发送方未收到交易的应答时，引发冲正。

取款交易参与清算和对账。

- 报文格式

- 取款交易报文说明

| 取款交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 29 | 手续费2 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | M |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | M |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS...51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 54 | 附加余额 | AN39 |  | M+ |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) |  | C0+ |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C0 如果开户方返回客户信息，前置系统必须转发返回给自助设备。

        - 取款冲正

- 交易说明

取款冲正用于取款交易的异常处理，当取款交易超时无返回应答时，系统自动引发取款冲正交易。

当冲正发送方未能收到冲正应答时，进行存储转发。

取款冲正交易必须与原交易发生在同一个清算日。

取款冲正交易参与清算，不参与对账。

- 报文格式

- 取款冲正交易报文说明

| 取款冲正交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原始交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

        - 存款

- 交易说明

通过ATM等自助设备，用卡或折向开户方请求存款及金额的确认的交易。

当发送方未收到交易的应答时，引发存款重发交易。

存款交易参与清算和对账。

- 报文格式

- 存款款交易报文说明

| 存款交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 29 | 手续费2 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | M |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | M |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS...51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 54 | 附加余额 | AN39 |  | M+ |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) |  | C0+ |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C0 如果开户方返回客户信息，前置系统必须转发返回给自助设备。

        - 存款重发

- 交易说明

存款重发用于存款交易的异常处理，当存款交易超时无返回应答时，由系统自动引发存款重发交易。

当存款重发发送方未能收到重发应答时，进行存储转发。

存款重发交易必须与原交易发生在同一个清算日。

存款重发交易不参与清算和对账。

- 报文格式

- 存款重发交易报文说明

| 存款重发交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | M |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | M |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原始交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C0 如果开户方返回客户信息，前置系统必须转发返回给自助设备。

        - 转帐

- 交易说明

通过ATM、POS等自助设备，使用卡或折进行账户之间资金划转的交易，转入账户和转出账户可以是邮储账户或外行账户。

当发送方未收到交易的应答时，不引发冲正和重发。

转账交易参与清算和对账。

- 报文格式

- 转账交易报文说明

| 转账交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 16 | 存期 | N2 | C0 | R |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | C1 | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 29 | 手续费2 | N8 |  | M+ | 跨行手续费＋转账费 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C4 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z…104(LLLVAR) | C4 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS...51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ANS15 | C0 | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | AN10 | C2 |  |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | C1 | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 54 | 附加余额 | AN39 |  | M+ |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) |  | C3+ |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 102 | 附加账号 | ANS..28(LLVAR) | M | R |  |
| 103 | 转入账号 | ANS..28(LLVAR) | M | R |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 转出账户类型 | 使用 |
| 3 | 转入账户类型 | 使用 |
| 4 | 转入账号折卡标志 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C0 当交易为转存入定期时填写。

C1 当为POS交易时，本域出现。

C2 当为折交易而且业务要求时，本域出现；如果该域上送，开户方必须检查。

C3 如果开户方返回客户信息，前置系统必须转发返回给自助设备。

C4 当卡交易时，该域出现。

      - 查询类

        - 查询余额

- 交易说明

账户余额查询交易是从自助设备向邮储账户或外行账户请求对账户信息的查询。当自助设备未收到应答时，不引发冲正和重发。

跨行的余额查询交易应参与对账和清算,行内的不需要。

- 报文格式

- 查询余额交易说明

| 查询余额交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主帐号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | C1 | R |  |
| 20 | 交易标识 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | C2 |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C3 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C3 |  |  |
| 37 | 系统检索号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS..51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ANS15 | C1 | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | AN10 | C4 |  |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | C1 | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 54 | 附加余额 | AN39 |  | M+ |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) |  | C5+ |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示码 | AN2 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 位元使用说明

    - 第20位元：

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第28位元：

该位元描述手续费用的汇总。

    - 条件位元使用说明

C1 在POS上交易时需要；

C2 POS上交易时不需要填写；

C3 当用卡做交易时必须填写。

C4当折交易且业务需要时，该域出现。

C5当储蓄省中心有信息返回时填写。

        - 查询交易明细

- 交易说明

交易明细查询是从ATM、自助终端发起，用卡或折请求对账务类交易明细信息的查询。当发送方未收到应答时，不引发冲正和重发。

查询交易明细不参与清算和对账。

- 报文格式

- 查询交易明细交易说明

| 查询交易明细交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主帐号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标识 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 系统检索号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS..51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | AN10 | C2 |  |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 54 | 附加余额 | AN39 |  | M+ |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) |  | M+ |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示码 | AN2 |  | M+ |  |
| 122 | 发起自定义数据 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 位元使用说明

    - 第20位元：

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 帐户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第28位元：

该位元描述手续费用的汇总。

    - 第122位元：

| 位元 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.l | 起始日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 122.2 | 终止日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 122.3 | 起始检索号 | N3 |

122.1和122.2位元说明：

在“账户明细查询”、“主卡查付卡明细”交易中，如果需要查询某一个时间段的交易明细，请求方需要填写“起始日期”和“结束日期”，如果“起始日期”和“结束日期”填空，则从最后一笔开始向前进行查询。在其他明细查询交易中，“起始日期”和“结束日期”填空。

122.3位元说明：

明细查询时“起始检索号”从 1 开始；如果“明细总数”大于“当笔明细个数”，当再发起一笔查询时，“起始检索号”为“已查明细个数”+ 1；以此类推，直到全部明细查询结束。

    - 第123位元

| 位元 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 明细总数 | N3 |
| 123.2 | 当笔明细个数 | N2 |
| 123.3 | 返回明细信息 | 具体见下面用法 |

123.1位元说明：返回满足查询条件的明细总数。

123.2位元说明：返回当笔查询的明细个数。

123.3位元说明：该域依次存放明细记录，每条明细记录格式如下：

用法一：账户明细查询

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交易日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 2 | 交易局代码 | ANS15 |
| 3 | 交易终端号 | N8 |
| 4 | 流水号 | N8 |
| 5 | 交易时间 | N6(hhmmss) |
| 6 | 摘要 | ANS4 |
| 7 | 交易金额 | N12 |
| 8 | 账户余额 | N12 |
| 9 | 柜员号 | N7 |
| 10 | 存期 | N2 |

用法二：一卡通定期明细查询

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 子账号序号 | N4 |
| 2 | 交易日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 3 | 交易局代码 | ANS15 |
| 4 | 交易终端号 | N8 |
| 5 | 流水号 | N8 |
| 6 | 交易时间 | N6(hhmmss) |
| 7 | 摘要 | ANS4 |
| 8 | 交易金额 | N12 |
| 9 | 账户余额 | N12 |
| 10 | 柜员号 | N7 |
| 11 | 存期 | N2 |

用法三：主卡查付卡交易明细

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卡号 | AN19 |
| 2 | 交易日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 3 | 交易局代码 | ANS15 |
| 4 | 交易终端号 | N8 |
| 5 | 流水号 | N8 |
| 6 | 交易时间 | N6(hhmmss) |
| 7 | 摘要 | ANS4 |
| 8 | 交易金额 | N12 |
| 9 | 账户余额 | N12 |
| 10 | 柜员号 | N7 |
| 11 | 存期 | N2 |

    - 条件位元使用说明

C1当用卡做交易时必须填写。

C2当折交易且业务需要时，该域出现

        - 查询未登折明细

- 交易说明

用卡或折在ATM和自助终端上请求对未登折明细信息的查询，交易不成功时，不引发冲正和重发。

该交易不参与清算和对账。

- 报文格式

- 查询未登折明细交易说明

| 查询未登折明细交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主帐号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标识 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 系统检索号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS..51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | AN10 | C2 |  |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M |  |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) |  | M |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示码 | AN2 |  | M+ |  |
| 122 | 发起自定义数据 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 位元使用说明

    - 第20位元：

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 帐户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第28位元：

该位元描述手续费用的汇总。

    - 第122位元：

| 位元 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 起始日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 122.2 | 终止日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 122.3 | 起始检索号 | N3 |

122.1和122.2位元说明：

如果需要查询某一个时间段的未登折明细，请求方需要填写“起始日期”和“结束日期”，如果“起始日期”和“结束日期”填空，则从最后一笔开始向前进行查询。

122.3位元说明：

查询时“起始检索号”从 1 开始；如果“未登折总行数”大于“当笔未登折个数”，当发起下一笔查询交易时，“起始检索号”为“当笔未登折个数”+ 1；以此类推，直到全部明细查询结束。

    - 第123位元：

| 位元 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 未登折总行数 | N3 |
| 123.2 | 已登折行数 | N3 |
| 123.3 | 未登折行数 | N3 |
| 123.4 | 当笔未登折个数 | N2 |
| 123.5 | 未登折明细 | 解释如下 |

123.1位元说明：返回满足查询条件的未登折总行数。

123.4位元说明：返回当笔查询的实际未登折个数。

123.5位元说明：依次存放未登折明细记录，每条明细记录格式如下：

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交易日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 2 | 摘要 | ANS6 |
| 3 | 借记交易金额 | N12 |
| 4 | 贷记交易金额 | N12 |
| 5 | 账户余额 | N12 |
| 6 | 柜员号 | N7 |

    - 条件位元使用说明

C1 当用卡做交易时必须填写。

C2 当折交易且业务需要时，该域出现。

      - 特殊交易类

        - 修改密码

- 交易说明

客户更改卡/折密码。

本交易不参与清算和对账，不引发冲正。

- 报文格式

- 修改密码交易报文说明

| 修改密码交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志位 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | M |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | M |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | M(N) |  |
| 62 | 附加个人标识号数据 | B64 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第52位元：将旧密码放入此位元。

    - 第62位元：将新密码放入此位元。

        - 补登折

- 交易说明

将未登折的明细信息补登到存折上的交易。

本交易不参与清算和对账，不引发冲正。

- 报文格式

- 补登折交易报文说明

| 补登折交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志位 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | M |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | M |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | M(N) |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) |  | M+ |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 120 | 附加信息 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元说明

    - 第20位元：

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第120位元：

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 120.1 | 存折当前行数 | N3 |
| 120.2 | 存折未登折行数 | N3 |
| 120.3 | 明细个数 | N3 |
| 120.4 | 登折信息1 | N55 |
| 120.5 | 登折信息2 | N55 |
| … |  |  |

登折信息数据记录格式如下：

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交易日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 2 | 摘要 | ANS4 |
| 3 | 借记交易金额 | N12 |
| 4 | 贷记交易金额 | N12 |
| 5 | 账户余额 | N12 |
| 6 | 柜员号 | N7 |

        - 卡/折挂失

- 交易说明

用于挂失卡或折交易，为临时挂失，需要手工输入卡号或折号。

本交易不参与清算和对账，不引发冲正。

- 报文格式

- 卡/折挂失交易报文说明

| 卡/折挂失交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号 | AN..19(LLVAR) | M | R |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志位 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 30 | 手续费3 | N8 |  | M+ | 挂失手续费 |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | M(N) |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) |  | M+ |  |
| 63 | 证件信息 | ANS..22(LLVAR) | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元说明

    - 第20位元：

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

      - 代理类

        - 应缴费用查询

- 交易描述

应缴费用查询交易是由自助设备发起，前置系统转发，根据缴费类型和缴费号码由中间业务平台向第三方请求查询该客户的欠费信息。

自助设备超时未收到应答时，不引发异常通知。

- 报文格式

- 应缴费用查询交易报文说明

| 应缴费用查询交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 62 | 附加个人标识号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 103 | 转入账号 | ANS..28(LLVAR) | M | R |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

本位元填写缴费类型和缴费号码，缴费类型见附录G。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 缴费类型 | AN3 |
| 122.2 | 所属市县局号 | AN6 |

122.2所属市县局号：开办此项业务的市县所对应的储蓄省中心机构号的前6位，可以由用户选择，也可以由自助设备自行判定，主要用于中间业务确认开办该业务的市县。如中间业务不需要判定此项，可以全填0。

    - 第123位元

本位元填写中间业务应答的查询结果。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 缴费类型 | AN3 |
| 123.2 | 应缴费用金额 | N12 |
| 123.3 | 缴费截止日期 | N8 |

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现

C2当需要业务密码时，该域出现。

        - 代理缴费

- 交易描述

代理缴费交易是客户在自助设备上查询出欠费信息后，如果客户选择缴费，则由发起方向中间业务平台发起缴费(全额)请求；或者由发起方不经过查询直接发起缴费(全额)。

自助设备超时未收到应答时，需要发送异常通知。

- 报文格式

- 缴费交易报文说明

| 缴费交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 29 | 手续费2 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | ANS10 | C2 |  |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 62 | 附加个人标识号数据 | B64 | C3 |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 103 | 转入账号 | ANS..28(LLVAR) | M | R |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS…999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS…999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该位元填写实际的缴费金额，不一定等于欠费金额。

如有多条欠费记录，本位元金额为所有欠费金额的总和，本接口只支持全额缴费，不支持部分金额缴费。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

本位元填写缴费类型和缴费号码，缴费类型见附录G。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 缴费类型 | AN3 |
| 122.2 | 所属市县局号 | AN6 |

122.2所属市县局号：开办此项业务的市县所对应的储蓄省中心机构号的前6位，可以由用户选择，也可以由自助设备自行判定，主要用于中间业务确认开办该业务的市县。如中间业务不需要判定此项，可以全填0。

    - 第123位元

本位元填写中间业务应答的缴费结果。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 交易类型（交易内容的简述） | ANS10 |
| 123.2 | 缴费金额 | N12 |
| 123.3 | 缴费类型 | AN3 |
| 123.4 | 中间业务流水号 | AN12 |

123.4中间业务流水号：返回的中间业务平台的流水号。

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现。

C2当折交易且业务需要时，该域出现。

C3当需要业务密码时，该域出现。

        - 已缴费用查询

- 交易描述

已缴费用查询交易是由自助设备发起，前置系统转发，根据帐号或卡号向中间业务平台发起查询一定时间段内的缴费信息。

自助设备超时未收到应答，不引发异常通知。

- 报文格式

- 已缴费用查询交易报文说明

| 已缴费用查询交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 起始索引号 | N3 |
| 122.2 | 缴费类型 | N3 |
| 122.3 | 起始时间 | N8 |
| 122.4 | 结束时间 | N8 |
| 122.5 | 最近笔数 | N3 |

122.1位元：本位元填写本次查询的起始明细编号，即已查询出的最大明细编号加1，第一次查询时填写001。

122.2位元：当查询一定时间段内所有的缴费信息,则填000；如查询某一种缴费类型的缴费信息,则填写该种缴费的缴费类型，缴费类型见附录G。

122.3、122.4 位元：如不使用时间段查询,则填全0。

122.5位元：填写需要查询的最近笔数，如最近10笔，本位元就填10。

    - 第123位元

本位元填写中间业务应答的已缴费用明细。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 缴费明细条数 | N3 |
| 123.2 | 有无后续明细标志 | N1（0：无 1：有） |
| 123.3 | 缴费明细长度 | N3 |
| 123.4 | 明细内容 | ANS...992 |

123.4位元：

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主帐号/卡号 | AN19 |
| 2 | 交易类型（交易内容的简述） | ANS10 |
| 3 | 缴费类型 | AN3 |
| 4 | 缴费号码 | ANS28 |
| 5 | 缴费金额 | N12 |
| 6 | 帐户余额 | N12 |
| 7 | 缴费日期 | N8 |
| 8 | 缴费时间 | N6 |

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现。

        - 预存余额查询

- 交易描述

预存余额查询交易是由自助设备发起，前置系统转发，根据缴费类型和缴费号码由中间业务平台向第三方请求查询出客户的预存余额。

自助设备超时未收到应答，不引发异常通知。

- 报文格式

- 预存余额查询交易报文说明

| 预存余额查询交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 62 | 附加个人标识号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 103 | 转入账号 | ANS..28(LLVAR) | M | R |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

本位元填写缴费类型和缴费信息，缴费类型见附录G。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 缴费类型 | AN3 |
| 122.2 | 所属市县局号 | AN6 |

122.2所属市县局号：开办此项业务的市县所对应的储蓄省中心机构号的前6位，可以由用户选择，也可以由自助设备自行判定，主要用于中间业务确认开办该业务的市县。如中间业务不需要判定此项，可以全填0。

    - 第123位元

本位元填写中间业务应答的查询结果。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 缴费类型 | AN3 |
| 123.2 | 缴费号码长度 | N2 |
| 123.3 | 缴费号码 | ANS..30 |
| 123.4 | 预存余额 | N12 |
| 123.5 | 有效期 | N8 |

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现。

C2当需要业务密码时，该域出现。

        - 预存缴费

- 交易描述

预存缴费交易是由自助设备发起，前置系统转发，根据缴费类型和缴费号码向中间业务平台发起缴费请求。

自助设备超时未收到应答时，需要发送异常通知。

- 报文格式

- 预存缴费交易报文说明

| 预存缴费交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 29 | 手续费2 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | ANS10 | C2 |  |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 62 | 附加个人标识号数据 | B64 | C3 |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 103 | 转入账号 | ANS..28(LLVAR) | M | R |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域保存的是预存的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

本位元填写缴费类型和缴费号码，缴费类型见附录G。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 缴费类型 | AN3 |
| 122.2 | 所属市县局号 | AN6 |

122.4所属市县局号：开办此项业务的市县所对应的储蓄省中心机构号的前6位，可以由用户选择，也可以由自助设备自行判定，主要用于中间业务确认开办该业务的市县。如中间业务不需要判定此项，可以全填0。

    - 第123位元

本位元填写中间业务应答的预存缴费结果。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 交易类型（交易内容的简述） | ANS10 |
| 123.2 | 缴费金额 | N12 |
| 123.3 | 缴费类型 | AN3 |
| 123.4 | 中间业务流水号 | AN12 |

123.4中间业务流水号：返回的中间业务平台的流水号。

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现。

C2当折交易且业务需要时，该域出现。

C3当需要业务密码时，该域出现。

        - 加办

- 交易描述

加办交易是由自助设备发起，前置系统转发，客户申请通过邮政储蓄帐户（折或卡）办理某种中间业务的交易。

自助设备超时未收到应答，不引发异常通知。

- 报文格式

- 加办交易报文说明

| 加办交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 29 | 手续费2 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | ANS10 | C2 |  |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 62 | 附加个人标识号数据 | B64 | C3 |  |  |
| 63 | 证件信息 | ANS..22(LLVAR) | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 103 | 转入账号 | ANS..28(LLVAR) | M | R | 填写加办号码 |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

本位元填写加办的种类和加办号码。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 加办种类 | AN3 |
| 122.2 | 所属市县局号 | AN6 |

122.1位元：加办种类见附录G。

122.2所属市县局号：开办此项业务的市县所对应的储蓄省中心机构号的前6位，可以由用户选择，也可以由自助设备自行判定，主要用于中间业务确认开办该业务的市县。如中间业务不需要判定此项，可以全填0。

    - 第123位元

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 交易类型（交易内容的简述） | ANS10 |
| 123.2 | 加办种类 | AN3 |
| 123.3 | 所属市县局号 | AN6 |

123.1位元：交易类型是对交易的描述。

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现。

C2当折交易且业务需要时，该域出现

C3当需要业务密码时，该域出现。

        - 加办信息查询

- 交易描述

加办信息查询交易是由自助设备发起，前置系统转发，客户查询在邮政储蓄帐户中已加办的中间业务交易。

自助设备超时未收到应答，不引发异常通知。

- 报文格式

- 加办信息查询交易报文说明

| 加办信息查询交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 起始索引号 | N3 |
| 122.2 | 加办种类 | AN3 |

122.1位元：本位元填写本次查询的起始明细编号，即已查询出的最大明细编号加1，第一次查询时填写001。

122.2位元：当查询所有种类的加办信息,则填000；如查询某一种加办种类的加办信息，则填写该加办种类。加办种类见附录G。

    - 第123位元

本位元填写查询出的中间业务的加办明细。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 加办明细条数 | N3 |
| 123.2 | 有无后续明细标志 | N1（0：无 1：有） |
| 123.3 | 加办明细长度 | N3 |
| 123.4 | 加办明细 | ANS...989 |

123.1位元：指明了123.4域中实际包含的明细条数。

123.2位元：用来标明在本次取得明细后是否还有未取完的明细。

123.4位元：包括主帐号/卡号、加办种类、加办号码、加办日期。加办明细每条是定长的，每次最多传10条。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主帐号/卡号 | AN19 |
| 2 | 加办种类 | AN3 |
| 3 | 加办号码 | ANS28 |
| 4 | 加办日期 | N8 |
| 5 | 所属市县局号 | AN6 |

若中间业务平台没有明细返回时，123.2填“000”，123.3填“0”，123.4填“000”。

122.5所属市县局号：开办此项业务的市县所对应的储蓄省中心机构号的前6位，可以由用户选择，也可以由自助设备自行判定，主要用于中间业务确认开办该业务的市县。如中间业务不需要判定此项，可以全填0。

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现。

        - 撤办

- 交易描述

撤办交易是由自助设备发起，前置系统转发，撤消在邮政储蓄帐户（折或卡）加办的某种中间业务功能的交易。

自助设备超时未收到应答，不引发异常通知。

- 报文格式

- 撤办交易报文说明

| 撤办交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 29 | 手续费2 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | ANS10 | C2 |  |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 62 | 附加个人标识号数据 | B64 | C3 |  |  |
| 63 | 证件信息 | ANS..22(LLVAR) | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 103 | 转入账号 | ANS..28(LLVAR) | M | R |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

本位元填写撤办的种类和撤办的号码。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 撤办种类 | AN3 |
| 122.2 | 所属市县局号 | AN6 |

122.1撤办种类见附录G。

122.2所属市县局号：开办此项业务的市县所对应的储蓄省中心机构号的前6位，可以由用户选择，也可以由自助设备自行判定，主要用于中间业务确认开办该业务的市县。如中间业务不需要判定此项，可以全填0。

    - 第123位元

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 交易类型 | ANS10 |
| 123.2 | 撤办种类 | AN3 |
| 123.3 | 所属市县局号 | AN6 |

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现。

C2当折交易且业务需要时，该域出现。

C3当需要业务密码时，该域出现。

        - 代售查询

- 交易描述

代售查询交易是由自助设备发起，前置系统转发，根据客户输入或选择的信息由中间业务平台向第三方请求查询某种商品相关信息。

自助设备超时未收到应答，不引发异常通知。

- 报文格式

- 代售查询交易报文说明

| 代售查询交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

该域保存了代售类型以及所代售业务信息，其数据格式为：

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 代售业务类型 | N3 |
| 122.2 | 起始索引号 | N3 |
| 122.3 | 查询条件长度 | N3 |
| 122.4 | 查询条件内容 | ANS...990 |

122.1：代售类型见附录G。

122.2位元：本位元填写本次查询的起始明细编号，即已查询出的最大明细编号加1，第一次查询时填写001。

122.4：最大990个字节的信息，格式及内容自定义。

    - 第123位元

该域存放查询的结果信息，每笔交易最多返回10条记录。

域内容的格式按照为：

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 信息个数 | N3 |
| 123.2 | 起始索引号 | N3 |
| 123.3 | 有无后续明细标志 | N1（0：无 1：有） |
| 123.4 | 信息长度 | N3 |
| 123.5 | 信息内容 | ANS...989 |

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现。

        - 代售交易

- 交易描述

代售交易是在代售查询交易查询出客户需要购买的商品后，如果用户选择购买，则由发起方向中间业务平台发起代售请求；或者由发起方直接发起代售。

自助设备超时未收到应答，需要发送异常通知，由中间业务平台进行相应处理。

- 报文格式

- 代售交易报文说明

| 代售交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | M(N) |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 29 | 手续费2 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | ANS10 | C2 |  |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

如果在代售查询交易完成，并联动进行代售交易时，上送的交易金额为查询结果中的金额，返回交易金额与上送交易金额一致。

如果没有进行代售查询，直接进行代售交易，在交易返回时会重置此域值，并且实际交易金额以返回的交易金额为准。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

该域保存了代售类型以及所代售业务信息，其数据格式为：

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 代售业务类型 | N3 |
| 122.2 | 代售信息长度 | N3 |
| 122.3 | 代售信息内容 | ANS...993 |

122.1：代售类型见附录G。

122.3：最大993个字节的信息，格式及内容自定义。

    - 第123位元

自定义域，格式及内容自定义。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 代售业务类型 | N3 |
| 122.2 | 返回信息长度 | N3 |
| 122.3 | 返回信息内容 | ANS...993 |

123.1：代售类型见附录G。

123.3：最大993个字节的信息，格式及内容自定义。

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现。

C2当折交易且业务需要时，该域出现。

        - 发票打印

- 交易描述

对已成功的缴费交易，若尚未打印发票，客户可以通过自助设备打印发票。一次交易只打最近一张发票，每次发票打印交易都带回剩余尚未打印的发票张数返回给自助设备，由其判断是否发起下一个发票打印交易。

自助设备超时未收到应答时，需要发送异常通知。

- 报文格式

- 发票打印交易报文说明

| 发票打印交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元

本位元填写缴费类型和缴费信息。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 缴费类型 | AN3 |
| 122.2 | 缴费号码长度 | N3 |
| 122.3 | 缴费号码 | ANS..30 |

122.1位元：缴费类型见附录G。

    - 第123位元

本位元填写返回的发票内容。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 中间业务平台流水号 | N8 |
| 123.2 | 剩余未打发票张数 | N2 |
| 122.3 | 发票内容长度 | N3 |
| 123.4 | 发票内容 | ANS...986 |

123.4位元使用说明：返回给自助设备的发票信息，格式及内容自定义。

    - 条件位元

C1当为卡交易时，该域出现。

        - 异常通知

- 交易描述

异常通知交易是自助设备进行代理缴费、预存缴费、代售交易和发票打印操作时，超时未收到应答时自动引发的交易。

自助设备通过前置系统向中间业务平台发送异常通知报文，在请求报文中包括原始交易信息，由中间业务平台决定如何处理该异常。

自助终端超时未收到应答，异常通知交易需要存储转发，转发次数由控制参数确定。

- 报文格式

- 异常通知交易报文说明

| 异常通知交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原始交易信息 | AN40 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

        - 自定义交易

- 交易说明

本交易是预留交易，对于本规范中没有定义的交易，各省可以根据本省的实际情况使用该交易实现代理业务的拓展。

- 报文格式

- 自定义交易报文说明

| 自定义交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | M(N) |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 62 | 附加个人标识号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 103 | 转入账号 | ANS..28(LLVAR) | M | R |  |
| 122 | 发起自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M |  |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 122位元

由各省自定义。

    - 123位元

由各省自定义。

    - 条件位元

C1当卡交易时，该域出现。

C2当需要业务密码时，该域出现。

      - 汇兑类

        - 预约汇款信息查询

- 交易说明

用卡或折在ATM或自助终端上向前置系统发起根据客户账号查询预约收款人信息的请求；ATM或自助终端向前置系统发送请求后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。

- 报文格式

- 预约汇款信息查询交易报文说明

| 预约汇款信息查询交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | AN10 | C2 |  |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 122 | 发送自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M | M(N) |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第122位元使用说明

本位元填写每次查询的信息。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 起始索引号 | N3 |
| 122.2 | 每次查询行数 | N3 |

122.1：本次查询的起始明细编号，即已查询出的最大明细编号+1，首次查询时填 001。

122.2：指明每次查询的行数，最大10行。

    - 123位元使用说明

本位元填写汇兑主机应答的查询的结果。

| 顺序 | 数据 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 查询最大行数 | N3 |
| 123.2 | 收款人信息个数 | N3 |
| 123.3 | 明细内容 | ANS...991(LLLVVR). |

123.1的使用说明：返回满足查询条件的总行数。

123.2的使用说明：返回实际返回明细个数，最大为122.2指定行数。

123.3的用法说明：该域依次存放明记录，每条明细记录格式如下：

| 数据名称 | 数据类型 |
| --- | --- |
| 收款人序号 | N3 |
| 收款人姓名 | ANS30 |
| 收款人地址/汇户号 | ANS40 |

    - 条件位元

C1 当为卡交易而且业务要求时，本域出现；如果该域上送，开户方必须检查

C2 当为折交易而且业务要求时，本域出现；如果该域上送，开户方必须检查。

        - 汇款

- 交易说明

ATM或自助终端根据预约汇款信息查询交易获得的收款人序号向前置系统发起账户汇款交易请求；ATM或自助终端在规定的时间内没收到应答，需向前置系统发送异常通知。本交易需参与清算，不参与对账。

- 报文格式

- 汇款交易报文说明

| 汇款交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R | 汇款金额 |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ | 异地手续费 |
| 29 | 手续费2 | N8 |  | M+ | 汇费 |
| 30 | 手续费3 | N8 |  | M+ | 手续费 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | AN10 | C2 | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) | M | R |  |
| 62 | 附加个人标识号数据 | B64 | C3 | R |  |
| 68 | 票据号码 | AN..20(LLVAR) |  | M+ |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 103 | 转入账号 | AN28 | M | R | 填写预约汇款信息中的收款人序号 |
| 106 | 汇票附加标志 | AN16 | M | R |  |
| 120 | 附加信息 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ | 返回手续费明细项 |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

本位元填写汇款金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第28位元

本位元填写储蓄系统返回应扣的异地手续费。

    - 第29位元

本位元填写汇兑系统返回应扣的汇费。

    - 第30位元

本位元填写汇兑系统返回应扣的手续费。

    - 第106位元

| 字节 | 标志名称 | 标志定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预约标志 | 0-预约汇款,1-自定义汇款 | 填写“0” |
| 2 | 汇款种类 | 0-按址汇款,1-密码汇款 |  |
| 其他 | 预留 |  | 用“0”填充 |

    - 条件位元

C1 当为卡交易而且业务要求时，本域出现；如果该域上送，开户方必须检查。

C2 当为折交易而且业务要求时，本域出现；如果该域上送，开户方必须检查

C3 当客户选择的汇款种类代码为1时，本域出现，客户输入兑付密码。

        - 汇款记录查询

- 交易说明

用卡或折在ATM或自助终端上向前置系统发起根据客户账号查询最近十笔办理汇款记录的请求；ATM或自助终端向前置系统发送请求后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。

- 报文格式

- 汇款记录查询交易报文说明

| 汇款记录查询交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | AN10 | C2 |  |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 61 | 客户信息 | ANS..54(LLVAR) | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 122 | 发送自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) | M | M(N) |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 122位元使用说明

本位元填写每次查询的信息。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 起始索引号 | N3 |
| 122.2 | 每次查询行数 | N3 |

122.1：本次查询的起始明细编号，即已查询出的最大明细编号+1，首次查询时填 001。

122.2：指明每次查询的行数，由外围系统填写一次返回结果的最大行数，最大10行。

    - 123位元使用说明

本位元填写汇兑主机应答的查询的结果。

| 顺序 | 数据 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 查询最大行数 | N3 |
| 123.2 | 汇款记录个数 | N3 |
| 123.3 | 明细内容 | ANS...991(LLLVVR). |

123.1的使用说明：返回满足查询条件的总行数。

123.2的使用说明：返回实际返回明细个数，最大为122.2指定行数。

123.3的用法说明：该域依次存放明记录，每条明细记录格式如下：

| 数据名称 | 数据类型 |
| --- | --- |
| 汇票号码 | N18 |
| 汇款金额 | N12 |
| 汇票状态 | N2 |
| 汇款日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 收款人姓名 | ANS30 |
| 收款人地址 | ANS40 |
| 收款人邮编 | N6 |

汇票状态：00-待兑 01-取消 02-已兑 03-处理中 04-逾期退汇 05-客户退汇 06-差错退汇

07-改汇 08-正式挂失 09-密码挂失 10-止付 11-无着12-冻结 13-扣划

    - 条件位元

C1 当为卡交易而且业务要求时，本域出现；如果该域上送，开户方必须检查。

C2 当为折交易而且业务要求时，本域出现；如果该域上送，开户方必须检查。

        - 汇票信息查询

- 交易说明

用卡或折在ATM或自助终端上向前置系统发起根据汇票号码查询某笔汇票状态的请求；ATM或自助终端向前置系统发送请求后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。

- 报文格式

- 汇票信息查询交易报文说明

| 汇款信息查询交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 62 | 附加个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 68 | 票据号码 | AN..20(LLVAR) | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 123 | 应答自定义数据元 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 验证汇票密码标志 | 使用，必须填“1”,验密 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第62位元

本位元填写待查询汇票的“汇票密码”。

    - 第123位元

本位元填写汇兑主机应答的查询的结果。

| 顺序 | 数据 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 汇款金额 | N14 |
| 123.2 | 汇款种类 | N2 |
| 123.3 | 回执种类 | N3 |
| 123.4 | 收汇机构 | ANS9 |
| 123.5 | 兑付机构 | ANS9 |
| 123.6 | 汇款日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 123.7 | 兑付日期 | N8(YYYYMMDD) |
| 123.8 | 汇票状态 | N2 |
| 123.9 | 收款人姓名 | ANS30 |
| 123.10 | 收款人地址 | ANS40 |

123.2使用说明： 00-按址汇款 01-密码汇款

123.3使用说明： 880：无回执汇款 ，881：短信回执，882：投单回执

123.8使用说明： 00-待兑 01-取消 02-已兑 03-处理中 04-逾期退汇 05-客户退汇 06-差错退汇 07-改汇 08-正式挂失 09-密码挂失 10-止付 11-无着12-冻结 13-扣划

        - 兑付入帐

- 交易描述

ATM或自助终端根据客户输入的汇票信息和客户刷卡/折获得的账户信息，经前置系统向汇兑处理中心发出的全额汇款兑付交易（帐户入帐）；ATM或自助终端在规定的时间内没收到应答，需向前置系统发送异常通知。本交易需参与清算，不参与对账。

- 报文格式

- 兑付入账交易报文说明

| 兑付入帐交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R | 汇款金额 |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ | 异地手续费 |
| 30 | 手续费3 | N8 |  | M+ | 手续费 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 46 | 存折印刷号 | AN10 | C2 | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 62 | 附加个人标识号数据 | B64 | M | R | 兑付密码 |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 5 | 验证汇票密码标志 | 使用，必须填“1”,验密 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 第62位元使用说明

本位元存放兑付密码。

    - 条件位元

C1 当为卡交易而且业务要求时，本域出现；如果该域上送，开户方必须检查。

C2 当为折交易而且业务要求时，本域出现；如果该域上送，开户方必须检查。

        - 汇兑异常通知

- 交易描述

汇兑异常通知交易是自助设备进行汇款、退汇申请和入账兑付操作时，超时未收到应答，自动引发的交易。自助设备通过前置系统向汇兑处理中心发送异常通知报文，在请求报文中包括原始交易信息，由汇兑处理中心决定如何处理该异常。异常通知交易需要存储转发，转发次数由控制参数确定。

- 报文格式

- 汇兑异常通知交易报文说明

| 汇兑异常通知交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原始交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

      - 对帐类

        - 轧帐

- 交易说明

实现ATM设备与前置系统和储蓄省中心之间对一个批次内交易信息的汇总核对。其中，既有ATM设备与前置系统的轧账，也有通过前置系统转发实现的ATM与储蓄省中心之间的轧账。当交易收不到应答时，不引发冲正和重发。操作员可以根据情况选择重做该交易。

当ATM收到轧账交易的应答报文后，自动将批次号加一。

- 报文格式

- 轧帐交易报文说明

| 轧帐交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 37 | 系统检索号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示码 | AN2 |  | M+ |  |
| 121 | 对账信息 | ANS...999(LLLVAR) | M | M(N) |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 位元使用说明

第121位元：

| 位元 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 121.1 | 取款总笔数 | N6 |
| 121.2 | 取款总金额 | N12（最后两位为角分） |
| 121.3 | 存款总笔数 | N6 |
| 121.4 | 存款总金额 | N12（最后两位为角分 |
| 121.5 | 转账总笔数 | N6 |
| 121.6 | 转账总金额 | N12（最后两位为角分） |
| 121.7 | 取款钱箱余额 | N12（最后两位为角分） |
| 121.8 | 存款钱箱余额 | N12（最后两位为角分） |
| 总计 | N78 |  |

121位元在请求交易报文中填写ATM设备汇总的信息；在应答交易报文中，取款钱箱余额和存款钱箱余额填写储蓄省中心记录的信息，其余填写前置系统记录的信息。

        - 上送对帐明细

- 交易描述

ATM设备采用联机报文方式将本批次交易明细上送至前置系统，前置系统收到报文后，可以选择立即对帐或者只是登记下来等待时机再对帐。如果ATM没有收到应答报文，需要重发本包数据，直到成功为止。

该交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 上送对账明细交易报文说明

| 上送对账明细交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 37 | 系统检索号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示码 | AN2 |  | M+ |  |
| 120 | 附加信息 | ANS…999(LLLVAR) | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 位元使用说明

120位元：

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端编号 | N8 |
| 2 | 本次记录数 | N3 |
| 3 | 结束标志 | N1（0：结束，1：未结束） |
| 4 | 批次号 | N4 |
| 5 | 记录循环 |  |

120位元上送之后，前置系统依据其中记录的信息作为登记对帐的依据。

d)记录循环格式说明：

文件体域

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卡号/账号 | AN19 |
| 2 | 交易处理码 | N6 |
| 3 | 交易金额 | N12 |
| 4 | 流水号 | N8 |
| 5 | 本地时间 | N6 |
| 6 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) |

        - 发票轧帐

- 交易描述

自助设备通过前置系统实现与中间业务平台之间的轧帐，用于核对自助设备的实际剩余发票张数和起始发票号码与中间业务平台记录发票张数和起始发票号码。

自助设备超时未收到应答，重做该交易直到收到应答为止。

- 报文格式

- 发票轧帐交易报文说明

| 发票轧帐交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 121 | 对帐信息 | ANS...999(LLLVAR) | M | M(N) |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第121位元

本位元填写剩余发票张数和剩余发票的起始号码。

| 顺序 | 含义 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 121.1 | 剩余发票张数 | N3 |
| 121.2 | 发票号码长度 | N2 |
| 121.3 | 剩余发票起始号码 | ANS..25 |

122.1位元：缴费类型见附录G。

121.1、121.3位元：在请求报文中填写自助设备段实际的发票张数和剩余发票的起始号码；在返回的应答报文中填写中间业务平台上记录的发票张数和剩余发票的起始号码。

        - POS结算

- 交易说明

POS结算是指POS与前置系统之间的对帐交易，由POS操作员手动发起交易请求，前置系统根据POS发送的对帐内容和批次号进行该批次帐务的总帐核对，并返回核对结果。

POS超时未收到前置系统应答，由操作员重做，不提供自动重发。

- 报文格式

- POS结算交易报文

| POS结算交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 121 | 对帐信息 | ANS...999 | M | M(N) |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第121位元

| 序号 | 数据类型 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N4 | 消费笔数 | 位数不足前补0 |
| 2 | N12 | 消费金额 |  |
| 3 | N4 | 消费撤消笔数 |  |
| 4 | N12 | 消费撤消金额 |  |
| 5 | N4 | 预授权完成笔数 |  |
| 6 | N12 | 预授权完成金额 |  |
| 7 | N4 | 预授权完成撤消笔数 |  |
| 8 | N12 | 预授权完成撤消金额 |  |
| 9 | N4 | 退货笔数 |  |
| 10 | N12 | 退货金额 |  |
| 11 | N4 | 转帐笔数 |  |
| 12 | N12 | 转帐金额 |  |
| 总计 | N96 |  |  |

121位元在请求交易报文中填写POS设备汇总的信息；在应答交易报文中由前置系统填写返回。

        - POS对帐明细上送

- 交易说明

POS对帐明细上送是指POS在结算后，如果对帐结果不平，则由POS操作员手动发起明细上送交易请求将当前批次的交易明细发送到前置系统。

POS未收到前置系统返回的应答，由操作员重做，不提供自动重发。

- 报文格式

- POS对帐明细上送交易报文

| POS对帐明细上送交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 122 | 发起自定义数据 | ANS...999（LLLVAR） | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第122位元

该域保存了POS交易明细信息，其数据格式为：

| 顺序 | 含义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 122.1 | 结束标志 | N1 | “1”表示还有后续包，“0”表示传送结束 |
| 122.2 | 明细笔数 | N3 |  |
| 122.3 | 第一笔明细内容 | AN59 |  |
| 122.3.1 | 卡号 | AN19 |  |
| 122.3.2 | 交易金额 | N12 |  |
| 122.3.3 | 交易处理码 | N6 |  |
| 122.3.4 | 流水号 | N8 |  |
| 122.3.5 | 本地时间 | N6 |  |
| 122.3.6 | 本地日期 | N8 |  |
| 122.4 | 第二笔明细内容 | AN59 |  |
| ... | ... | ... |  |

      - 参数下载类

        - 控制参数下载

- 交易说明

在自助设备向前置系统发起状态通知交易后，将返回报文中带回的控制参数信息版本号与自助设备本身记录的控制参数信息版本号相比较。若不同，由自助设备向前置系统发起控制参数下载交易。

对于POS自助设备，由其向前置系统发起签到交易后，将返回报文中带回的控制参数版本号与自助设备本身记录的控制参数版本号相比较。若不同，由自助设备向前置系统发起控制参数下载交易。

当自助设备在规定的时间内未收到前置返回的应答时，需要自助设备重做该交易，重做的次数和时间间隔可以参数化。若发送次数超过限定，可以人工干预。

该交易可以由系统自动引发，也可以由人工发起。

控制参数下载交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 控制参数下载交易报文说明

| 控制参数下载交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
|  | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 120 | 附加信息 | ANS…999(LLLVAR) |  | M+ |  |

- 报文位元说明

第120位元：返回的控制参数信息，共64个字节。

控制参数文件记录格式如下：

| 序号 | 项目 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一次现金取款最大限额 | N12 | 单位为分 |
|  | 一次现金取款最小限额 | N12 | 单位为分 |
|  | 查询明细交易的明细条数 | N3 |  |
|  | 对账单打印机的对账明细月份范围 | N2 | 单位为月 |
|  | 广告的画面数量 | N3 |  |
|  | 广告的播放时间 | N6 | 单位秒 |
|  | 定时上送状态时间间隔 | N6 | 单位秒 |
|  | 自动重发的次数 | N2 |  |
|  | 自动冲正的次数 | N2 |  |
|  | 吞卡时间 | N3 | 单位秒 |
|  | 吞钞时间 | N3 | 单位秒 |
|  | 异常通知次数 | N2 |  |
|  | 保留 | N8 |  |

        - 卡表下载

- 交易说明

在自助设备向前置系统发起状态通知交易后，将返回报文中带回的卡表信息版本号与自助设备本身记录的卡表信息版本号相比较。若不同，由自助设备向前置系统发起卡表下载交易。

对于POS自助设备，由其向前置系统发起签到交易后，将返回报文中带回的卡表信息版本号与自助设备本身记录的卡表信息版本号相比较。若不同，由自助设备向前置系统发起卡表下载交易。

当自助设备在规定的时间内未收到前置返回的应答时，需要自助设备重做该交易，重做的次数和时间间隔可以参数化。若发送次数超过限定，可以人工干预。

卡表的版本号8位，由前置系统管理，并自动累加，ATM卡表和POS卡表采用同一个版本号进行管理

该交易可以由系统自动引发，也可以由人工发起。

卡表下载交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 卡表下载交易报文说明

| 卡表下载交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 120 | 附加信息 | ANS…999(LLLVAR) | M | M(N) |  |

- 报文位元说明

第120位元：请求报文中填写3个字节的记录起始索引号，告知前置系统从该条记录开始下发卡表信息。返回报文中填写返回的卡表信息。

返回的卡表信息的数据格式为：

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 120.1 | 结束符标志 | N1 | 0：文件未结束 1：文件结束 |
| 120.2 | 记录数目 | N2 |  |
| 120.3 | 记录一字节数 | N3 |  |
| 120.4 | 卡识别记录一数据 |  |  |
| 120.5 | 记录二字节数 | N3 |  |
| 120.6 | 卡识别记录二数据 |  |  |
| … |  |  |  |

ATM卡识别记录数据格式为：

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 卡表记录序号 | N3 |  |
|  | 识别标识 | N1 | “1”-PBOC卡发卡行标识 “2”-磁道2 “3”-磁道3 |
|  | 识别串1偏移量 | N2 |  |
|  | 识别串1长度 | N2 |  |
|  | 识别串1 | ANS..20 |  |
|  | 识别串2偏移量 | N2 |  |
|  | 识别串2长度 | N2 |  |
|  | 识别串2 | ANS..20 |  |
|  | 识别串3偏移量 | N2 |  |
|  | 识别串3长度 | N2 |  |
|  | 识别串3 | ANS..20 |  |
|  | 卡号偏移量 | N2 |  |
|  | 卡号长度 | N2 |  |
|  | 本省/外省标识 | N1 | 1为本行本省，2为本行外省， 3为它行卡，4为本行贷记卡 |
|  | 所支持的操作或交易功能 | N16 | 见注解 |

注：所支持的操作或交易功能

本域中填写定长16个字节（每个字节对应于一个操作或交易功能）的数值，每个字节对应于所需支持的操作或交易，以提供给自助设备端灵活控制，自助终端可以根据已经判别出省内、省外、外行卡类别控制界面的显示和交易的操作。详细说明见下：

| 序号 | 所支持的操作或交易功能 | 返回值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询 | 0或1 | 0表示不支持，1表示支持 |
| 2 | 取款 | 0或1 | 0表示不支持，1表示支持 |
| 3 | 转账 | 0或1 | 0表示不支持，1表示支持 |
| 4 | 修改个人密码 | 0或1 | 0表示不支持，1表示支持 |
| 5 | 存款 | 0或1 | 0表示不支持，1表示支持 |
| 6 | 汇款业务 | 0或1 | 0表示不支持，1表示支持 |
| 7 | 缴费业务 | 0或1 | 0表示不支持，1表示支持 |
| ... | …… |  | N9,剩余9个字节保留扩展 |

特别说明：因为卡表不管理外行卡，所以在上述的卡识别记录数据中配置一条特殊记录（识别串的偏移量为０，识别串的长度都是０，）来特别表示外行卡所支持的操作或交易功能。

要求：ATM卡表中的每一条记录后面的“所支持的操作或交易功能”的记录能够根据每一个终端的编号进行设置

POS卡表信息格式是：

| 序号 | 标志名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 卡表记录序号 | N3 |  |
|  | 识别标识 | N1 | “1”-PBOC卡发卡行标识 “2”-磁道2 “3”-磁道3 |
|  | 识别串1偏移量 | N2 |  |
|  | 识别串1长度 | N2 |  |
|  | 识别串1 | ANS..20 |  |
|  | 卡号偏移量 | N2 |  |
|  | 卡号长度 | N2 |  |
|  | 本行/他行标识 | N1 | <>3为本行，＝3为他行 |

POS卡表信息是从ATM卡表信息中提取的，提取时需注意的问题是：ATM以三个识别串作为识别标志，POS只使用1个识别串作为识别标志，从ATM卡表中提出的数据可能存在多个识别串1相同的记录，因此在形成POS卡表时必须剔除多余的重复记录，保证每个识别串1必须为唯一。

        - 代理交易画面导航参数下载

- 交易说明

在自助设备向前置系统发起状态通知交易后，将返回报文中带回的代理交易画面导航参数信息版本号与自助设备本身记录的代理交易画面导航参数版本号相比较。若不同，由自助设备向前置系统发起代理交易画面导航参数下载交易。

当自助设备在规定的时间内未收到前置返回的应答时，需要自助设备重做该交易，重做的次数和时间间隔可以参数化。若发送次数超过限定，可以人工干预。

该交易可以由系统自动引发，也可以由人工发起。

代理交易画面导航参数下载交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 代理交易画面导航参数下载交易报文说明

| 代理交易画面导航参数下载交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
|  | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 24 | 终端状态信息 | AN80 | M |  |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 |  | M+ |  |
| 120 | 附加信息 | ANS…999(LLLVAR) |  | M+ |  |
| 123 | 应答自定义数据 | ANS…999(LLLVAR) |  | M+ |  |

- 报文位元说明

    - 第120位元：

本位元返回的预存类代理交易画面导航参数。每7位代表一个预存交易。

| 第1－3位 | 表示业务代码 |
| --- | --- |
| 第4位 | 表示该业务在该终端是否生效 “0”无效，“1”有效。 |
| 第5位 | 表示该交易是否需要先作查询再作预存 |
| 第6位 | 预留 |
| 第7位 | 预留 |

    - 第123位元：

本位元返回的非预存类代理交易画面导航参数。每7位代表一个缴费交易。

| 第1－3位 | 表示业务代码 |
| --- | --- |
| 第4位 | 表示该业务在该终端是否生效 “0”无效，“1”有效。 |
| 第5位 | 表示该交易是否需要先作查询再缴费 |
| 第6位 | 表示预存交易时是否允许重新输入交易金额 |
| 第7位 | 预留 |

      - 监控类

        - 逻辑开机

- 交易说明

ATM或自助终端接收前置系统发来的逻辑开指令，返回应答，将ATM或自助终端转为服务状态。前置系统发送请求后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。ATM或自助终端新的状态信息通过状态通知交易返回给前置系统。

- 报文格式

- 逻辑开机交易报文说明

| 逻辑开机交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |

        - 逻辑关机

- 交易说明

ATM或自助终端接收前置系统发来的逻辑关指令，返回应答，将ATM或自助终端转为停止服务状态。前置系统发送请求后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。ATM或自助终端新的状态信息通过状态通知交易返回给前置系统。

- 报文格式

- 逻辑关机交易报文说明

| 逻辑关机交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |

        - 热启动

- 交易说明

ATM或自助终端接收前置系统发来的热启动指令，返回应答，将硬件重新启动并进入服务状态。前置系统发送请求后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。ATM或自助终端新的状态信息通过状态通知交易返回给前置系统。

- 报文格式

- 热启动交易报文说明

| 热启动交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |

        - 运行状态检测

- 交易说明

ATM或自助终端接收前置系统发来的运行状态检测指令，返回应答。前置系统发送请求后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。ATM或自助终端将当前的状态信息通过状态通知交易返回给前置系统。

- 报文格式

- 运行状态检测交易报文说明

| 运行状态检测交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |

        - 强制检测

- 交易说明

ATM或自助终端接收前置系统发来的强制检测指令，返回应答，对外提示正在维护，硬件各模块复位自检。前置系统发送请求后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。ATM或自助终端新的状态信息通过状态通知交易返回给前置系统。

- 报文格式

- 强制检测交易报文说明

| 强制检测交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |

        - 广告画面、公告下发通知

- 交易说明

前置系统向ATM或自助终端发送下传广告画面和公告的通知，并发送文件信息和相关控制信息。前置系统发送通知后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。

- 报文格式

- 广告画面下发通知交易报文说明

| 广告画面下发通知交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 122 | 发送自定义信息 | ANS...999(LLLVAR) | M | R |  |
| 123 | 接收自定义信息 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |

- 报文位元使用说明

    - 122位元

本位元填写前置系统下发的文件信息。

| 顺序 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 文件启用时间 | N12(YYMMDDhhmmss) |
| 122.2 | 文件失效时间 | N12(YYMMDDhhmmss) |
| 122.3 | 文件类型 | N1 1、广告文件 2、公告文件 |
| 122.4 | 设备品牌 | A3 |
| 122.5 | 设备类型 | N1 |
| 122.6 | 操作系统 | AN3 |
| 122.7 | 文件长度和文件名列表 | ANS...967(LLLVAR) |

122.1：文件启用时间

122.2：文件失效时间，若失效时间全为9，表示永久广告；若有失效时间表示为临时广告，需要保留原来广告图片，在失效时间到来时，恢复原来的图片。

122.3：文件类型，说明下发的这个文件是广告还是公告。

122.4：设备品牌，如NCR、OLV（OLIVETTI）、SMI(SIEMENS)、DBL(DIEBOLD)等。

122.5：设备类型，1-取款机 2-存款机 3-存取款一体机 4-多媒体查询机 5-补登折机

6-查询补登折一体机 7-自助缴费终端。

122.6：自助设备使用的操作系统，如WNT、WXP、DOS、OS2等。

122.7：发送文件的文件长度和文件名列表，由自助设备接收完进行校对。

具体格式为：AAAAAAAAAB|AAAAAAAAAB,其中“AAAAAAAAA”，标识9位的文件内容长度,长度不足前补0,文件长度为字节，“B”表示文件名（最大12位字符），多个文件以“|”分隔。

例如：000102400FILENAME001.PCX |000102400FILENAME002.PCX

其中文件序号标识广告画面播放的顺序，文件后缀名由自助设备的具体情况确定。

    - 123位元

本位元填写自助设备的应答信息。

| 顺序 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 下发数据包长度 | N4 |
| 123.2 | 起始位置 | N8 |
| 123.3 | 文件名 | ANS12 |

123.1：每次下发的数据包大小

123.2：设备要求从何处开始下发，用于断点续传。

        - 广告画面、公告下发

- 交易说明

前置系统向ATM或自助终端下发广告画面，开始进行断点续传，此交易需要循环多次，直到所有文件传输完毕，最后自助设备根据通知交易报文中的文件启用时间进行文件更新。

- 报文格式

- 广告画面下发交易报文说明

| 广告画面下发交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 122 | 发送自定义信息 | ANS...999(LLLVAR) | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

本位元填写前置系统下发的文件信息。

| 顺序 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 文件名 | ANS12 |
| 122.2 | 起始位置 | N8 |
| 122.3 | 后续包标志 | N1 |
| 122.4 | 数据包长度 | N4 |
| 122.5 | 数据包内容 | ANS...974(LLLVAR) |

122.1：下发文件名

122.2：本次下发文件的开始位置

122.3：用于判断此应答报文是否最后一个；	0：无，	1：有

122.4：每次下发的数据包的长度

122.5：本次传送的文件数据包内容（应答时122.5为空）

        - 提取远程流水通知

- 交易说明

前置系统向ATM或自助终端发送提取相应日期的远程流水文件通知。前置系统发送请求后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。自助设备应按本地日期保存电子流水文件、电子收条文件和通信日志文件。

- 报文格式

- 提取远程流水通知交易报文说明

| 提取远程流水通知交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 122 | 发送自定义信息 | ANS...999(LLLVAR) | M | R |  |
| 123 | 应答自定义信息 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |

- 报文位元使用说明

    - 122位元

本位元填写前置系统接收的文件信息。

| 顺序 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 提取文件名 | ANS15 |
| 122.2 | 文件起始位置 | N8 |
| 122.3 | 文件服务器IP地址 | AN15 |
| 122.4 | 文件服务器端口号 | N5 |

122.1：前置系统提取文件的名称，

命名规则：电子流水文件，日期（YYMMDD）＋终端标识码（8位）＋J

电子收条文件，日期（YYMMDD）＋终端标识码（8位）＋R

通信日志文件，日期（YYMMDD）＋终端标识码（8位）＋S

122.2：发送文件的开始位置，用于断点续传，第一次为0

122.3：前置系统文件服务器IP地址,例如：192.168.0.1

122.4：前置系统文件服务器端口号,例如：55555

    - 123位元

本位元填写自助终端上送的文件信息

| 顺序 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 文件长度和文件名 | ANS...995(LLLVAR) |
| 123.2 | 数据包长度 | N4 |

123.1：发送文件的文件长度和文件名，由前置系统接收完进行校对，具体格式为：AAAAAAAAAB,其中“AAAAAAAAA”表示9位的文件内容长度,长度不足前补0,文件长度为字节；“B”表示文件名。例如：电子流水文件00010241606070190090001J

123.2：每次传送的数据报的大小，自助设备端需按此数据包大小上送。

        - 提取远程流水

- 交易说明

前置系统接收到ATM或自助终端关于提取远程流水通知的应答，得到上送文件的大小和每次上传的数据包长度，开始进行断点续传，此交易需要循环多次，直到文件传输完毕。

- 报文格式

- 提取远程流水交易报文说明

| 提取远程流水交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 122 | 发送自定义信息 | ANS...999(LLLVAR) | M | R |  |
| 123 | 应答自定义信息 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |

- 报文位元使用说明

    - 122位元

本位元填写前置系统下发的文件信息。

| 顺序 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 文件偏移量 | N8 |

122.1：开始接收文件的起始位置，用于断点续传

    - 123位元

本位元填写自助设备应答。

| 顺序 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 后续包标志 | N1 |
| 123.2 | 数据长度 | N4 |
| 123.3 | 数据包内容 | ANS...994(LLLVAR) |

123.1: 用于判断此应答报文是否最后一个；0：无，1：有

123.2：本次上送的数据包的大小

123.3：本次传送的文件数据包内容

        - 软件更新通知

- 交易说明

前置系统向ATM或自助终端发送软件更新的通知，并发送软件包文件信息和相关控制信息。如前置系统发送请求后在规定的时间内没收到应答，不引发冲正或重发。本交易不参与清算和对账。

- 报文格式

- 软件更新通知交易报文说明

| 软件更新通知交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 122 | 发送自定义信息 | ANS...999(LLLVAR) | M | R |  |
| 123 | 接收自定义信息 | ANS...999(LLLVAR) |  | M+ |  |

- 报文位元使用说明

    - 122位元

本位元填写前置系统下发的文件信息。

| 顺序 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 自助设备软件版本号 | AN4 |
| 122.2 | 文件启用时间 | N12(YYMMDDhhmmss) |
| 122.3 | 设备品牌 | A3 |
| 122.4 | 设备类型 | N1 |
| 122.5 | 操作系统 | AN3 |
| 122.6 | 文件长度和文件名列表 | ANS...976(LLLVAR) |

122.1：自助设备软件版本序列号

122.2：自助设备软件的启用时间

122.3：设备品牌，如NCR、OLV（OLIVETTI）、SMI(SIEMENS)、DBL(DIEBOLD)等。

122.4：设备类型，1-取款机 2-存款机 3-存取款一体机 4-多媒体查询机 5-补登折机

6-查询补登折一体机 7-自助缴费终端。

122.5：自助设备使用的操作系统，如WNT、WXP、DOS、OS2等。

122.6：发送文件的文件长度和文件名列表，由自助设备接收完进行校对。

具体格式为：AAAAAAAAAB|AAAAAAAAAB,其中“AAAAAAAAA”，标识9位的文件内容长度,长度不足前补0,文件长度为字节，“B”表示文件名（最大12位字符），多个文件以“|”分隔。

例如：010241024upd001.zip

    - 123位元

本位元填写自助设备的应答信息。

| 顺序 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 123.1 | 下发数据包长度 | N4 |
| 123.2 | 起始位置 | N8 |
| 123.3 | 文件名 | ANS12 |

123.1：每次下发的数据包大小。

123.2：设备要求从何处开始下发，用于断点续传。

        - 软件更新

- 交易说明

前置系统向ATM或自助终端下发新的软件版本，开始进行断点续传，此交易需要循环多次，直到所有文件传输完毕，最后自助设备根据通知交易报文中的文件启用时间和版本号进行文件更新，升级完成后将自助设备的软件版本号改为最新版本号。

- 报文格式

- 软件更新交易报文说明

| 软件更新交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | P->C | C->P |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 122 | 发送自定义信息 | ANS...999(LLLVAR) | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 122位元

本位元填写前置系统下发的文件信息。

| 顺序 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 122.1 | 文件名 | ANS12 |
| 122.2 | 起始位置 | N8 |
| 122.3 | 后续包标志 | N1 |
| 122.4 | 数据包长度 | N4 |
| 122.5 | 数据包内容 | ANS...974(LLLVAR) |

122.1：下发文件名

122.2：本次下发文件的开始位置

122.3：用于判断此应答报文是否最后一个；	0：无，	1：有

122.4：每次下发的数据包的长度

122.5：本次传送的文件数据包内容（应答时122.5为空）

      - 授权类

        - 预授权

- 交易描述

预授权交易用于POS向持卡人的发卡方确认交易许可。POS将预估的消费金额作为预授权金额，通过前置系统发送给持卡人的发卡方。发卡方批准后将授权号等信息返回。

预授权交易只控制持卡人的可用余额的额度。由预授权完成交易来完成资金结算。一个被批准的预授权交易，仅在有限的时间内有效。

本交易不参加清算和对帐。

POS超时未收到应答，引发冲正。

- 报文格式

- 预授权交易报文说明

| 预授权交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | M |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | M |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 38 | 授权标识响应码 | AN16 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS..51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域的值填要求的预授权金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C2当22域指明密码输入时，该域出现。

        - 预授权冲正

- 交易描述

预授权冲正用于预授权交易的异常处理，POS在向前置系统发送预授权交易后，超时收不到应答，自动引发该冲正交易。

- 报文格式

- 预授权冲正交易报文说明

| 预授权冲正交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域保存了要冲正的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

        - 追加预授权

- 交易描述

对成功的预授权，在该笔预授权的有效期内，受理方可以联机方式对该笔预授权进行追加，以达到在原授权金额的基础上累加授权金额的目的。追加预授权成功后，受理方只能对追加后的预授权做完成。

POS超时未收到应答，引发冲正。

本交易不参与清算和对帐。

- 报文格式

- 追加预授权交易报文说明

| 追加预授权交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | M |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | M |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 38 | 授权标识响应码 | AN16 | M | M(N) | 返回的是新授权号 |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS..51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域填所要追加的预授权金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C2当22域指明密码输入时，该域出现。

        - 追加预授权冲正

- 交易描述

追加预授权冲正用于追加预授权交易的异常处理，POS在向前置系统发送追加预授权交易后，超时未收到应答，自动引发该冲正交易。

- 报文格式

- 追加预授权冲正交易报文说明

| 追加预授权冲正交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域保存了要冲正的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

        - 预授权撤消

- 交易描述

对已成功的POS预授权交易或成功追加的预授权交易，在预授权完成前使用预授权撤销交易，通知发卡方取消付款承诺。预授权撤销交易必须是对原始预授权交易或追加预授权交易的全额撤销。

本交易不参与清算和对帐。

POS超时未收到应答，引发冲正。

- 报文格式

- 预授权撤消交易报文说明

| 预授权撤消交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 38 | 授权标识响应码 | AN16 | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原始交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域填预授权撤销金额，其值应与请求撤销的授权号下的实际预授权金额一致。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C1当22域指明磁条输入时，该域出现。

C2当22域指明密码输入时，该域出现。

        - 预授权撤消冲正

- 交易描述

预授权撤消冲正用于预授权撤消交易的异常处理，POS在向前置系统发送预授权撤消交易后，超时未收到应答，自动引发该冲正交易。

- 报文格式

- 预授权撤消冲正交易报文说明

| 预授权撤消冲正交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 38 | 授权标识响应码 | AN16 | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域保存了要冲正的金额，填写的金额与预授权撤销交易的第4位元填写的金额一致。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

        - 预授权完成

- 交易描述

POS预授权完成交易是对由持卡人在POS上对已批准的预授权交易，用预授权完成做支付结算。

POS超时未收到应答，引发冲正。

预授权完成交易参与清算和对账。

- 报文格式

- 预授权完成交易报文说明

| 预授权完成交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 38 | 授权标识响应码 | AN16 | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该位元填写要解止付扣款的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C1当22域指明磁条输入时，该域出现。

C2当22域指明密码输入时，该域出现。

        - 预授权完成冲正

- 交易描述

预授权完成冲正用于预授权完成交易的异常处理，POS在向前置系统发送预授权完成交易后，超时未收到应答，自动引发该冲正交易。

- 报文格式

- 预授权完成冲正交易报文说明

| 预授权完成冲正交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域保存了要冲正的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

        - 预授权完成撤消

- 交易描述

预授权完成撤消交易必须是对原始预授权完成交易的全额撤消。预授权完成撤销后的预授权仍然有效。离线预授权完成交易不可撤销。预授权完成撤消交易与原预授权完成交易必须发生在同一个结算日。

POS超时未收到应答，引发冲正。

预授权完成撤消交易参与清算和对帐。

- 报文格式

- 预授权完成撤消交易报文说明

| 预授权完成撤消交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 38 | 授权标识响应码 | AN16 | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原始交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域填预授权完成撤销金额，其值应与请求撤销的授权号下的实际预授权完成金额一致。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C1当22域指明磁条输入时，该域出现。

C2当22域指明密码输入时，该域出现。

        - 预授权完成撤消冲正

- 交易描述

预授权完成撤消冲正用于预授权完成撤消交易的异常处理，POS在向前置系统发送预授权完成撤消交易后，超时未收到应答，自动引发该冲正交易。

- 报文格式

- 预授权完成撤消冲正交易报文说明

| 预授权完成撤消冲正交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域保存了要冲正的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

        - 离线预授权完成

- 交易描述

离线预授权完成是POS渠道发起，用卡请求对已批准的预授权交易，可以用预授权完成（离线）通知交易做支付结算。

POS超时未收到应答，不引发重发和冲正。

离线预授权完成交易参与清算和对账。

- 报文格式

- 离线预授权完成交易报文说明

| 离线预授权完成交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | R |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 38 | 授权标识响应码 | AN16 | M | R |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该位元填写要解止付扣款的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C1根据22位元决定是否需要该域。

C2根据22位元决定是否需要该域。

      - 消费类

        - 消费

- 交易描述

持卡人在购买商品或服务时，在POS终端上付帐而产生的交易。发卡方批准后将响应信息返回给POS。

POS超时未收到应答，引发冲正。

消费交易参加清算和对账。

- 报文格式

- 消费交易报文说明

| 消费交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | M |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | M |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS..51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该位元填写消费的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C2当22域指明密码输入时，该域出现。

        - 消费冲正

- 交易描述

消费冲正用于POS消费交易的异常处理，POS在向前置系统发送消费交易后，超时未收到应答，自动引发该冲正交易。

- 报文格式

- 消费冲正交易报文说明

| 消费冲正交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域保存了要冲正的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

        - 消费撤消

- 交易描述

消费撤销交易由持卡人在POS终端上对原消费交易的全额撤销。消费撤销交易与原消费必须发生在同一个结算日。

POS超时未收到应答，自动引发冲正。

消费撤消交易参加清算和对账。

- 报文格式

- 消费撤消交易报文说明

| 消费撤消交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | M |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | M |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS..51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 52 | 个人识别号数据 | B64 | C2 |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

交易金额为撤消的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C2当22域指明密码输入时，该域出现。

        - 消费撤消冲正

- 交易描述

消费撤消冲正用于消费撤消交易的异常处理，POS在向前置系统发送消费撤消交易后，超时未收到应答，自动引发该冲正交易。

- 报文格式

- 消费撤消冲正交易报文说明

| 消费撤消冲正交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

该域保存了要冲正的金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

        - 退货

- 交易描述

对已结算成功的消费，可使用退货交易，以退还持卡人消费的全额或部分金额。

POS超时未收到应答，自动引发退货重发交易。

退货交易参加清算和对账。

- 报文格式

- 退货交易报文说明

| 退货交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS..51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

交易金额为退货金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C1当22域指明磁条输入时，该域出现。

        - 退货重发

- 交易描述

退货重发交易用于退货交易的异常处理。当退货交易超时未收到应答时，由系统自动引发退货重发交易。

退货重发请求发送到前置系统后，如果超时未收到退货重发的应答，进行存储转发。退货重发交易和退货交易必须是在同一个结算日。

退货重发交易不参加清算和对账。

- 报文格式

- 退货重发交易报文说明

| 退货重发交易报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 |  | 备注 |
|  |  |  | C->P | P->C |  |
|  | 消息类型 | N4 | M | M(N) |  |
|  | 主位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M | M(N) |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | M | M(N) |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | R |  |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | R |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | M | R |  |
| 11 | 流水号 | N8 | M | R |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | M | R |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | M | R |  |
| 14 | 卡有效期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) |  | M+ |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | R |  |
| 20 | 交易标志 | AN8 | M |  |  |
| 22 | 服务点进入方式 | N3 | M | R |  |
| 25 | 服务点条件代码 | N2 | M | R |  |
| 28 | 手续费1 | N8 |  | M+ |  |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C1 |  |  |
| 36 | 第三磁道数据 | Z...104(LLLVAR) | C1 |  |  |
| 37 | 检索参考号 | AN12 |  | M+ |  |
| 39 | 响应码 | AN2 |  | M+ |  |
| 40 | 开户行信息 | ANS..51(LLVAR) |  | M+ |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | M | R |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | M | R |  |
| 49 | 交易货币代码 | AN3 | M | R |  |
| 51 | 柜员号 | N7 | M | R |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | R |  |
| 60 | 消息原因码 | N4 | M |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | M | R |  |
| 90 | 原交易信息 | AN40 | M |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M | M(N) |  |

- 报文位元使用说明

    - 第4位元

交易金额为退货金额。

    - 第20位元

| 字节 | 标志名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主账号卡折区分标志 | 使用 |
| 2 | 账户类型 | 使用 |
| 其它 |  | 不使用，用字符’0’填充 |

    - 条件位元

C1当22域指明磁条输入时，该域出现。

      - 交易错误应答报文

- 交易描述

当前置系统本身根据业务判断应该拒绝交易时，或者收到其它帐务系统错误应答时（即响应码不为“00”），对于以上交易使用本错误应答报文格式。

当终端收到应答报文后，应根据报文中的位图解析响应码（39）位元,当39位元为“00”时，应按照每个交易报文说明中的“P->C”解析报文，当39位元不为“00”时，按照表87中的“P->C”解析报文，且不需要校验MAC。

- 报文格式

- 交易错误应答报文说明

| 交易错误应答报文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位元 | 数据元名称 | 数据类型 | 传送路段及值 | 备注 |  |
|  |  |  | P->C |  |  |
|  | 消息类型 | N4 | M(N) |  |  |
|  | 主位图 | B64 | M(N) |  |  |
| 1 | 辅位图 | B64 | M(N) |  |  |
| 2 | 主账号/卡号 | AN..19(LLVAR) | C1 |  |  |
| 3 | 交易处理码 | N6 | R |  |  |
| 7 | 渠道标识码 | AN2 | R |  |  |
| 11 | 流水号 | N8 | R |  |  |
| 12 | 本地时间 | N6(hhmmss) | R |  |  |
| 13 | 本地日期 | N8(YYYYMMDD) | R |  |  |
| 15 | 清算日期 | N8(YYYYMMDD) | M+ |  |  |
| 39 | 响应码 | AN2 | M+ |  |  |
| 41 | 终端标识码 | ANS8 | R |  |  |
| 42 | 受卡方标识号 | ANS15 | C2 |  |  |
| 72 | 批次号 | N4 | R |  |  |
| 93 | 响应指示符 | AN3 | M+ |  |  |
| 128 | 报文鉴别码 | B64 | M(N) |  |  |

- 报文位元使用说明

    - 条件位元

C1:当管理通知交易时，此位元不出现。当其它交易时，前置系统必须根据二三磁道数据重置此位元。

C2:第42位元，当POS交易时使用,按照原请求报文中的42位元填写

    - 交易流程

      - 管理通知类

管理通知类交易包括签到、签退、初始传输密钥、更新密钥、设备例外通知、账户例外通知、状态通知和配钞。其中配钞交易转发储蓄省中心。

- 管理通知类交易流程图

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给自助设备的应答

- 自助设备处理要求

      - 自助设备根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类。

      - 自助设备应根据前置系统返回的成功应答，记录相关信息。

      - 当交易不成功时，自助设备不自动引发冲正或重发交易。

- 前置系统处理要求

      - 前置系统根据自助设备上送的消息类型、交易处理码和渠道标识码来区分是何种交易，经过相应的处理后给自助设备发送应答信息。

- 具体交易特殊要求

      - 签到、签退交易仅适用于POS终端。正常签退之前需做POS结算交易，若临时签退，可不做POS结算交易。

      - 初始传输密钥用于自助设备初次通过报文的形式向前置系统申请CDK，或着自助设备丢失CDK需要向前置系统申请CDK时发起。前置系统为每台自助设备产生两个数据分量，由人工输入自助设备，自助设备将两个分量以某个算法（算法由前置系统提供）合成初始CDK。自助设备引发初始传输密钥交易，在初始传输密钥请求报文中，自助设备需要将初始CDK校验码上送给前置系统。前置系统接收报文后，校验初始CDK校验码，若合法，则生成新的CDK，由初始CDK加密返回给自助设备，自助设备使用初始CDK进行解密，获取新CDK明码。自助设备必须永久保存CDK，当自助设备因掉电等原因丢失CDK时，自助设备向前置系统发送初始传输密钥交易，并在请求报文中加入初始CDK校验码信息，前置系统接收报文后，校验初始CDK校验码，若合法，则生成新的CDK，由初始CDK加密返回给自助设备，自助设备使用初始CDK进行解密，获取新CDK。

      - 初始传输密钥、更新密钥交易不成功时，需要重做该交易，直至交易成功。

      - 状态通知返回最新的卡表版本号、控制参数信息版本号和前置系统的时间，自助设备将返回的信息版本号与自助设备自身存储的信息版本号进行比较，若不相同，则引发相关的卡表下载交易或控制参数下载交易。将返回的前置系统的时间与自助设备自身时间进行比较，若时间差超过30分钟，自助设备根据前置系统返回的时间修改自助设备时间。

      - 配钞交易仅适用于ATM终端。ATM发起配钞交易之前必须先做轧帐交易，无论轧帐交易返回轧帐平或轧帐不平，都可以做配钞交易。配钞交易成功后，才允许ATM继续提供取款服务。

      - 帐务交易类

账务交易类交易包括取款、取款冲正、存款、存款重发和转账。所有账务交易转发储蓄省中心。

- 账务交易类流程图

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给终端设备的应答

- 自助设备处理要求

- 自助设备应根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类，组织请求报文发送至前置系统。

- 对每笔交易，记录相关信息。

- 交易的异常情况，自助设备根据交易异常处理章节的要求做处理。

- 前置系统处理要求

- 对请求报文应根据卡表截取卡号，对卡2、3磁道信息账户进行合法性检查，并交易其它合法条件检查。

- 对合法交易进行报文转换，转发给储蓄省中心。

- 对非法交易直接给自助设备拒绝响应。

- 对每笔交易，记录相关信息。

- 负责根据储蓄省中心返回结果，给自助设备返回响应报文。

      - 查询类

查询类交易包括从自助设备发起的余额查询、交易明细查询、未登折明细查询。所有查询类交易转发储蓄省中心。

- 查询类交易流程图

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给终端设备的应答

- 自助设备处理要求

- 自助设备根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类。

- 记录每笔交易相关信息。

- 当交易返回失败时，终端设备根据交易异常处理章节的要求做处理。

- 前置系统处理要求

- 对请求报文进行合法性检查。

- 对合法交易进行报文转换，并转发给储蓄省中心。

- 对非法交易直接给自助设备拒绝响应。

- 记录每笔交易相关信息。

- 负责把储蓄省中心的处理结果反馈给自助设备。

      - 特殊交易类

特殊交易类交易包括改密、补登折、卡/折挂失。所有特殊交易转发储蓄省中心。

- 特殊交易类交易处理流程图

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给自助设备的应答

- 自助设备处理要求

- 自助设备应根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类，组织请求报文发送至前置系统。

- 自助设备应根据前置系统返回的成功应答，记录相关信息，并做相关处理。

- 交易不成功时，自助终端不需引发恢复或重发交易，应给客户提示交易失败的信息。

- 前置系统处理要求

- 前置系统接收到自助设备发来的请求后，应根据卡表截取卡号，并对卡2、3磁道信息账户进行合法性检查。

- 前置系统根据自助设备上送的消息类型、交易处理码和渠道标识码来区分是何种交易，经过相应的处理后给自助设备发送应答信息。

      - 代理类

代理类交易包括：应缴费用查询、代理缴费、已缴费用查询、预存余额查询、预存缴费、加办、加办信息查询、撤办、代售交易、代售查询、发票打印、异常通知和自定义交易。所有代理类交易转发中间业务平台。

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给自助设备的应答

- 对自助设备的处理要求

- 自助设备应根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类，组织请求报文发送至前置系统。

- 自助设备收到前置系统返回的成功信息后，应显示交易成功信息，并打印交易记录不同的凭条或其他信息。

- 自助设备收到前置系统返回的不成功信息后，根据应答码的不同显示不同的错误提示。

- 自助设备未收到前置系统返回的应答，根据交易类型，发送异常通知。

- 对前置系统的处理要求

- 前置系统接收到自助设备发来的请求后，应根据卡2、3磁道信息并参考卡表截取卡号，对卡号进行合法性检查。

      - 汇兑类

        - 非帐务交易

非帐务交易包括预约汇款信息查询、汇款记录查询和汇票信息查询交易。所有汇兑类的非账务交易转发汇兑处理中心。

- 非帐务交易流程

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给自助设备的应答

- 自助设备处理要求：

- 自助设备根据客户输入信息组织报文，上送前置系统；查询成功后接收前置系统返回的信息内容，显示或打印客户凭条。

- 自助设备收到前置系统返回的不成功信息后，根据响应码显示错误提示。

- 自助设备未收到前置系统返回的应答，自助设备退出交易，不引发冲正和重发，不做任何异常处理。

- 前置系统处理要求：

- 前置系统接收到自助设备发送来的查询请求，按照查询条件转发给汇兑处理中心。

- 前置系统接收到汇兑处理中心的查询结果，负责组织响应报文返回给自助设备。

        - 帐务交易

帐务交易包括汇款、退汇交易和入账兑付。所有汇兑类的账务交易转发汇兑处理中心。

- 帐务交易流程

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给自助设备的应答

- 自助设备处理要求：

- 汇款交易：在自助设备上先做预约汇款信息查询交易；然后将汇款人账户信息和收款人序号与汇款金额、兑付密码、汇款种类、投递方式和回执种类等信息一并上送前置系统；等待前置系统响应；交易成功将前置系统返回的汇款金额、异地交易手续费、汇费、手续费和汇票号码显示并打印凭条；不成功则根据响应码显示错误提示；如未收到前置系统响应，向前置系统发汇兑异常通知。

- 退汇交易：自助设备将汇票号码、兑付密码和退汇金额上送前置系统；等待前置系统响应；交易成功将前置系统返回的退汇金额、手续费和汇票号码显示并打印凭单；不成功则根据响应码显示错误提示；如未收到前置系统响应，向前置系统发汇兑异常通知。

- 入账兑付：客户在自助设备上输入汇票号码、兑付密码、汇款金额和客户证件信息，自助设备将上述信息和客户刷卡/折获得账户信息一起上送前置系统；等待前置系统响应；交易成功将前置系统返回的入账金额、异地手续费、手续费和汇票号码显示并打印凭单；不成功则根据响应码显示错误提示；如未收到前置系统响应，向前置系统发汇兑异常通知。

- 记录每笔交易相关信息。

- 前置系统处理要求：

- 对请求报文应根据卡表截取卡号，对卡2、3磁道信息账户进行合法性检查。

- 对合法交易进行报文转换，转发给汇兑处理中心。

- 对非法交易直接给自助设备拒绝响应。

- 对每笔交易，记录相关信息。

- 负责根据汇兑处理中心返回结果，给自助设备返回响应报文。

      - 对帐类

该类交易包括轧账、上送对账明细交易，流程描述如下：

        - 轧帐

轧账交易转发储蓄省中心。

- 轧帐交易流程图

(1) ——自助设备向前置系统发起交易请求

(2) ——前置系统向自助设备给出应答

- 自助设备处理要求

- 自助设备根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类。

- 记录每笔交易相关信息。

- 当交易返回失败时，终端设备根据交易异常处理章节的要求做处理。

- 前置系统处理要求

- 对请求报文进行合法性检查。

- 对合法交易进行报文转换，并执行相关操作，并将需要处理的请求转发给储蓄省中心。

- 对非法交易直接给自助设备拒绝响应。

- 记录每笔交易相关信息。

- 负责把储蓄省中心的处理结果和本系统的处理结果汇总反馈给自助设备。

        - 上送对帐明细

- 上送对账明细交易流程图

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给自助设备的应答

- 自助设备处理要求

- 根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类。

- 记录每笔交易相关信息。

- 当交易返回失败时，根据交易异常处理章节的要求做处理。

- 前置系统处理要求

- 对请求报文进行合法性检查。

- 对合法交易报文，执行相关动作，并给自助设备成功应答。

- 对非法交易直接给自助设备拒绝响应。

- 记录每笔交易相关信息。

        - POS对帐

关于POS对帐的交易流程，见附录H.1。

        - 发票轧帐

发票轧账交易转发中间业务平台。关于发票轧帐的交易流程，见附录H.3。

      - 参数下载类

参数下载类交易包括控制参数下载、卡表下载。

- 参数下载类交易流程图

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给自助设备的应答

- 自助设备处理要求

- 自助设备应根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类，组织请求报文发送至前置系统。

- 自助设备应根据前置系统返回的成功应答，记录相应参数信息。

- 当交易不成功时，自助设备应重新发送交易，重新发送的次数和时间间隔可以参数化。若发送次数超过限定，则进行人工干预。

- 前置系统处理要求

- 前置系统应根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类，并组织回应报文发送给自助设备。

      - 监控类

监控类交易包括逻辑开机、逻辑关机、热启动、运行状态检测、强制检测、广告画面下发通知、广告画面下发、提取远程流水通知、提取远程流水、软件更新通知和软件更新交易，上述交易可以按照类型分成远程控制交易和文件传输交易。

前置系统与自助设备的远程控制类交易支持从前置端转发或监控端直接下发的方式。

前置系统与自助设备的文件传输类交易采用监控端直接下发的方式。

        - 远程控制交易

此类交易包括逻辑开机、逻辑关机、热启动、运行状态检测、强制检测。

- 远程控制交易流程

(1) ——前置系统发送给自助设备的请求

(2)——自助设备发送给前置系统的应答

- 前置系统处理要求：

- 前置系统根据监控用户权限、终端标识码和控制指令执行时间决定是否执行交易。

- 前置系统向自助设备下发远程控制指令,并等待响应返回。

- 自助设备处理要求：

- 自助设备接收到控制指令后，应立刻返回响应报文，然后再执行控制指令。

- 自助设备检查报文中终端标识码，如发现与本机定义的不同，将拒绝执行。

- 自助设备执行远程控制指令的前提：自助设备等待当笔正常交易处理完成，才能执行远程控制指令。

- 自助设备执行控制指令后应将新的状态信息通过状态通知交易返回给前置系统。

- 特殊交易处理要求：

- 对于远程热启动指令，自助设备重启后，自助设备软件也要重启并进入对外服务状态。

        - 文件传输交易

此类交易包括广告画面下发通知、广告画面下发、提取远程流水通知、提取远程流水、软件更新通知和软件更新交易。

- 文件传输交易流程

(1) ——前置系统发送给自助设备的请求

(2) ——自助设备发送给前置系统的应答

- 前置系统处理要求：

- 前置系统根据监控用户权限、终端标识码和传输命令执行时间决定是否执行交易，前置系统向自助设备下发文件传输通知，并等待响应返回。

- 前置系统向自助设备下发的通知包括文件长度和文件名列表供文件传输服务校对。

- 自助设备处理要求：

- 自助设备检查通知交易报文中的终端标识码、设备品牌、设备类型和操作系统，如发现与本机定义的不同，将拒绝执行。

- 自助设备处理执行文件传输指令的前提：自助设备等待当笔正常交易处理完成，显示系统维护提示信息，才能执行文件传输指令。

- 下载广告画面和软件更新完成后，自助设备应根据通知交易报文中的文件启用时间对相关文件定时更新。

- 特殊交易处理要求：

- 对于广告画面和软件更新交易，自助设备接收文件作为服务端，前置系统发送文件作为客户端。

- 对于提取远程流水交易，前置系统接收文件作为服务端，自助设备发送文件作为客户端。

- 软件更新完成后应将自助设备的软件版本号改为最新版本号。

- 文件传输采用同步短连接，以报文的形式进行传送，支持断点续传。

      - 授权类

授权类交易包括：预授权、预授权冲正、预授权撤消、预授权撤消冲正、预授权完成、预授权完成冲正、预授权完成撤消、预授权完成撤消冲正、追加预授权、追加预授权冲正和离线预授权完成。所有授权类交易转发储蓄省中心。

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给自助设备的应答

- 对自助设备的处理要求

- 自助设备应根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类，组织请求报文发送至前置系统。

- 自助设备收到前置系统返回的成功信息后，应记录有关止付信息。

- 自助设备收到前置系统返回的不成功信息后，根据应答码的不同显示不同的错误提示。

- 自助设备未收到前置系统返回的应答，则根据交易类型的不同触发相应的冲正或显示相应的提示信息。

- 对前置系统的处理要求

- 前置系统接收到自助设备发来的请求后，应根据卡2、3磁道信息并参考卡表截取卡号，对卡号进行合法性检查。

      - 消费类

消费类交易包括：消费、消费冲正、消费撤消、消费撤消冲正、退货和退货重发。所有授权类交易转发储蓄省中心。

(1) ——自助设备发送给前置系统的请求

(2) ——前置系统发送给自助设备的应答

- 对自助设备的处理要求

- 自助设备应根据消息类型、交易处理码和渠道标识码对交易进行分类，组织请求报文发送至前置系统。

- 自助设备收到前置系统成功返回信息后，应记录有关消费信息。

- 自助设备收到前置系统返回的不成功信息后，根据应答码的不同显示不同的错误提示。

- 自助设备未收到前置系统返回的应答，则根据交易类型的不同触发相应的冲正或显示相应的提示信息。

- 对前置系统的处理要求

- 前置系统接收到自助设备发来的请求后，应根据卡2、3磁道信息并参考卡表截取卡号，对卡号进行合法性检查。

    - 交易异常处理

      - 不引发冲正和重发的交易

交易包括：

管理通知类：签到、签退、账户例外通知、设备例外通知、状态通知、更新密钥、初始传输密钥、配钞

帐务类交易：转账

查询类　　：查询余额、查询交易明细、查询未登折明细

特殊交易类：修改密码、补登折交易、卡/折挂失

汇兑业务类：预约汇款信息查询、汇款记录查询、汇票信息查询

对帐类　　：所有交易

监控类　　：所有交易

参数下载类：控制参数下载、卡表下载

授权类　　：离线预授权完成

此类交易当自助设备收不到应答，自助终端不引发冲正和重发，不做任何异常处理。

其中管理通知类的签到、更新密钥交易，以及参数下载类等交易，当自助设备收不到前置系统的应答时，需要重做。

        - 自助设备未能发送交易请求到前置系统

处理流程见图15：

1

×

自

助

设

备

前

置

系

统

- 自助设备未能发送交易请求到前置系统

- 故障现象

由于自助设备与前置系统之间的通讯故障，导致自助设备不能向前置系统发送申请报文（1）。

- 自助设备处理

自助设备退出交易，停止向前置系统发送交易申请。

        - 自助设备未收到前置系统的交易响应

处理流程见图16：

1

2

自

助

设

备

前

置

系

统

×

- 自助设备未收到前置响应时的处理流程

- 故障现象

根据图１０：前置系统由于通讯故障或其他原因不能发送响应给自助设备，或者发送响应给自助设备后，响应数据中途丢失导致自助设备未能收到前置系统的响应。

- 自助设备处理

自助设备未收到响应应答后，自助设备退出交易，不引发冲正和重发，不做任何异常处理。

        - 自助设备接收到前置系统迟到的交易应答后的处理情况

处理流程见图17：

1

2

自

助

设

备

×

前

置

系

统

2+

- 自助设备接收到前置系统迟到的交易应答时的处理流程

- 故障现象

由于自助设备与前置系统的通信故障等原因，自助设备不能在规定的时限内收到前置系统的应答报文（2）。超时后，自助设备收到前置系统发送的交易应答报文（2+）。

- 自助设备处理

自助设备丢弃前置系统的迟到应答报文（4+）。

      - 引发冲正的帐务类交易

交易包括：

预授权类　：预授权、预授权撤销、预授权完成，预授权完成撤销、追加预授权

帐务交易类：取款

消费类　　：消费、消费撤销

自助设备向前置系统发送上述交易请求后，由于通讯故障或者其他原因导致自助设备未收到前置系统应答，自助设备向前置系统发送原交易的冲正交易，前置系统收到冲正交易后返回给自助设备一个应答，然后前置系统发起同储蓄省中心的异常处理；当冲正交易继续超时，则自助设备继续发送原交易的冲正交易到前置系统，并允许自助设备根据参数化设定冲正指定的次数后如果仍旧冲正不成功或者应答超时，则自助设备可以停止冲正原交易。

当前置系统未能将自助终端上送的交易转发给储蓄省中心时，前置系统将发给自助设备错误或拒绝应答，自助设备收到拒绝应答后提示错误并退出，同时前置系统也停止交易转发。

当前置系统与储蓄省中心由于通讯故障导致前置系统未收到储蓄省中心的交易应答，前置系统返回给自助设备储蓄省中心响应超时的应答，自助设备收到超时应答后，提示相关错误信息并退出原交易；然后前置系统将原交易的冲正交易记入存储转发队列，向储蓄省中心发起冲正。

        - 自助设备未能发送交易请求到前置系统

处理流程见图18：

1

×

自

助

设

备

前

置

系

统

- 自助设备未能发送交易请求到前置系统的处理流程

- 故障现象

由于自助设备与前置系统之间的通讯故障，导致自助设备不能向前置系统发送申请报文（1）。

- 自助设备处理

自助设备退出交易，停止向前置系统发送交易申请。

        - 自助设备未收到前置系统的交易响应

处理流程见图19：

1

2

4

3

5

自

助

设

备

前

置

系

统

储

蓄

省

中

心

×

6

7

SAF

SAF

- 自助设备未收到前置系统的交易响应时处理流程

- 故障现象

由于前置系统与自助设备之间的通讯故障导致前置系统的应答超时，前置系统不能向自助设备返回应答信息（4）。

- 自助设备处理

自助设备向前置系统发起原交易的冲正交易到前置系统(5)。然后前置系统返回给自助设备冲正的应答(6)。当自助设备发送给前置系统的冲正(5)不能发送给前置系统或者自助设备未收到前置系统返回的应答(6)时，自助设备应当持续发送冲正交易(5)给前置系统。

- 前置系统处理

前置系统收到自助设备的冲正交易(5)后，迅速返回给自助设备冲正交易的应答，并且前置系统将根据储蓄省中心的响应(3)的成功与否决定将自助设备的冲正交易(7)是否记入SAF并转发给储蓄省中心。

        - 自助设备接收到前置系统迟到的交易应答后的处理情况

处理流程见图20：

1

2

4

3

4+

自

助

设

备

前

置

系

统

储

蓄

省

中

心

×

- 自助设备接收到前置系统迟到的交易应答后的处理流程

- 故障现象

由于前置系统与自助设备的通信故障，自助设备在规定的时限内没有收到前置系统的交易应答（4）。超时后，收到前置系统发来的迟到的交易成功应答（4+）。

- 自助设备处理

自助设备收到前置系统发来的迟到的交易成功应答消息（4+）后。自助设备应丢弃迟到的成功应答。

        - 前置系统未能发送交易到储蓄省中心

处理流程见图21：

1

2

3

自

助

设

备

前

置

系

统

储

蓄

省

中

心

×

- 前置系统未能发送交易到储蓄省中心时的处理流程

- 故障现象

由于前置系统与储蓄省中心之间的通讯故障导致前置系统未能发送交易到储蓄省中心（2）。

- 前置系统处理

前置系统返回给自助设备错误或拒绝的应答信息(3)。

- 自助设备处理

自助设备收到前置系统的错误或拒绝应答后，提示相关错误并退出原交易。

        - 前置系统未收到储蓄省中心的交易响应

处理流程见图22：

1

2

4

自

助

设

备

前

置

系

统

储

蓄

省

中

心

×

3

5

SAF

- 前置系统未收到储蓄省中心的交易响应时的处理流程

- 故障现象

由于前置系统与储蓄省中心之间的通讯故障导致前置系统未收到储蓄省中心的交易应答(3)。

- 前置系统处理

前置系统返回给自助设备储蓄省中心响应超时的应答信息(4)。继而，前置系统将原交易的冲正记入存储转发队列SAF，由SAF负责完成冲正。

- 自助设备处理

自助设备收到前置系统的储蓄省中心响应超时应答后，提示相关错误并退出原交易。

      - 引发重发的账务类交易

交易包括：

帐务类（存款）

消费类（退货）

自助设备向前置系统发送上述交易请求后，由于通讯故障或者其他原因导致自助设备未收到前置系统应答，自助设备向前置系统发送原交易的重发交易，前置系统返回给自助设备成功的交易应答，然后前置系统将自助设备的重发交易转发给储蓄省中心。

重发交易仍旧得不到前置系统的应答时，则自助设备继续发送原交易的重发交易到前置系统，并允许自助设备根据参数化设定重发指定的次数后如果仍旧重发不成功或者无应答，则自助设备可以停止重发。

当前置系统未能将自助终端上送的交易转发给储蓄省中心时，前置系统将发给自助设备错误或拒绝应答，自助设备收到拒绝应答后提示错误并退出，同时前置系统也停止交易转发。

当前置系统与储蓄省中心由于通讯故障导致前置系统未收到储蓄省中心的交易应答，前置系统返回给自助设备储蓄省中心响应超时的应答，自助设备收到超时应答后，提示相关错误信息并退出原交易；然后前置系统将原交易的重发交易记入存储转发队列，向储蓄省中心重发。

        - 自助设备未能发送交易请求到前置系统

处理流程见图23：

1

×

自

助

设

备

前

置

系

统

- 自助设备未能发送交易请求到前置系统时的处理流程

- 故障现象

由于自助设备与前置系统之间的通讯故障，导致自助设备不能向前置系统发送申请报文（1）。

- 自助设备处理

自助设备退出交易，停止向前置系统发送交易申请。

        - 自助设备未收到前置系统的交易响应

处理流程见图24：

1

2

4

3

5

自

助

设

备

前

置

系

统

储

蓄

省

中

心

×

6

7

SAF

SAF

- 自助设备未收到前置系统的交易响应时的处理流程

- 故障现象

由于前置系统与自助设备之间的通讯故障导致前置系统的应答超时，前置系统不能向自助设备返回应答信息（4）。

- 自助设备处理

自助设备向前置系统发起原交易的重发交易到前置系统(5)。然后前置系统返回给自助设备重发的应答(6)。当自助设备发送给前置系统的重发(5)不能发送给前置系统或者自助设备未收到前置系统返回的应答(6)时，自助设备应当持续发送重发交易(5)给前置系统。

- 前置系统处理

前置系统收到自助设备的重发交易(5)后，迅速返回给自助设备重发交易的应答，并且前置系统将根据储蓄省中心的响应(3)的成功与否决定将自助设备的重发交易(7)是否记入SAF并转发给储蓄省中心。

        - 自助设备接收到前置系统迟到的交易应答后的处理情况

处理流程见图25：

1

2

4

3

4+

自

助

设

备

前

置

系

统

储

蓄

省

中

心

×

- 自助设备接收到前置系统迟到的交易应答后的处理流程

- 故障现象

由于前置系统与自助设备的通信故障，自助设备在规定的时限内没有收到前置系统的交易应答（4）。超时后，收到前置系统发来的迟到的交易成功应答（4+）。

- 自助设备处理

自助设备收到前置系统发来的迟到的交易成功应答消息（4+）后。自助设备应丢弃迟到的成功应答。

        - 前置系统未能发送交易到储蓄省中心

处理流程见图26：

1

2

3

自

助

设

备

前

置

系

统

储

蓄

省

中

心

×

- 前置系统未能发送交易到储蓄省中心时的处理流程

- 故障现象

由于前置系统与储蓄省中心之间的通讯故障导致前置系统未能发送交易到储蓄省中心（2）。

- 前置系统处理

前置系统返回给自助设备错误或拒绝的应答信息(3)。

- 自助设备处理

自助设备收到前置系统的错误或拒绝应答后，提示相关错误并退出原交易。

        - 前置系统未收到储蓄省中心的交易响应

处理流程见图27：

1

2

4

自

助

设

备

前

置

系

统

储

蓄

省

中

心

×

3

5

SAF

- 前置系统未收到储蓄省中心的交易响应时的处理流程

- 故障现象

由于前置系统与储蓄省中心之间的通讯故障导致前置系统未收到储蓄省中心的交易应答（３）。

- 前置系统处理

前置系统返回给自助设备储蓄省中心响应超时的应答信息(4)。继而，前置系统将原交易的重发记入存储转发队列SAF，由SAF负责完成重发。

- 自助设备处理

自助设备收到前置系统的储蓄省中心响应超时应答后，提示相关错误并退出原交易。

      - 中间业务类与汇兑业务类交易的异常处理

交易包括：

代理类A：　代理缴费、预存类交易、代售交易、发票打印

汇兑业务类：汇款、入账汇兑、退回申请

代理类B：　应缴费用查询、已缴费用查询、预存余额查询、加办、撤办、加办信息查询、代售查询

对于代理类Ｂ中间业务类交易，自助设备未收到前置系统响应后，自助设备将提示错误信息并退出原交易，不做任何异常处理。

对于代理类Ａ中间业务和汇兑业务类交易，自助设备未收到前置系统响应后，自助设备将针对中间业务类和汇兑业务类交易发起一则中间业务异常通知或汇兑异常通知给前置系统，前置系统回复给自助设备异常通知的应答，然后前置系统根据中间业务平台或汇兑中心对原交易的处理结果判断是否记入SAF队列，并由SAF完成原交易的异常处理。

当前置系统未能将自助终端上送的交易转发给中间业务平台或汇兑中心时，前置系统将发给自助设备错误或拒绝应答，自助设备收到拒绝应答后提示错误并退出，同时前置系统也停止交易转发。

当前置系统与中间业务平台或汇兑中心由于通讯故障导致前置系统未收到中间业务平台或汇兑中心的交易应答，前置系统返回给自助设备中间业务平台或汇兑中心响应超时的应答，自助设备收到超时应答后，退出原交易；然后前置系统将原交易的恢复或重发交易记入存储转发队列，向中间业务平台或汇兑中心发起恢复或重发。

        - 自助设备未能发送交易请求到前置系统

处理流程见图28：

1

×

自

助

设

备

前

置

系

统

- 自助设备未能发送交易请求到前置系统的处理流程

- 故障现象

由于自助设备与前置系统之间的通讯故障，导致自助设备不能向前置系统发送申请报文（1）。

- 自助设备处理

自助设备退出交易，停止向前置系统发送交易申请。

        - 自助设备未收到前置系统的交易响应

处理流程见图29：

1

2

4

3

5

自

助

设

备

前

置

系

统

中间业务平台

或

汇兑中心

×

6

7

SAF

SAF

- 自助设备未收到前置系统的交易响应时处理流程

- 故障现象

由于前置系统与自助设备之间的通讯故障导致前置系统的应答超时，前置系统不能向自助设备返回应答信息（4）。

- 自助设备处理

对于代理类Ｂ交易在出现此类异常后退出交易，不作任何异常处理；对于代理类Ａ交易，自助设备向前置系统发送异常通知(5)，然后前置系统回复给自助设备异常通知的应答(6)。当自助设备发送给前置系统的异常通知(5)不能发送给前置系统或者自助设备未收到前置系统返回的异常通知应答(6)时，自助设备应当持续发送异常通知(5)给前置系统。

- 前置系统处理

前置系统收到自助设备的异常通知交易(5)后，迅速返回给自助设备异常通知交易的应答(6)，并且前置系统将根据中间业务平台或汇兑中心的响应(3)的成功与否决定是否发起原交易的冲正交易给中间业务平台或汇兑中心。

        - 自助设备接收到前置系统迟到的交易应答后的处理情况

处理流程见图30：

1

2

4

3

4+

自

助

设

备

前

置

系

统

中间业务

平台

或

汇兑

×

- 自助设备接收到前置系统迟到的交易应答时的处理流程

- 故障现象

由于前置系统与自助设备的通信故障，自助设备在规定的时限内没有收到前置系统的交易应答（4）。超时后，收到前置系统发来的迟到的交易成功应答（4+）。

- 自助设备处理

自助设备收到前置系统发来的迟到的交易成功应答消息（4+）后。自助设备应丢弃迟到的成功应答。

        - 前置系统未能发送交易到中间业务平台或汇兑中心

处理流程见图31：

1

2

3

自

助

设

备

前

置

系

统

中间业务平台或

汇兑

×

- 前置系统未能发送交易到中间业务平台或汇兑中心时的处理流程

- 故障现象

由于前置系统与中间业务平台或汇兑中心之间的通讯故障导致前置系统未能发送交易到中间业务平台或汇兑中心(2)。

- 前置系统处理

前置系统返回给自助设备错误或拒绝的应答信息(3)。

- 自助设备处理

自助设备收到前置系统的错误或拒绝应答后，提示相关错误并退出原交易。

        - 前置系统未收到中间业务平台或汇兑中心的交易响应

处理流程见图32：

1

2

4

自

助

设

备

前

置

系

统

中间业务平台

或

汇兑

×

3

5

SAF

- 前置系统未收到中间业务平台或汇兑中心的交易响应时的处理流程

- 故障现象

由于前置系统与中间业务平台或汇兑中心之间的通讯故障导致前置系统未收到中间业务平台或汇兑中心的交易应答(3)。

- 前置系统处理

前置系统返回给自助设备中间业务平台或汇兑中心响应超时的应答信息(4)。继而，前置系统将原交易的冲正或重发记入存储转发队列SAF，由SAF负责完成冲正或重发。

- 自助设备处理

自助设备收到前置系统的中间业务平台或汇兑中心响应超时应答后，提示相关错误并退出原交易。

- （规范性附录）
交易一览表

表A.1  交易一览表

| 交易类型 | 交易名称 | 适用范围(交易渠道) |  |  | 消息类型 (请求/应答) | 交易处理码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ATM | POS | 自助 终端 |  |  |
| 查询类 | 查询余额 | √ | √ | √ | 0200/0210 | 100100 |
|  | 查询交易明细 | √ |  | √ | 0200/0210 | 100200 |
|  | 查询未登折明细 | √ |  | √ | 0200/0210 | 100300 |
| 账务交易类 | 取款 | √ |  |  | 0200/0210 | 110100 |
|  | 取款冲正 | √ |  |  | 0420/0430 | 110230 |
|  | 存款 | √ |  |  | 0200/0210 | 110300 |
|  | 存款重发 | √ |  |  | 0220/0230 | 110440 |
|  | 转账 | √ | √ | √ | 0200/0210 | 110500 |
| 消费类 | 消费 |  | √ |  | 0200/0210 | 120100 |
|  | 消费冲正 |  | √ |  | 0420/0430 | 120230 |
|  | 消费撤销 |  | √ |  | 0200/0210 | 120320 |
|  | 消费撤销冲正 |  | √ |  | 0420/0430 | 120430 |
|  | 退货 |  | √ |  | 0220/0230 | 120500 |
|  | 退货重发 |  | √ |  | 0220/0230 | 120640 |
| 授权类 | 预授权 |  | √ |  | 0100/0110 | 130100 |
|  | 预授权冲正 |  | √ |  | 0420/0430 | 130230 |
|  | 追加预授权 |  | √ |  | 0100/0110 | 130300 |
|  | 追加预授权冲正 |  | √ |  | 0420/0430 | 130430 |
|  | 预授权撤销 |  | √ |  | 0100/0110 | 130520 |
|  | 预授权撤销冲正 |  | √ |  | 0420/0430 | 130630 |
|  | 预授权完成 |  | √ |  | 0200/0210 | 130700 |
|  | 预授权完成冲正 |  | √ |  | 0420/0430 | 130830 |
|  | 预授权完成撤销 |  | √ |  | 0200/0210 | 130920 |
|  | 预授权完成撤销冲正 |  | √ |  | 0420/0430 | 131030 |
|  | 离线预授权完成 |  | √ |  | 0220/0230 | 131100 |
| 代理类 | 应缴费用查询 | √ |  | √ | 0200/0210 | 140100 |
|  | 代理缴费 | √ |  | √ | 0200/0210 | 140200 |
|  | 已缴费用查询 | √ |  | √ | 0200/0210 | 140300 |
|  | 预存缴费 | √ |  | √ | 0200/0210 | 140400 |
|  | 预存余额查询 | √ |  | √ | 0200/0210 | 140500 |
|  | 加办 | √ |  | √ | 0200/0210 | 140600 |
|  | 加办信息查询 | √ |  | √ | 0200/0210 | 140700 |
|  | 撤办 | √ |  | √ | 0200/0210 | 140800 |
|  | 代售交易 | √ |  | √ | 0200/0210 | 140900 |
|  | 代售查询 | √ |  | √ | 0200/0210 | 141000 |
|  | 发票打印 | √ |  | √ | 0200/0210 | 141100 |
|  | 异常通知 | √ |  | √ | 0420/0430 | 141200 |
|  | 自定义交易 | √ |  | √ | 0200/0210 | 141300 |
| 特殊交易类 | 修改密码 | √ |  | √ | 0200/0210 | 150100 |
|  | 补登折 |  |  | √ | 0200/0210 | 150200 |
|  | 卡/折挂失 | √ |  | √ | 0200/0210 | 150300 |
| 管理通知类 | 签到 |  | √ |  | 0820/0830 | 160100 |
|  | 签退 |  | √ |  | 0820/0830 | 160200 |
|  | 初始传输密钥 | √ | √ | √ | 0820/0830 | 160300 |
|  | 终端更新密钥 | √ | √ | √ | 0820/0830 | 160400 |
|  | 设备例外通知 | √ |  | √ | 0820/0830 | 160500 |
|  | 状态通知 | √ |  | √ | 0820/0830 | 160600 |
|  | 账户例外通知 | √ |  | √ | 0820/0830 | 160700 |
|  | 配钞 | √ |  |  | 0820/0830 | 160800 |
|  | 平台更新密钥 |  |  |  | 0820/0830 | 160900 |
|  | 平台更新密钥确认 |  |  |  | 0820/0830 | 161000 |
| 对帐类 | 轧账 | √ |  | √ | 0800/0810 | 170100 |
|  | 上送对帐明细 | √ |  | √ | 0800/0810 | 170200 |
|  | 发票轧账 | √ |  | √ | 0800/0810 | 170300 |
|  | POS结算 |  | √ |  | 0800/0810 | 170400 |
|  | POS对帐明细上送 |  | √ |  | 0800/0810 | 170500 |
| 汇款业务类 | 预约汇款信息查询 | √ |  | √ | 9100/9110 | 180100 |
|  | 汇款 | √ |  | √ | 9100/9110 | 180200 |
|  | 汇款记录查询 | √ |  | √ | 9100/9110 | 180300 |
|  | 退汇申请 | √ |  | √ | 9120/9130 | 180400 |
|  | 汇票信息查询 | √ |  | √ | 9100/9110 | 180500 |
|  | 兑付入帐 | √ |  | √ | 9100/9110 | 180600 |
|  | 汇兑异常通知 | √ |  | √ | 9120/9130 | 180700 |
| 参数下载类 | 控制参数下载 | √ | √ | √ | 0800/0810 | 190100 |
|  | 卡表下载 | √ | √ | √ | 0800/0810 | 190200 |
|  | 代理交易画面导航参数下载 | √ |  | √ | 0800/0810 | 190300 |
| 监控类 | 逻辑开机 | √ |  | √ | 0820/0830 | 200100 |
|  | 逻辑关机 | √ |  | √ | 0820/0830 | 200200 |
|  | 热启动 | √ |  | √ | 0820/0830 | 200300 |
|  | 运行状态检测 | √ |  | √ | 0820/0830 | 200400 |
|  | 强制检查 | √ |  | √ | 0820/0830 | 200500 |
|  | 广告画面下发通知 | √ |  | √ | 0820/0830 | 200600 |
|  | 广告画面下发 | √ |  | √ | 0820/0830 | 200700 |
|  | 提取远程流水通知 | √ |  | √ | 0820/0830 | 200800 |
|  | 提取远程流水 | √ |  | √ | 0820/0830 | 200900 |
|  | 软件更新通知 | √ |  | √ | 0820/0830 | 201000 |
|  | 软件更新 | √ |  | √ | 0820/0830 | 201100 |

- （规范性附录）
应答码

表B.2  应答码表

| 响应码 | 描 述 |
| --- | --- |
| 金融类交易涉及到的应答码 |  |
| 00 | 交易成功、对帐平 |
| 01 | 业务种类错误 |
| 02 | 该储种不允许执行此类交易 |
| 03 | 该储种不能办理代收付业务 |
| 04 | 帐号不存在 |
| 05 | 账户余额不足 |
| 06 | 可用余额不足 |
| 07 | 帐号种类不对 |
| 08 | 账户状态不正常 |
| 09 | 帐户已销户 |
| 10 | 账户已冻结 |
| 11 | 账户已没收 |
| 12 | 账户已全额止付 |
| 13 | 账户已挂失 |
| 14 | 账户为挂失冻结户 |
| 15 | 账户已加办代收付标志 |
| 16 | 账户未加办代收付标志 |
| 17 | 账户为不动户 |
| 18 | 卡类别不正确 |
| 19 | 卡序号不正确 |
| 20 | 卡已停用或没收 |
| 21 | 卡已销毁或撤销 |
| 22 | 卡状态不正常 |
| 23 | 卡挂失或者卡密挂失 |
| 24 | 该类别卡不允许办理此交易 |
| 25 | 卡户未激活 |
| 26 | 密码错误 |
| 27 | 密码错误次数超限 |
| 28 | 印刷号错误 |
| 29 | 未登折笔数已超限,不能进行无折交易 |
| 30 | 挂失未满期限 |
| 31 | 密码已挂失 |
| 32 | 操作机构不合法 |
| 33 | 操作机构未签到 |
| 34 | 该机构已签到，不能修改 |
| 35 | 操作机构已停业，交易禁止 |
| 36 | 此终端机不合法 |
| 37 | 户名不符 |
| 38 | 原账号/卡号输入错误 |
| 39 | 原流水号输入错误 |
| 40 | 原交易金额输入错误 |
| 41 | 原户名输入错误 |
| 42 | 有效身份证件种类错 |
| 43 | 有效身份证件号码错 |
| 44 | 查询条件输入错误 |
| 45 | 功能选项输入错误 |
| 46 | 种类选项输入错误 |
| 47 | 原交易信息记录不存在 |
| 48 | 与原交易信息记录不符 |
| 49 | 无符合条件的记录 |
| 50 | 日期错误 |
| 51 | 原交易日期错误 |
| 52 | 截止日错误 |
| 53 | 起始日错误 |
| 54 | 起日需小于迄日 |
| 55 | 此交易不能被冲正 |
| 56 | 此交易不能被取消 |
| 57 | 此交易非末笔交易不可以做取消 |
| 58 | 此交易已被取消/冲正,不能再做取消/冲正交易 |
| 59 | 该交易必须在开户局办理 |
| 60 | 该交易不允许被执行 |
| 61 | 该交易不允许跨省办理 |
| 62 | 无此条件下纪录 |
| 63 | 数据库文件文件参数错误 |
| 64 | 数据库文件文件记录被锁定 |
| 65 | 数据库文件文件记录重覆 |
| 66 | 凭证状态不正确，不允许该操作 |
| 67 | 数据库文件文件输出入错误 |
| 68 | 数据库文件文件读取顺序错误 |
| 69 | 数据库文件文件资料终结 |
| 70 | 输入输出文件不存在 |
| 71 | 输入输出数据参数错误 |
| 72 | 输入输出文件开启错误 |
| 73 | 输入输出文件开启顺序错误 |
| 74 | 输入输出文件读写错误 |
| 75 | 输入输出文件关闭错误 |
| 76 | 输出数据长度过长 |
| 77 | 不合法的输出装置 |
| 78 | 工作平台内部错误 |
| 79 | 系统忙 |
| 80 | 原交易金额与交易金额不符 |
| 81 | 账户已专用,不能做加办 |
| 82 | 账户已做邮信通加办,加办失败 |
| 83 | 账户已加办,不能专户专用 |
| 84 | 账户已专户专用,加办失败 |
| 85 | 帐务处理错 |
| 86 | 邮信通未加办,撤办失败 |
| 87 | 原交易状态非正常 |
| 88 | 数据库错 |
| 89 | 欠费时不允许撤办 |
| 90 | 账户未专户专用，不能做专户撤办 |
| 94 | 本交易不支持跨省交易，交易拒绝 |
| 95 | 商户不属于本机构 |
| 96 | 商户非法 |
| 97 | 卡磁道信息不合法 |
| 98 | 系统处于封锁状态 |
| 99 | 存单/折已挂失 |
| 1A | 账户无卡 |
| 1B | 存折行号错误 |
| 1C | 账户无未登折项 |
| 1D | 已经正式挂失,不可再挂失 |
| 1E | 存期输入不正确 |
| 1F | 支取次数不符合业务规定 |
| 1G | 支取金额不符合业务规定 |
| 1H | 操作员无执行该交易权限 |
| 1I | 此终端机未签到 |
| 1J | 此终端机已签到 |
| 1K | 此终端机未在主机注册 |
| 1L | ATM编号不合法 |
| 1M | 此操作员不属于该终端机 |
| 1N | 操作员不合法 |
| 1O | 客户号不存在 |
| 1P | 客户号信息错误 |
| 1Q | 转出方户名不符 |
| 1R | 转入方户名不符 |
| 1S | 起息日必须小于等于交易日 |
| 1T | 转入方超时，请检查转入帐户 |
| 1U | 无此止付号 |
| 1V | 交易机构非止付机构 |
| 1W | 更新止付登记簿错 |
| 1X | 退货金额大于原消费金额 |
| 1Y | 结算金额大于预授权金额 |
| 1Z | 预授权状态错误 |
| 2A | 预授权已冲正 |
| 2B | 预授权已撤销 |
| 2C | 预授权未结算 |
| 2D | 预授权己结算 |
| 2E | ATM当日转账金额超限 |
| 2F | ATM钱箱余额不足 |
| 2G | ATM号不存在 |
| 2H | 异地交易超时 |
| 2I | 无折不允许进行此交易 |
| 2J | 消费超过时限已无效 |
| 2K | 授权超过时限已无效 |
| 2L | 异地检查失败 |
| 2M | ATM不属于本机构 |
| 2N | 卡号无效 |
| 2O | 开户方或银联中心未就绪 |
| 2P | 银联暂不支持该交易 |
| 2Q | MAC错 （储蓄省中心与前置MAC错） |
| 2R | PIN格式错 （储蓄省中心与前置PIN格式错） |
| 2S | 非结算账户 |
| 2T | 银行分户存款余额不足 |
| 2U | 单笔交易金额超限 |
| 2V | ATM当日取款金额超限 |
| 2W | 当日跨行转出金额超限 |
| 2X | 交易金额非法 |
| 代理类交易涉及到的应答码 |  |
| 91 | 中间业务平台已签退 |
| 92 | 中间业务平台未签退 |
| 93 | 中间业务平台未开放 |
| A0 | 中间业务系统服务未开始 |
| A1 | 该业务缴费中心系统故障 |
| A2 | 中间业务系统错误 |
| A3 | 该种业务尚未开始营业 |
| A4 | 该业务缴费中心错误 |
| A5 | 已签到，不能再签到 |
| A6 | 未签到，不能签退 |
| A7 | 无此号码 |
| A8 | 收费号码不存在 |
| A9 | 该号码已加办，不能再加办 |
| B0 | 此用户未加办，不能撤办 |
| B1 | 此用户无加办信息 |
| B2 | 此用户无欠费 |
| B3 | 号码已冻结，请到该业务营业点缴费 |
| B4 | 收费日期错 |
| B5 | 缴费户名不符 |
| B6 | 合同号不符 |
| B7 | 缴费号码为必输项 |
| B8 | 缴费金额非法 |
| B9 | 缴费金额应大于等于最低应缴金额 |
| C0 | 该用户是后缴费用户，不能预存，只能缴费 |
| C1 | 该用户是预缴费用户，不能缴费，只能预存 |
| C2 | 该用户是后缴费用户，无预存余额 |
| C3 | 该用户是预缴费用户，无欠费 |
| C4 | 该用户无缴费记录 |
| C5 | 起始日期不能大于终止日期 |
| C6 | 暂不支持银联卡缴费 |
| C7 | 票已售完 |
| C8 | 车次、航班号为必输项 |
| C9 | 彩票号码为必输项 |
| D0 | 输入号码位数不足 |
| D1 | 收据/发票已打印，无未打印收据/发票 |
| D2 | 其他错误 |
| 汇兑类交易涉及到的应答码 |  |
| E0 | 汇兑处理中心通讯失败 |
| E1 | 汇兑处理中心数据库操作失败 |
| E2 | 汇兑处理中心不在营业时间 |
| E3 | 汇兑处理中心其他错误 |
| E4 | 本设备不能办理汇兑交易 |
| E5 | 该账户状态异常，不能办理汇兑交易 |
| E6 | 该账户无预约汇款信息 |
| E7 | 该笔汇款金额超过上限 |
| E8 | 该笔汇款金额超过下限 |
| E9 | 该账户日汇款金额超过限额 |
| F0 | 该账户日汇款笔数超过限额 |
| F1 | 无此汇款种类 |
| F2 | 无此投递方式 |
| F3 | 无此回执种类 |
| F4 | 兑付密码错 |
| F5 | 无此汇票号码 |
| F6 | 该汇票已经过期 |
| F7 | 该汇票已兑付 |
| F8 | 该汇票已挂失 |
| F9 | 该汇票已退汇 |
| G0 | 该汇票不能退汇 |
| G1 | 该汇票状态异常，不能办理交易 |
| G2 | 输入金额与原汇票金额不符 |
| G3 | 该账户无汇款记录 |
| G4 | 该账户无汇票信息 |
| 监控类交易涉及到的应答码 |  |
| H0 | 设备IP地址或端口错 |
| H1 | 发送报文到设备失败 |
| H2 | 接收设备响应失败 |
| H3 | 接收设备响应超时 |
| H4 | 设备忙（设备正在交易） |
| H5 | 文件不存在 |
| H6 | 文件打开失败 |
| H7 | 连接文件服务器失败 |
| H8 | 发送文件失败 |
| H9 | 接收文件失败 |
| I0 | 终端标识码不一致 |
| I1 | 非法IP地址 |
| I2 | 设备拒绝交易 |
| I3 | 数据库操作失败 |
| I4 | 系统调用失败 |
| I5 | 打开配置文件失败 |
| I6 | 压缩错误 |
| I7 | 解压错误 |
| I8 | 打包错误 |
| I9 | 解包错误 |
| J0 | 数据包长度不符 |
| 其他应答码 |  |
| Z0 | 轧帐，对帐结果不平 |
| Z1 | 交易超时 |
| Z2 | 用于入帐类交易的超时应答 |
| Z3 | 终端未定义 |
| Z4 | 终端未启用 |
| Z5 | 系统校验MAC错 （前置与自助设备MAC错） |
| Z6 | 黑名单卡 |
| Z7 | 该交易不允许被执行 |
| Z8 | 原交易已冲正或撤销 |
| Z9 | CDK校验码错误 |
| ZA | 报文错误 |
| ZB | 商户未启用 |
| ZC | 设备号与商户号不匹配 |
| ZD | 终端未签到 |
| ZE | 原交易信息不存在 |
| ZF | 原交易不成功 |
| ZG | 系统错误 |
| ZH | 商户未定义 |
| ZI | PIN格式错 （前置与自助设备PIN格式错） |
| ZY | 外围系统清算日期与主机不符 |
| ZZ | 其他系统错误,请与省中心联系 |

- （规范性附录）
消息原因码

表C.1  消息原因码表

| 原因码 | 说明 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 0001 | 自助设备引发冲正（全额） | 冲正消息 |
| 0002 | 自助设备引发冲正（部分） | 冲正消息 |
| 0003 | 自助设备引发的重发 | 重发消息 |
| 0004 | 自助设备未收到前置系统应答，超时 | 冲正消息、异常通知 |
| 0005 | 自助设备处理前置系统成功应答时异常 | 冲正消息、异常通知 |
| 0006 | 客户未取卡，吞卡 | 账户例外通知消息 |
| 0007 | 客户未取现金 | 账户例外通知消息 |
| 0008 | 由于主机原因，终端吞卡 | 账户例外通知消息 |
| 0009 | 自助设备收到前置系统的MAC错的响应 | 异常通知、冲正消息、重发消息 |
| 0010 | 前置系统返回给自助设备的报文格式错 | 异常通知、冲正消息、重发消息 |
| 0100 | 前置系统处理中间业务系统的应答异常 | 异常通知 |
| 0101 | 前置系统接收中间业务系统应答超时 | 异常通知 |

- （规范性附录）
报文头错误码表

表D.1  报文头错误码表

| 错误码 |  | 错误描述 |
| --- | --- | --- |
| 位元号 | 错误类型 |  |
| 000 | 3 | 报文类型标识符中出现非数字字符/报文类型标识符非法 |
| XXX | 1 | Bit map非法，位元XXX未定义（如：0051，为出现本系统未定义的位元5） |
| XXX | 4 | Bit map非法，缺少必要位元XXX（如：0024，为缺少主账号位元） |
| 002 | 2 | 主账号长度域中出现非数字字符/长度值大于19 |
| 003 | 3 | 交易处理码中出现非数字字符/非法值 |
| 004 | 3 | 交易金额中出现非数字字符 |
| 011 | 3 | 流水号中出现非数字字符 |
| 012 | 3 | 本地交易时间中出现非数字字符 |
| 013 | 3 | 本地交易日期中出现非数字字符 |
| 014 | 3 | 卡有效期中出现非数字字符 |
| 015 | 3 | 清算日期中出现非数字字符 |
| 016 | 3 | 存期中出现非数字字符 |
| 018 | 3 | 商户类型中出现非数字字符 |
| 022 | 3 | 服务点进入方式中出现非数字字符 |
| 025 | 3 | 服务点条件代码中出现非数字字符 |
| 028 | 3 | 手续费1金额中出现非数字字符 |
| 029 | 3 | 手续费2金额中出现非数字字符 |
| 030 | 3 | 手续费3金额中出现非数字字符 |
| 035 | 2 | 第二磁道的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 036 | 2 | 第三磁道的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 038 | 3 | 授权标识响应中出现非法字符 |
| 039 | 3 | 应答码中出现非法字符 |
| 049 | 3 | 交易货币代码中出现非法代码 |
| 053 | 3 | 安全控制信息中出现非数字字符 |
| 054 | 2 | 附加余额的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 054 | 3 | 附加余额中出现非法字符 |
| 060 | 2 | 原因码的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 060 | 3 | 原因码中出现非法字符 |
| 061 | 2 | 客户信息的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 061 | 3 | 客户信息中出现非法字符 |
| 090 | 3 | 原数据元中出现非数字字符 |
| 102 | 2 | 附加账号的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 102 | 3 | 附加账号非法 |
| 103 | 2 | 转入账号的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 103 | 3 | 转入账号非法 |
| 120 | 2 | 附加信息的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 120 | 3 | 附加信息非法 |
| 121 | 2 | 对帐信息的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 121 | 3 | 对帐信息非法 |
| 122 | 2 | 发起自定义数据的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 122 | 3 | 发起自定义数据非法 |
| 123 | 2 | 应答自定义数据的长度位元中出现非数字字符/长度值非法 |
| 123 | 3 | 应答自定义数据非法 |

- （资料性附录）
商户服务类别码

商户服务类别码用于位元18，既商户类型，表示商户的服务类别。商户服务类别码参照 ISO 8583-93 版定义。本规范该附录来自《银联卡联网联合技术规范V2.0 附录A》的商户服务类别码。

  - 商户服务类别代码（Merchant Category Code）

本标准中商户服务类别代码的制定遵循国际标准ISO18245的规则。

商户服务类别码用于域18（Merchant Type），表示商户的服务类别。

商户服务类别码表中的标识含义及注意事项：

“=”表示1.0版技术规范的内容与2.0版的内容相同；

“（无）”表示1.0版技术规范中无此商户类型代码；

“*”表示2.0版技术规范中使用了ISO18245中的私有保留代码；

“**”表示2.0版技术规范中使用了ISO18245中的国家保留代码；

在1.0版商户服务类别码中，以下代码占用了ISO 18245中的ISO保留代码, 在2.0版中仍定义为ISO 保留使用：

表E.1  版被替换的商户服务类别码

| 1.0版中定义 | 2.0版中定义 |
| --- | --- |
| 6399（保险公司） |  |

商户类型代码定义若有变动，参见相关业务规则。

持卡人不得在外管局安全禁止的商户类型项下进行交易。

持卡人在外管局要求进行金额限制的商户类型下单笔交易金额不得超过等值5000美元。

境内银行发行的外币卡在境外使用，持卡人在外卡管局进行特别限制的商户类型下一日内累计提现不得超过等值1000美元，一个月内累计提现不得超过等值5000美元，六个月内累计提醒不得超过等值10000美元，一年内累计提现不得超过等值20000美元。

境内银行发行的人民币卡在香港使用，持卡人在外卡管局进行特别限制的商户类型下不得通过银行柜台体现，可以通过自动提款机提现，每卡每日提现金额不得超过等值5000元人民币。

  - 保留使用	0000-0699	Reserved

表E.2  商户服务类别码0000-0699

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001-0499 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 0500-0599 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 0600-0699 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |

  - 农业服务	0700-0999	Agricultural Services

表E.3  商户服务类别码0700-0999

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0700-0741 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 0742 | Veterinary services | 兽医服务 | （无） | N | N | N |
| 0743 | Wine producers | 葡萄酒生产商 | （无） | N | N | N |
| 0744 | Champagne producers | 香槟生产商 | （无） | N | N | N |
| 0745-0762 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 0763 | Agricultural co-operatives | 农业合作 | （无） | N | Y | N |
| 0764-0779 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 0780 | Landscaping and horticultural services | 景观美化和园艺服务 | （无） | N | N | N |
| 0781-0819 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 0820-0879 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 0880-0999 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |

  - 保留使用	1000-1499	Reserved

表E.4  商户服务类别码1000-1499

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000-1499 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |

  - 承包服务	1500-2999	Contracted services

表E.5  商户服务类别码1500-2999

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500-1519 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 1520 | General contractors — residential and commercial | 一般承包商-住宅和商业楼 | 房地产类 | N | N | Y |
| 1521-1710 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 1711 | Heating, plumbing, and air conditioning contractors | 供暖、管道、空调承包商 | （无） | N | N | N |
| 1712-1730 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 1731 | Electrical contractors | 电气承包商 | （无） | N | N | N |
| 1732-1739 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 1740 | Masonry, stonework, tile setting, plastering, and insulation contractors | 砖、石、瓦、石膏和绝缘工程承包商 | （无） | N | N | Y |
| 1741-1749 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 1750 | Carpentry contractors | 木工工程承包商 | （无） | N | N | Y |
| 1751-1760 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 1761 | Roofing, siding, and sheet metal work contractors | 屋顶、屋围、金属片（铁皮）安装工程承包商 | （无） | N | N | Y |
| 1762-1770 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 1771 | Concrete work contractors | 混凝土工程承包商 | （无） | N | N | Y |
| 1772-1798 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 1799 | Special trade contractors — not elsewhere classified | 未列入其它代码的专项贸易承包商 | （无） | N | N | Y |
| 1800-2199 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 2200-2740 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 2741 | Miscellaneous publishing and printing services | 各种出版和印刷服务 | （无） | N | N | Y |
| 2742-2790 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 2791 | Typesetting, platemaking, and related services | 排版、刻版及相关服务 | （无） | N | N | Y |
| 2792-2841 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 2842 | Specialty cleaning, polishing, and sanitation preparations | 专业清洁、抛光和卫生服务 | （无） | N | N | Y |
| 2843-2999 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |

  - 银联保留使用	3000-3999	Reserved for Chinaunionpay use

表E.6  商户服务类别码3000-3999

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000-3999 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |

  - 运输	4000-4799	Transportation

表E.7  商户服务类别码4000-4799

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000-4010 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4011 | Railroads | 铁路运输 | = | N | N | Y |
| 4012-4110 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4111 | Local and suburban commuter passenger transportation, including ferries | 本地和市郊通勤旅客运输（包括轮渡） | 本地和市郊旅客运输 | N | N | N |
| 4112 | Passenger railways | 铁路客运 | （无） | N | N | N |
| 4113-4118 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4119 | Ambulance services | 救护车服务 | = | N | N | N |
| 4120 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4121 | Taxicabs and limousines | 出租车和豪华轿车服务 | 出租车服务 | N | N | N |
| 4122-4130 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4131 | Bus lines | 公共汽车 | = | N | N | N |
| 4132-4213 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4214 | Motor freight carriers and trucking — local and long distance, moving and storage companies, and local delivery | 长短途机动车与卡车货运、搬运公司、仓储公司、本地专运公司） | （无） | N | N | Y |
| 4215 | Courier services — air and ground, and freight forwarders | 快递服务（空运、地面运输或海运） | 邮递服务（航空、地面） | N | N | N |
| 4216-4224 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4225 | Public warehousing and storage — farm products, refrigerated goods, and household goods | 公共仓储服务-农产品、冷冻品和家用产品 | 仓储服务 | N | N | Y |
| 4226-4299 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4300-4410 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 4411 | Steamships and cruise lines | 轮船及巡游航线服务 | 水上运输 | N | N | N |
| 4412-4456 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 4457 | Boat rentals and leasing | 出租船只 | = | N | N | N |
| 4458-4467 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 4468 | Marinas, marine service, and supplies | 船舶、海运服务和供给 | （无） | N | N | Y |
| 4469-4510 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 4511 | Airlines and air carriers | 航空公司 | = | N | N | N |
| 4512-4581 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 4582 | Airports, flying fields, and airport terminals | 机场服务 | = | N | N | Y |
| 4583-4656 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 4657-4721 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 4722 | Travel agencies and tour operators | 旅行社和旅游服务 | 旅行社服务 | N | N | N |
| 4723-4783 | Reserved for Chinaunionpay use |  | 4782-过桥费 | N | N | N |
| 4784 | Tolls and bridge fees | 路桥通行费 | （无） | N | N | N |
| 4785-4788 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4789 | Transportation services — not elsewhere classified | 未列入其它代码的运输服务 | = | N | N | N |
| 4790-4799 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |

  - 公共事业	4800-4999	Utilities

表E.8  商户服务类别码4800-4999

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4800-4811 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4812 | Telecommunication equipment and telephone sales | 通信设备和电话销售 | = | N | N | N |
| 4813 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 4814 | Telecommunication services, including local and long distance calls, credit card calls, calls through use of magnetic stripe reading telephones, and faxes | 电信服务、包括本地和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真 | 电信服务 | N | N | N |
| 4815 | Monthly summary telephone charges | 月结电话收费 | （无） | N | N | N |
| 4816 | Computer network/information services | 计算机网络/信息服务 | = | N | N | N |
| 4817-4820 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4821 | Telegraph services | 电报服务 | （无） | N | N | N |
| 4822-4828 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 4829 | Wire transfers and money orders | 电汇和汇票服务 | 邮政服务（电报、汇款等） | N | Y | N |
| 4830-4895 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 4896-4898 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 4899 | Cable and other pay television services | 有线和其它付费电视服务 | 付费电视服务 | N | N | N |
| 4900 | Utilities — electric, gas, water, and sanitary | 公用事业（电力、煤气、自来水、清洁服务） | = | N | N | N |
| 4901-4974 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 4975-4999 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |

  - 零售商店	5000-5499	Retail Outlets

表E.9  商户服务类别码5000-5499

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000-5012 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5013 | Motor vehicle supplies and new parts | 机动车供应及新零件 | （无） | N | N | Y |
| 5014-5020 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5021 | Office and commercial furniture | 办公及商务家俱 | （无） | N | N | Y |
| 5022-5038 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5039 | Construction materials — not elsewhere classified | 未列入其它代码的建筑材料 | （无） | N | N | Y |
| 5040-5043 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5044 | Office, photographic, photocopy, and microfilm equipment | 办公、摄影、影印及缩微摄影器材 | （无） | N | N | Y |
| 5045 | Computers, computer peripheral equipment — not elsewhere classified | 未列入其它代码的计算机、计算机外围设备 | （无） | N | N | Y |
| 5046 | Commercial equipment — not elsewhere classified | 未列入其它代码的商用器材 | （无） | N | N | Y |
| 5047 | Dental/laboratory/medical/ophthalmic hospital equipment and supplies | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品 | （无） | N | N | Y |
| 5048-5050 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5051 | Metal service centers and offices | 金属产品服务商和公司 | （无） | N | N | Y |
| 5052-5064 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5065 | Electrical parts and equipment | 电器零件和设备 | （无） | N | N | Y |
| 5066-5071 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5072 | Hardware equipment and supplies | 五金器材及用品 | （无） | N | N | Y |
| 5073 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5074 | Plumbing and heating equipment and supplies | 管道和供暖设备 | （无） | N | N | Y |
| 5075-5084 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5085 | Industrial supplies — not elsewhere classified | 未列入其它代码的工业用品 | （无） | N | N | Y |
| 5086-5093 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5094 | Precious stones and metals, watches, and jewelry | 宝石和贵金属、手表及珠宝 | （无） | N | N | Y |
| 5095-5098 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5099 | Durable goods — not elsewhere classified | 未列入其它代码的耐用品 | （无） | N | N | Y |
| 5100-5110 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5111 | Stationery, office supplies, and printing and writing paper | 文具、办公用品、复印纸和书写纸 | （无） | N | N | Y |
| 5112-5121 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5122 | Drugs, drug proprietors | 药品、药品经营者 | （无） | N | N | Y |
| 5123-5130 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5131 | Piece goods, notions, and other dry goods | 布料、缝纫用品和其他纺织品 | （无） | N | N | Y |
| 5132-5136 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5137 | Men’s, women’s, and children’s uniforms and commercial clothing | 男女及儿童制服和服装 | （无） | N | N | Y |
| 5138 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5139 | Commercial footwear | 鞋类 | （无） | N | N | Y |
| 5140-5168 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5169 | Chemicals and allied products — not elsewhere classified | 未列入其它代码的化学制品和相关产品 | （无） | N | N | Y |
| 5170-5171 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5172 | Petroleum and petroleum products | 石油和石油产品 | （无） | N | N | Y |
| 5173-5191 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5192 | Books, periodicals, and newspapers | 书、期刊和报纸 | （无） | N | N | Y |
| 5193 | Florists’ supplies, nursery stock and flowers | 花木栽种用品、苗木和花卉 | （无） | N | N | Y |
| 5194-5197 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5198 | Paints, varnishes, and supplies | 油漆、清漆 用品 | （无） | N | N | Y |
| 5199 | Non-durable goods — not elsewhere classified | 未列入其它代码的非耐用品 | （无） | N | N | Y |
| 5200 | Home supply warehouse outlets | 家庭用品大卖场 | （无） | N | N | N |
| 5201-5210 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5211 | Lumber and building materials outlets | 木材和建材卖场 | 建材商店 | N | N | Y |
| 5212-5230 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5231 | Glass, paint, and wallpaper shops | 玻璃、油漆涂料、壁纸商店 | = | N | N | N |
| 5232-5250 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5251 | Hardware shops | 五金商店 | （无） | N | N | N |
| 5252-5260 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5261 | Lawn and garden supplies outlets, including nurseries | 草坪花园用品商店（包括苗圃） | （无） | N | N | N |
| 5262-5270 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5271 | Mobile home dealers | 活动房车经销商 | 汽车商店 | N | N | N |
| 5272-5291 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5292-5299 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5300 | Wholesale clubs | 会员制批量零售店 | （无） | N | N | N |
| 5301-5308 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5309 | Duty-free shops | 免税商店 | （无） | N | N | N |
| 5310 | Discount shops | 折扣商店 | = | N | N | N |
| 5311 | Department stores | 百货商店 | = | N | N | N |
| 5312-5330 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5331 | Variety stores | 杂货店 | （无） | N | N | N |
| 5332-5398 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5399 | Miscellaneous general merchandise | 各类综合超市 | = | N | N | N |
| 5400-5410 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5411 | Grocery and supermarkets | 食品杂货店和超级市场 | 超级市场 | N | N | N |
| 5412-5421 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5422 | Freezer and locker meat provisioners | 冷藏和冷冻肉类供应商 | 冷藏、储藏肉类承包商 | N | N | N |
| 5423-5440 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5441 | Candy, nut, and confectionery shops | 糖果店 | 食品店 | N | N | N |
| 5442-5450 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5451 | Dairies | 乳制品店 | 日用品商店 | N | N | N |
| 5452-5461 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5462 | Bakeries | 面包房 | = | N | N | N |
| 5463-5498 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5499 | Miscellaneous food shops — convenience and specialty retail outlets | 各类食品店—便利及专营店 | （无） | N | N | N |

  - 汽车和交通工具	5500-5599	Automobiles and Vehicles

表E.10  商户服务类别码5500-5599

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5500-5510 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5511 | Car and truck dealers （new and used） sales, services, repairs, parts, and leasing | 汽车和卡车经销商（新车和旧车）－销售、服务、修理、零件和出租 | 汽车、卡车商－销售、服务、零件 | N | N | N |
| 5512-5520 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5521 | Car and truck dealers （used only） sales, service, repairs, parts, and leasing | 轿车和卡车经销商（旧车）－销售、服务、维修、零件和出租 | （无） | N | N | N |
| 5522-5530 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5531 | Auto and home supply outlets | 汽车和家庭用品店 | （无） | N | N | N |
| 5532 | Automotive tyre outlets | 汽车轮胎商店 | = | N | N | N |
| 5533 | Automotive parts and accessories outlets | 汽车配件商店 | = | N | N | N |
| 5534-5540 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5541 | Service stations （with or without ancillary services） | 汽车服务站 | （无） | N | N | N |
| 5542 | Automated fuel dispensers | 自助加油站 | = | N | N | N |
| 5543-5550 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5551 | Boat dealers | 船只经销商 | （无） | N | N | Y |
| 5552-5560 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5561 | Camper, recreational and utility trailer dealers | 露营,娱乐和公共事业活动车经销商 | （无） | N | N | N |
| 5562-5570 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5571 | Motorcycle shops and dealers | 摩托车商店和经销商 | （无） | N | N | N |
| 5572-5591 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5592 | Motor home dealers | 房车商 | （无） | N | N | N |
| 5593-5597 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5598 | Snowmobile dealers | 雪车商 | （无） | N | N | N |
| 5599 | Miscellaneous automotive, aircraft, and farm equipment dealers— not elsewhere classified | 未列入其它代码的各种机动车商、航空器材商和农具商 | （无） | N | N | Y |

  - 服装商店	5600-5699	Clothing Outlets

表E.11  商户服务类别码5600-5699

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5600-5610 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5611 | Men’s and boys’ clothing and accessory shops | 男子和男童服装及用品商店 | = | N | N | N |
| 5612-5620 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5621 | Women’s ready-to-wear shops | 妇女时装商店 | = | N | N | N |
| 5622-5630 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5631 | Women’s accessory and specialty shops | 妇女用品商店 | = | N | N | N |
| 5632-5640 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5641 | Children’s and infants’ wear shops | 儿童婴儿服装商店 | = | N | N | N |
| 5642-5650 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5651 | Family clothing shops | 家庭服装商店 | （无） | N | N | N |
| 5652-5654 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5655 | Sports and riding apparel shops | 运动和马术服装商店 | （无） | N | N | N |
| 5656-5660 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5661 | Shoe shops | 鞋店 | = | N | N | N |
| 5662-5680 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5681 | Furriers and fur shops | 皮货商店 | = | N | N | N |
| 5682-5690 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5691 | Men’s and women’s clothing shops | 男女服装店 | = | N | N | N |
| 5692-5696 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5697 | Tailors, seamstresses, mending, and alterations | 裁缝、修补、改衣店 | （无） | N | N | N |
| 5698 | Wig and toupee shops | 假发商店 | = | N | N | N |
| 5699 | Miscellaneous apparel and accessory shops | 各种服装及饰物店 | （无） | N | N | N |

  - 各类商店	5700-5999	Miscellaneous Outlets

表E.12  商户服务类别码5700-5999

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5700-5711 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5712 | Furniture, home furnishings, and equipment shops and manufacturers, except appliances | 家具、家庭摆品、家用设备销售、制造商（不包含电器） | （无） | N | N | N |
| 5713 | Floor covering services | 地板铺设服务 | （无） | N | N | N |
| 5714 | Drapery, window covering, and upholstery shops | 帏帐、窗帘、室内装潢商店 | 室内装修、装饰店 | N | N | N |
| 5715 | Alcoholic beverage wholesaler | 酒精饮料批发商 | （无） | N | N | N |
| 5716-5717 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5718 | Fireplaces, fireplace screens, and accessories shops | 壁炉、壁炉防护网及配件商店 | （无） | N | N | N |
| 5719 | Miscellaneous home furnishing specialty shops | 各种家庭装饰专营店 | = | N | N | N |
| 5720-5721 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5722 | Household appliance shops | 家用电器商店 | （无） | N | N | N |
| 5723-5731 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5732 | Electronics shops | 电子设备商店 | = | N | N | N |
| 5733 | Music shops — musical instruments, pianos, and sheet music | 音乐商店-乐器、钢琴、乐谱 | （无） | N | N | N |
| 5734 | Computer software outlets | 计算机软件商店 | = | N | N | N |
| 5735 | Record shops | 音像制品商店 | （无） | N | N | N |
| 5736-5810 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5811 | Caterers | 宴会承包商 | （无） | N | N | N |
| 5812 | Eating places and restaurants | 饭店、餐厅 | = | N | N | N |
| 5813 | Drinking places （alcoholic beverages） — bars, taverns, nightclubs, cocktail lounges, and discotheques | 饮品店（酒精饮料）－酒吧、酒馆、夜总会、鸡尾酒馆和迪斯科舞厅 | 饮品店－酒吧、夜总会、茶馆 | N | N | N |
| 5814 | Fast food restaurants | 快餐店 | = | N | N | N |
| 5815-5820 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 5820-5911 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5912 | Drug stores and pharmacies | 药店、药房 | = | N | N | N |
| 5913 | Reserved for Private use | 未列入其它代码的批发类 |  |  |  |  |
| 5914-5915 | Reserved for Chinaunionpay use |  |  |  |  |  |
| 5915-5920 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5921 | Package shops — beer, wine, and liquor | 瓶装酒小卖店（啤酒、果酒、白酒） | （无） | N | N | N |
| 5922-5930 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5931 | Used merchandise and second-hand shops | 旧商品店、二手店 | （无） | N | N | N |
| 5932 | Antique shops — sales, repairs and restoration services | 古玩店-销售、维修和修复服务 | 古玩店 | N | N | N |
| 5933 | Pawn shops | 当铺 | （无） | N | N | N |
| 5934 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5935 | Wrecking and salvage yards | 海上船只遇难救助场 | （无） | N | N | N |
| 5936 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5937 | Antique reproduction shops | 古玩复制店 | （无） | N | N | N |
| 5938-5939 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5940 | Bicycle shops — sales and service | 自行车商店—销售和服务 | （无） | N | N | N |
| 5941 | Sporting goods shops | 体育用品店 | = | N | N | N |
| 5942 | Book shops | 书店 | = | N | N | N |
| 5943 | Stationery, office, and school supply shops | 文具、办公、学校用品商店 | 车站、办公室、学校用品商店 | N | N | N |
| 5944 | Jewelry, watch, clock, and silverware shops | 珠宝、手表、钟表和银器商店 | 钟表店 | N | N | N |
| 5945 | Hobby, toy, and game shops | 玩具游戏店 | （无） | N | N | N |
| 5946 | Camera and photographic supply shops | 照相器材店 | = | N | N | N |
| 5947 | Gift, card, novelty, and souvenir shops | 礼品、卡片、装饰品、纪念品商店 | = | N | N | N |
| 5948 | Luggage and leather goods shops | 箱包、皮具店 | = | N | N | N |
| 5949 | Sewing, needlework, fabric, and piece goods shops | 缝纫、刺绣、织物和布料商店 | （无） | N | N | N |
| 5950 | Glassware and crystal shops | 玻璃器具和水晶饰品商店 | （无） | N | N | N |
| 5951-5959 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5960 | Direct marketing — insurance services | 直销-保险服务 | （无） | N | N | Y |
| 5961 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5962 | Telemarketing — travel-related arrangement services | 电话销售-旅行相关的服务 | （无） | N | N | N |
| 5963 | Door-to-door sales | 送货上门销售 | （无） | N | N | N |
| 5964 | Direct marketing — catalog merchants | 直销-目录邮购商 | （无） | N | N | N |
| 5965 | Direct marketing — combination catalog and retail merchants | 直销-目录邮购和零售兼营的商户 | （无） | N | N | N |
| 5966 | Direct marketing — outbound telemarketing merchants | 直销-呼出型电话行销商 | （无） | N | N | N |
| 5967 | Direct marketing — inbound telemarketing merchants | 直销-接入型电话行销商 | （无） | N | N | N |
| 5968 | Direct marketing — continuity/subscription merchants | 直销-长期定购或会员制商户 | （无） | N | N | N |
| 5969 | Direct marketing/direct marketers — not elsewhere classified | 未列入其它代码的直销业务和直销商 | （无） | N | N | N |
| 5970 | Artist supply and craft shops | 工艺美术商店 | = | N | N | N |
| 5971 | Art dealers and galleries | 艺术商和画廊 | （无） | N | N | N |
| 5972 | Stamp and coin shops | 邮票和纪念币商店 | = | N | N | N |
| 5973 | Religious goods and shops | 宗教品商店 | （无） | N | N | N |
| 5974 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5975 | Hearing aids — sales, service, and supplies | 助听器—销售、服务和用品 | （无） | N | N | N |
| 5976 | Orthopedic goods and prosthetic devices | 假肢店 | = | N | N | N |
| 5977 | Cosmetic shops | 化妆品商店 | = | N | N | N |
| 5978 | Typewriter outlets — sales, service, and rentals | 打字机商店—销售、服务和出租 | （无） | N | N | N |
| 5979-5982 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5983 | Fuel dealers — fuel oil, wood, coal, and liquefied petroleum | 燃料经销商—燃油、木材、煤炭和液化石油 | （无） | N | N | N |
| 5984-5991 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 5992 | Florists | 花店 | = | N | N | N |
| 5993 | Cigar shops and stands | 雪茄店 | 烟酒专卖店 | N | N | N |
| 5994 | New agents and newsstands | 报亭、报摊 | = | N | N | N |
| 5995 | Pet shops, pet food and supplies | 宠物商店、宠物食品及用品 | （无） | N | N | N |
| 5996 | Swimming pools — sales, supplies, and services | 游泳池—销售、供应和服务 | （无） | N | N | N |
| 5997 | Electric razor shops — sales and service | 电动剃刀商店-销售和服务 | （无） | N | N | N |
| 5998 | Tent and awning shops | 帐篷和遮阳篷商店 | （无） | N | N | N |
| 5999 | Miscellaneous and specialty retail outlets | 其它专营零售店 | （无） | N | N | N |

  - 服务提供商	6000-7299	Service Providers

表E.13  商户服务类别码6000-7299

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000-6009 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 6010 | Financial institutions — manual cash disbursements | 金融机构－人工现金支付 | = | N | 特别限制 | 特别限制 |
| 6011 | Financial institutions — automated cash disbursements | 金融机构－自动现金支付 | = | N | 特别限制 | 特别限制 |
| 6012 | Financial institutions — merchandise and services | 金融机构－购买商品和服务 | 金融机构－商业及服务 | N | Y | N |
| 6013-6049 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 6050 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 6051 | Non-financial institutions — foreign currency, money orders （not wire transfer）, scrip, and travelers’ checks | 非金融机构－外币兑换、非电子转账的汇票、临时支付凭证和旅行支票 | 非金融机构－外币、股票、旅行支票、邮票 | N | Y | N |
| 6052-6210 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 6211 | Securities — brokers and dealers | 证券公司-经纪人和经销商 | 证券公司 | N | Y | N |
| 6212-6299 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 6300 | Insurance sales, underwriting, and premiums | 保险销售、保险业和保险金 | （无） | N | N | Y |
| 6301-6528 | Reserved for ISO use |  | 6399-保险公司 | 未规定 | 未规定 | 未规定 |
| 6529-7010 | Reserved for Private use | *6760-储蓄 | = | 未规定 | 未规定 | 未规定 |
| 7011 | Lodging — hotels, motels, and resorts | 住宿服务（旅馆、酒店、汽车旅馆、度假村） | 旅馆、酒店、饭店、宾馆 | N | N | N |
| 7012 | Timeshares | 分时使用的别墅或度假用房 | （无） | N | N | N |
| 7013-7031 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7032 | Sporting and recreational camps | 运动和娱乐露营地 | （无） | N | N | N |
| 7033 | Trailer parks and camp-sites | 活动房车场及露营场所 | （无） | N | N | N |
| 7034-7041 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7042-7211 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7210 | Laundry, cleaning, and garment services | 洗衣服务 | = | N | N | N |
| 7211 | Laundry services — family and commercial | 洗熨服务-家庭和商业 | （无） | N | N | N |
| 7212-7215 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7216 | Dry cleaners | 干洗店 | （无） | N | N | N |
| 7217 | Carpet and upholstery cleaning | 室内清洁服务（地毯、沙发、家具表面） | = | N | N | N |
| 7218-7220 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7221 | Photographic studios | 摄影工作室 | = | N | N | N |
| 7222-7229 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7230 | Beauty and barber shops | 美容理发店 | = | N | N | N |
| 7231-7250 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7251 | Shoe repair shops, shoe shine parlors, and hat cleaning shops | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店 | （无） | N | N | N |
| 7252-7260 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7261 | Funeral services and crematories | 丧仪殡葬服务 | = | N | N | N |
| 7262-7272 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7273 | Dating and escort services | 婚姻介绍及陪同服务 | = | N | N | N |
| 7274-7275 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7276 | Tax preparation services | 交税准备服务 | （无） | N | N | N |
| 7277 | counseling services-debt, marriage, and personal | 咨询服务-债务、婚姻和个人私事 | 婚庆服务 | N | N | N |
| 7278 | Buying and shopping services and clubs | 购物服务及会所 | （无） | N | N | N |
| 7279-7295 | Reserved for national use | **7295-家政服务 | = | N | N | N |
| 7296 | Clothing rental — costumes, uniforms, and formal wear | 出租衣物-服装、制服和正式场合服装 | 出租衣物 | N | N | N |
| 7297 | Massage parlors | 按摩店 | = | N | N | N |
| 7298 | Health and beauty spas | 健身及美容室 | = | N | N | N |
| 7299 | Miscellaneous personal services — not elsewhere classified | 未列入其它代码的其他个人服务 | 其他个人服务 | N | N | N |

  - 商业服务	7300-7529	Business Services

表E.14  商户服务类别码7300-7529

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7300-7310 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7311 | Advertising services | 广告服务 | = | N | N | Y |
| 7312-7320 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7321 | Consumer credit reporting agencies | 消费者信用报告机构 | 咨询公司 | N | N | Y |
| 7322 | Debt collection agencies | 债务催收机构 | （无） | N | N | N |
| 7323-7332 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7333 | Commercial photography, art, and graphics | 商业摄影、工艺、绘图服务 | = | N | N | Y |
| 7334-7337 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7338 | Quick copy, reproduction, and blueprinting services | 快速复印、复制及绘图服务 | （无） | N | N | N |
| 7339 | Stenographic and secretarial support services | 速记和秘书类服务 | = | N | N | N |
| 7340-7341 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7342 | Exterminating and disinfecting services | 灭虫（蝇等）及消毒服务 | （无） | N | N | N |
| 7343-7348 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7349 | Cleaning, maintenance and janitorial services | 清洁、保养、门卫服务 | 清洁、保养、门卫服务 | N | N | N |
| 7350-7360 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7361 | Employment agencies and temporary help services | 职业中介、临时帮佣服务 | （无） | N | N | Y |
| 7362-7371 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7372 | Computer programming, data processing, and integrated systems design services | 计算机编程、数据处理和系统集成设计服务 | 计算机及数据处理服务 | N | N | Y |
| 7373-7374 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7375 | Information retrieval services | 信息检索服务 | （无） | N | N | N |
| 7376-7378 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7379 | Computer maintenance and repair services — not elsewhere classified | 未列入其它代码的计算机维护和修理服务 | （无） | N | N | Y |
| 7380-7391 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7392 | Management, consulting, and public relations services | 管理、咨询和公共关系服务 | 管理、公关服务 | N | N | Y |
| 7393 | Detective agencies, protective agencies and security services, including armored cars and guard dogs | 侦探、保安、安全服务（包括防弹车和警犬） | （无） | N | N | N |
| 7394 | Equipment, tool, furniture, and appliance rental and leasing | 设备、工具、家俱和电器出租 | = | N | N | N |
| 7395 | Photofinishing, laboratories and photo developing | 照相洗印服务 | （无） | N | N | N |
| 7396-7398 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7399 | Business services — not elsewhere classified | 未列入其它代码的商业服务 | = | N | N | Y |
| 7400-7406 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7407-7487 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7488-7510 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7511 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7512 | Automobile rentals | 汽车出租 | = | N | N | N |
| 7513 | Truck and utility trailer rentals | 卡车及拖车出租 | = | N | N | N |
| 7514-7518 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7519 | Motor home and recreational vehicle rentals | 房车和娱乐车辆出租 | 摩托车及机动车出租 | N | N | N |
| 7520-7522 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7523 | Parking lots and garages | 停车场及车库 | 汽车停车点 | N | N | N |
| 7524-7529 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |

  - 维修服务	7530-7799	Repair Services

表E.15  商户服务类别码7530-7799

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7530 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7531 | Automotive body repair shops | 车体维修店 | （无） | N | N | N |
| 7532-7533 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7534 | Tyre retreating and repair shops | 轮胎翻新、维修店 | （无） | N | N | N |
| 7535 | Automotive paint shops | 汽车喷漆店 | （无） | N | N | N |
| 7536-7537 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7538 | Automotive service shops（non-dealer） | 汽车服务商店（非经销商） | 汽车维修店 | N | N | N |
| 7539-7541 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7542 | Car washes | 洗车 | = | N | N | N |
| 7543-7548 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7549 | Towing services | 拖车服务 | = | N | N | N |
| 7550-7600 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7601-7606 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7607-7621 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7622 | Electronics repair shops | 电器维修 | = | N | N | N |
| 7623 | Air conditioning and refrigeration repair shops | 空调及冷藏设备维修店 | = | N | N | N |
| 7624-7628 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7629 | Electrical and small appliance repair shops | 电气设备及小家电维修店 | = | N | N | N |
| 7630 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7631 | Watch, clock, and jewelry repair shops | 手表、钟表和首饰维修店 | 钟表维修店 | N | N | N |
| 7632-7640 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7641 | Furniture re-upholstery, repair and refinishing | 家俱维修、翻新 | = | N | N | N |
| 7642-7690 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7691 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7692 | Welding services | 焊接维修服务 | = | N | N | N |
| 7693-7698 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7699 | Miscellaneous repair shops and related services | 各类维修店及相关服务 | = | N | N | N |
| 7700-7799 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |

  - 娱乐场所	7800-7999	Amusement and Entertainment

表E.16  商户服务类别码7800-7999

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7800-7828 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7829 | Motion picture and video tape production and distribution | 电影和录像带制片、发行 | （无） | N | N | Y |
| 7830-7831 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7832 | Motion picture theatres | 电影院 | = | N | N | N |
| 7833-7840 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 7841 | Video tape rentals | 出租录像带服务 | = | N | N | N |
| 7842-7893 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7894-7910 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7911 | Dance halls, studios, and schools | 歌舞厅、舞蹈工作室和学校 | 歌舞厅 | N | N | N |
| 7912-7921 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7922 | Theatrical producers （except motion pictures） and ticket agencies | 戏剧制片（不含电影）、演出、票务 | （无） | N | N | N |
| 7923-7928 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7929 | Bands, orchestras, and miscellaneous entertainers — not elsewhere classified | 未列入其它代码的乐队、管弦乐队和各类演艺人员 | （无） | N | N | N |
| 7930-7931 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7932 | Billiard and pool establishments | 台球、撞球场所 | （无） | N | N | N |
| 7933 | Bowling alleys | 保龄球馆 | = | N | N | N |
| 7934-7940 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7941 | Commercial sports, professional sports clubs, athletic fields, and sports promoters | 商业体育场馆、职业体育俱乐部、运动场和体育推广公司 | 体育场馆、专业俱乐部 | N | N | N |
| 7942-7959 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 7960-7990 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 7991 | Tourist attractions and exhibits | 旅游、展览 | = | N | N | N |
| 7992 | Public golf courses | 公共高尔夫球场 | （无） | N | N | N |
| 7993 | Video amusement game supplies | 电子游戏供给 | = | N | N | Y |
| 7994 | Video game arcades and establishments | 大型游戏机和游戏场所 | （无） | N | N | N |
| 7995 | Betting, including lottery tickets, casino gaming chips, off-track betting, and wagers at race tracks | 博彩业（包括彩票等） | = | N | Y | N |
| 7996 | Amusement parks, circuses, carnivals, and fortune tellers | 游乐园、马戏团、嘉年华等 | = | N | N | N |
| 7997 | Membership clubs （sports, recreation, athletic）, country clubs, and Private golf courses | 成员俱乐部（体育、娱乐、运动）、乡村俱乐部和私人高尔夫球场 | 各种俱乐部 | N | N | Y |
| 7998 | Aquariums, seaquariums, and dolphinariums | 水族馆、海洋馆和海豚馆 | = | N | N | N |
| 7999 | Recreation services — not elsewhere classified | 未列入其它代码的其他娱乐服务 | 其他娱乐服务（游泳池等 | N | N | N |

  - 专业服务和成员服务 8000-8999  Professional Services and Membership Organizations

表E.17  商户服务类别码8000-8999

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000-8010 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8011 | Doctors and physicians — not elsewhere classified | 未列入其它代码的医生和医师 | = | N | N | N |
| 8012-8020 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8021 | Dentists and orthodontists | 牙科医生、整牙医生 | = | N | N | N |
| 8022-8030 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8031 | Osteopaths | 正骨医生 | = | N | N | N |
| 8032-8040 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 8041 | Chiropractors | 按摩医生 | = | N | N | N |
| 8042 | Optometrists and ophthalmologists | 验光配镜师、眼科医生 | = | N | N | N |
| 8043 | Opticians, optical goods, and eyeglasses | 光学仪器商、光学产品和眼镜商 | 眼镜商 | N | N | N |
| 8044-8048 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 8049 | Podiatrists and chiropodists | 手足病医生 | （无） | N | N | N |
| 8050 | Nursing and personal care facilities | 护理和照料服务 | = | N | N | N |
| 8051-8061 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8062 | Hospitals | 医院 | = | N | N | N |
| 8063-8070 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8071 | Medical and dental laboratories | 医学和牙科实验室 | 医学实验室 | N | N | N |
| 8072-8098 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8099 | Medical services and health practitioners — not elsewhere classified | 未列入其它代码的医疗保健服务 | 医疗服务 | N | N | N |
| 8100-8110 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8111 | Legal services and attorneys | 法律服务和律师事务所 | = | N | N | Y |
| 8112-8210 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8211 | Elementary and secondary schools | 小学和中学 | = | N | N | N |
| 8212-8219 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8220 | Colleges, universities, professional schools, and junior colleges | 大学、学院、专科和职业学院 | = | N | N | N |
| 8221-8240 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8241 | Correspondence schools | 函授学校 | = | N | N | N |
| 8242-8243 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8244 | Business and secretarial schools | 商业和文秘学校 | （无） | N | N | N |
| 8245-8248 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8249 | Trade and vocational schools | 贸易和职业学校 | （无） | N | N | N |
| 8250-8298 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8299 | Schools and educational services — not elsewhere classified | 未列入其它代码的学校与教育服务 | = | N | N | N |
| 8300-8350 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8351 | Child care services | 儿童保育服务 | 保姆服务 | N | N | N |
| 8352-8397 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 8398 | Charitable and social service organizations | 慈善和社会公益服务组织 | 慈善和社会服务 | N | N | Y |
| 8399 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8400-8492 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 8493-8640 | Reserved for Private use |  | （无） |  |  |  |
| 8641 | Civic, social and fraternal associations | 公民社团和共济会 | （无） | N | N | Y |
| 8642-8650 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 8651 | Political organizations | 政治组织 | （无） | N | N | Y |
| 8652-8660 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 8661 | Religious organizations | 宗教组织 | （无） | N | N | Y |
| 8662-8674 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 8675 | Automobile associations | 汽车协会 | = | N | N | N |
| 8676-8698 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 8699 | Membership organizations — not elsewhere classified | 未列入其它代码的会员组织 | = | N | N | N |
| 8700-8733 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 8734 | Testing laboratories （non-medical） | 测试实验室（非医学） | （无） | N | N | N |
| 8735-8910 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 8911 | Architectural, engineering and surveying services | 建筑、工程和测量服务 | = | N | N | Y |
| 8912-8930 | Reserved for Private use | *8912-装修、装潢、园艺 | 8912-装修、装潢、园艺 | N | N | N |
| 8931 | Accounting, auditing, and bookkeeping services | 会计、审计、财务服务 | = | N | N | Y |
| 8932-8998 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 8999 | Professional services — not elsewhere classified | 未列入其它代码的其他专业服务 | = | N | N | Y |

  - 保留使用 	9000-9199	Reserved for ISO use

表E.18  商户服务类别码9000-9199

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9000-9199 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |

  - 政府服务	9200-9402	Government Services

表E.19  商户服务类别码9200-9402

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9200-9210 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 9211 | Court costs, including alimony and child support | 法庭费用、包括赡养费和子女抚养费 | （无） | N | N | N |
| 9212-9221 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 9222 | Fines | 罚款 | = | N | N | N |
| 9223 | Bail and bond payments | 保释金 | = | N | N | N |
| 9224-9291 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 9311 | Tax payments | 纳税 | = | N | N | N |
| 9312-9388 | Reserved for Private use |  |  |  |  |  |
| 9389-9398 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |
| 9399 | Government services — not elsewhere classified | 未列入其它代码的政府服务 | = | N | N | N |
| 9400-9401 | Reserved for national use | **9400-使、领馆收费 | 9400-使、领馆收费 | N | N | N |
| 9402 | Postal services — government only | 邮政服务-仅限政府 | （无） | N | N | N |

  - 其它	9403-9999	Other

表E.20  商户服务类别码9403-9999

| 代码 | ISO18245（英文） | V2.0含义 | V1.0含义 | 是否为外管局特别要求的MCC | 外管局是否要求完全禁止 | 外管是否要求进行金额限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9403-9499 | Reserved for Private use | *9411-政府贷款 | = | 未规定 | 未规定 | 未规定 |
| 9500-9699 | Reserved for ISO use |  |  |  |  |  |
| 9700-9799 | Reserved for Member Bank use |  |  |  |  |  |
| 9800-9999 | Reserved for national use |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
开户行标识码

位元40开户行信息在返回报文中指明开户行标识码和名称。开户行标识码的定义参考《银联卡联网联合技术规范V2.0 附录A》的入网机构标识码。

本附录的内容将根据银行的信息不断增删，更新版本。

  - 入网机构标识码定义

入网机构标识码是ISO 8583的变长数据元，长度为8位。

  - 境内机构（包括境外银行在境内的机构）

1-4位：机构代码(见机构代码分类表)

5-8位：地区代码（采用《中华人民共和国国家标准GB13497/92－全国清算中心代码》，全国性入网机构总行为0000，全国性入网机构各分支机构的地区代码采用当地的全国清算中心代码。地方性入网机构的地区代码采用当地的全国清算中心代码。

XXXX         XXXX

机构代码       地区代码（4位清算中心代码）

  - 境外机构（包括境内银行在境外的机构）

1-4位：机构代码(见机构代码分类表)

5-8位：地区代码。（采用0+3位国家代码）

XXXX        0XXX

机构代码      地区代码（采用0+3位国家代码）

国内入网机构在国外的分支机构的地区代码采用0+3位国家代码。

  - 中国银联入网机构机构代码分类表

表F.1  中国银联入网机构机构代码分类表

| 机构代码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0001 | 中国银联股份有限公司 |
| 0002—0099 | 虚拟机构 |
| 0100～0399 | 全国性入网机构 |
| 0400～2499 | 地方性入网机构 |
| 2500～4799 | 外资商业银行 |
| 4800～9999 | 保留 |

  - 境内各入网机构代码

表F.2  境内入网机构标识

| 商业银行中心名称 | 商业银行中心标识码 |
| --- | --- |
| 中国工商银行总行 | 01020000 |
| 中国农业银行总行 | 01030000 |
| 中国银行总行 | 01040000 |
| 中国建设银行总行 | 01050000 |
| 邮政储汇总局 | 01000000 |
| 交通银行总行 | 03010000 |
| 中信实业银行总行 | 03020000 |
| 中国光大银行总行 | 03030000 |
| 华夏银行总行 | 03040000 |
| 中国民生银行总行 | 03050000 |
| 广东发展银行总行 | 03060000 |
| 深圳发展银行总行 | 03070000 |
| 招商银行总行 | 03080000 |
| 兴业银行总行 | 03090000 |
| 上海浦东发展银行总行 | 03100000 |
| 上海银行 | 04012900 |
| 厦门市商业银行 | 04023930 |
| 北京银行 | 04031000 |
| 烟台市商业银行 | 04044560 |
| 福州市商业银行 | 04053910 |
| 长春市商业银行 | 04062410 |
| 镇江市商业银行 | 04073140 |
| 宁波市商业银行 | 04083320 |
| 济南市商业银行 | 04094510 |
| 深圳市商业银行 | 04105840 |
| 焦作市商业银行 | 04115010 |
| 温州市商业银行 | 04123330 |
| 广州市商业银行 | 04135810 |
| 武汉市商业银行 | 04145210 |
| 恒丰银行 | 04154560 |
| 齐齐哈尔市商业银行 | 04162640 |
| 沈阳市商业银行 | 04172210 |
| 洛阳市商业银行 | 04184930 |
| 辽阳市商业银行 | 04192310 |
| 大连市商业银行 | 04202220 |
| 苏州市商业银行 | 04213050 |
| 石家庄市商业银行 | 04221210 |
| 杭州市商业银行 | 04233310 |
| 南京市商业银行 | 04243010 |
| 东莞市商业银行 | 04256020 |
| 金华市商业银行 | 04263380 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 04278810 |
| 绍兴市商业银行 | 04283370 |
| 成都市商业银行 | 04296510 |
| 抚顺市商业银行 | 04302240 |
| 临沂市商业银行 | 04314730 |
| 宜昌市商业银行 | 04325250 |
| 葫芦岛市商业银行 | 04332350 |
| 天津市商业银行 | 04341100 |
| 郑州市商业银行 | 04354910 |
| 银川市商业银行 | 04368710 |
| 珠海市商业银行 | 04375850 |
| 淄博市商业银行 | 04384530 |
| 锦州市商业银行 | 04392270 |
| 合肥市商业银行 | 04403610 |
| 重庆市商业银行 | 04416530 |
| 哈尔滨市商业银行 | 04422610 |
| 贵阳市商业银行 | 04437010 |
| 西安市商业银行 | 04447910 |
| 无锡市商业银行 | 04453020 |
| 丹东市商业银行 | 04462260 |
| 兰州市商业银行 | 04478210 |
| 南昌市商业银行 | 04484220 |
| 太原市商业银行 | 04491610 |
| 青岛市商业银行 | 04504520 |
| 吉林市商业银行 | 04512420 |
| 南通市商业银行 | 04523060 |
| 扬州市商业银行 | 04533120 |
| 九江市商业银行 | 04544240 |
| 日照市商业银行 | 04554732 |
| 鞍山市商业银行 | 04562230 |
| 秦皇岛市商业银行 | 04571260 |
| 西宁市商业银行 | 04588510 |
| 台州市商业银行 | 04593450 |
| 盐城市商业银行 | 04603110 |
| 长沙市商业银行 | 04615510 |
| 潍坊市商业银行 | 04624580 |
| 赣州市商业银行 | 04634280 |
| 泉州市商业银行 | 04643970 |
| 营口市商业银行 | 04652280 |
| 昆明市商业银行 | 04667310 |
| 阜新市商业银行 | 04672290 |
| 常州市商业银行 | 04683040 |
| 淮安市商业银行 | 04693080 |
| 嘉兴市商业银行 | 04703350 |
| 芜湖市商业银行 | 04713620 |
| 廊坊市商业银行 | 04721460 |
| 台州市泰隆城市信用社 | 04733450 |
| 呼和浩特市城市商业银行 | 04741900 |
| 湖州市商业银行 | 04753360 |
| 马鞍山商业银行 | 04773650 |
| 南宁商业银行 | 04786110 |
| 包头商业银行 | 04791920 |
| 连云港商业银行 | 04803070 |
| 威海商业银行 | 04814650 |
| 淮北商业银行 | 04823660 |
| 攀枝花商业银行 | 04836560 |
| 安庆商业银行 | 04843680 |
| 绵阳商业银行 | 04856590 |
| 泸州商业银行 | 04866570 |
| 大同商业银行 | 04871620 |
| 三门峡城市信用社 | 04885050 |
| 湛江市商业银行 | 04895910 |
| 张家口商业银行 | 04901380 |
| 上海市农村信用合作社联合社 | 14012900 |
| 昆山市农村信用合作社联合社 | 14023052 |
| 常熟市农村信用合作社联合社 | 14033055 |
| 深圳市农村信用合作社联合社 | 14045840 |
| 广州市农村信用合作社联合社 | 14055810 |
| 杭州市萧山区农村信用合作社联合社 | 14063317 |
| 南海市农村信用合作社联合社 | 14075882 |
| 顺德市农村信用合作社联合社 | 14085883 |
| 昆明市农村信用合作社联合社 | 14097310 |
| 武汉市农村信用合作社联合社 | 14105210 |
| 徐州市市郊农村信用合作社联合社 | 14113030 |
| 江阴市农村商业银行 | 14123022 |
| 重庆市农村信用合作社联合社 | 14136530 |
| 山东省市农村信用社 | 14144500 |
| 青岛农村信用社 | 14144520(此单位属山东农信社分支机构) |
| 东莞农村信用合作社联合社 | 14156020 |
| 张家港市农村商业银行 | 14163056 |
| 厦门市农村信用合作社联合社 | 14173930 |
| 北京农村信用联社 | 14181000 |
| 天津市农村信用合作社联合社 | 14191100 |
| 宁波鄞州农村合作银行 | 14203320 |
| 佛山市三水区农村信用合作社联合社 | 14215881 |
| 成都市农村信用合作社联合社 | 14226510 |
| 沧州市农村信用合作社联合社 | 14231440 |
| 江苏省农村信用合作社联合社 | 14243000 |
| 江门市新会农村信用合作社联合社 | 14255890 |
| 高要市农村信用合作社联合社 | 14265930 |
| 佛山市禅城区农村信用社联合社 | 14275880 |

  - 境外入网机构标识码

表F.4  境外入网机构标识码

| 境外入网机构名称 | 境外入网机构标识码 |
| --- | --- |
| - 渣打银行 | 25000344 |
| 香港上海汇丰银行有限公司POS收单系统 | 25010344 |
| 东亚银行有限公司 | 25020344 |
| 花旗银行香港分行 | 25030344 |
| 大新银行有限公司 | 25040344 |
| 恒生银行有限公司POS收单系统 | 25050344 |
| 永亨银行有限公司 | 25060344 |
| 美国银行（亚洲）有限公司 | 25070344 |
| 星展银行（香港）有限公司 | 25080344 |
| 上海商业银行 | 25090344 |
| 永隆银行有限公司 | 25100344 |
| 港基国际银行有限公司 | 25110344 |
| 香港上海汇丰银行有限公司发卡系统 | 25120344 |
| 香港上海汇丰银行有限公司ATM收单系统 | 25130344 |
| 恒生银行有限公司发卡系统 | 25140344 |
| 恒生银行有限公司ATM收单系统 | 25150344 |
| 中信嘉华银行有限公司 | 25160344 |
| 廖创兴银行有限公司 | 25170344 |
| 韩国BC卡公司 | 26000410 |
| 奥思知集团（泰国）有限公司 | 26010764 |
| 新加坡NETS有限公司 | 26020702 |

- (规范性附录) 
缴费类型码表

目前的缴费类型包括手机、固话、有线电视、水、电、煤，其他的缴费类型各省可自行定义。

表G.1  缴费类型码表

| 缴费类型 | 缴费类型说明 |
| --- | --- |
| 001 | 移动手机 |
| 002 | 联通手机 |
| 003 | 电信 |
| 004 | 网通 |
| 005 | 铁通 |
| 006 | 水费 |
| 007 | 电费 |
| 008 | 煤气费 |
| 009 | 有线电视费 |
| 010 | 代收国税 |
| 011 | 代收地税 |
| 012 | 人寿续期 |
| 013 | 太平洋续期 |
| 014 | 平安续期 |
| 015 | 新华续期 |
| 016 | 泰康续期 |
| 017 | 代收石油款 |
| 051 | 火车票 |
| 052 | 汽车票 |
| 053 | 飞机票 |
| 054 | 彩票 |
| 055－060 | 演出票（由于演出门票都是阶段性的，提供055到060六个业务种类代码给各省循环使用） |
| 100以上 | 各省自定义业务 |

- (规范性附录) 
参考性流程说明

  - POS对帐流程说明

      - 对帐描述

POS对帐是POS终端与前置系统之间核对帐务的一种交易，POS操作员可在任何时候手动发起的。POS对帐包括：POS总帐核对（即结算）和POS交易明细核对两个交易。

POS总帐核对的内容包括：消费交易笔数/金额、消费撤消交易笔数/金额、预授权完成交易笔数/金额、预授权完成撤销交易笔数/金额、退货交易笔数/金额、转帐交易笔数/金额。

      - 对帐流程

POS对帐遵从“先对总帐再对明细”的原则，即操作员手动触发对帐请求后，POS终端系统先向前置系统发送总帐核对请求，前置系统会返回总帐核对“平”与“不平”的对帐结果，如果对帐结果不平，POS系统会提示是否要上送交易明细进行明细核对。具体交易流程如下：

  - 操作员手动触发对帐交易。

  - POS终端系统统计当前批次下的所有帐务交易，并计算出参与对帐的各类交易笔数和金额。

  - POS将各类交易笔数和金额发送到前置系统。

  - POS终端接收到前置系统返回的对帐“平”与“不平”应答信息。

    - 如果总帐核对结果平，则结束对帐交易。

    - 如果总帐核对结果不平，POS终端系统提示“是否上送交易明细”的信息，如果操作员选择“是”，POS系统将参与对帐的交易明细通过请求报文的方式上送到前置系统，由前置系统核对明细；如果操作员选择“否”，POS系统不上送明细，并结束对帐交易。

      - 特殊说明

- POS对帐交易根据各省的实际需求确定是否开展该业务。

- 对于核对总帐不平的情况，由操作员确定是否需要对明细；如果核对总帐平，则不需要对明细。

- POS对帐只核对同一批次的交易帐务。

- 如果当时对帐不平而又未能上送对帐明细，可以事后由操作员收购补发对帐明细。

  - 远程控制流程说明

为了方便说明流程，这里的前置系统指不包括监控功能在内的前置系统，监控系统指的是前置系统中实现监控功能的监控模块。

远程控制主要指监控系统对自助设备的远程控制，包括逻辑开、逻辑关、热启动、运行状态检测、强制检测等。

监控系统对自助设备的远程控制可以通过两种方式实现。

- 第一种方式：监控系统与自助设备直连方式，流程图见图H.1：

图H.1  监控系统与自助设备直连方式

正常交易与监控交易使用两条不同的通讯链路。自助设备与前置系统建立通讯连接，以发送和接收正常的交易消息；自助设备与监控系统建立通讯连接，以发送和接收监控消息。

自助设备与监控系统的通讯连接要求自助设备作为服务端启动通讯监听服务进程，并通过该进程进行通讯服务端口监听。自助设备提供固定的IP地址与端口号以便监控系统接入自助设备。

自助设备接收到监控系统发送的消息包后，立即返回回应报文至监控系统，告知自助设备已接收该监控指令，再根据消息包内容进行相应处理操作，完成相关操作后，自助设备向前置系统发起状态通知交易，将自助设备状态信息上送至前置系统，如果自助设备正在受理客户交易时收到监控系统的远程控制命令，自助设备可以直接拒绝该指令。

监控系统会维护自助设备的IP地址和端口号。

监控系统与自助设备的监控报文接口参考8.1.9监控类的报文接口定义，监控类交易流程参考8.2.9监控类交易流程。

- 第二种方式：监控系统通过前置系统与自助设备进行监控指令的传递，流程图见图H.2：

图H.2  监控系统通过前置系统与自助设备进行监控指令的传递方式

该方式适用于某些旧的自助设备设备不能作为服务端建立通讯连接的情况。

监控系统将监控指令发送至前置系统后，前置系统保存该指令，在自助设备进行正常交易时，前置系统将监控指令通过应答报文的方式下传到自助设备（在交易应答报文的第93域响应指示符中放入监控系统的监控指令）。

自助设备在收到正常交易的回应报文后，若发现该位元有返回值，则在处理完本笔交易后，根据监控系统发送的响应指示符的指令，做相关处理操作,完成相关操作后，自助设备向前置系统发起状态通知交易，将自助设备状态信息上送至前置系统。

以上两种连接方式都能满足监控系统到自助设备设备的指令发送，但是当自助设备具备作为服务端启动通讯服务的能力时，建议采用第一种远程控制方式。

监控系统会与所有自助设备约定好采用何种远程控制方式，并维护所有自助设备的远程控制方式。当采用第一种方式进行远程控制时，监控系统会维护自助设备提供的IP地址及端口号。当采用第二种方式进行远程控制时，监控系统会与自助设备约定响应指示符所对应的具体操作。

  - 自助设备发票打印说明

- 发票的管理和异常处理

自助设备所使用的发票由中间业务平台进行管理，前置系统不对其进行管理，在自助设备上放入发票后需在其挂靠中间业务网点进行初始化

若自助设备发票打印超时，自助设备端发起异常通知交易，经由前置系统转发给中间业务平台，由其根据通知信息对自己管理的相关发票信息进行相应处理。

当自助设备发票打印出错（如卡纸、发票打坏等情况）时，需要人工干预，由相关管理人员在自助设备通过发票轧帐交易进行维护。

- 发票打印

当用户在自助设备上通过邮储中间业务平台向第三方缴费成功后，中间业务平台接收第三方发来的发票信息并存储在中间业务数据库中，并不立刻下发到自助设备端。

当自助设备显示缴费成功后，自助设备判断是否机器内还有剩余发票，若无，则显示自助设备无发票，让用户到储蓄网点补打发票；若还有发票，则向用户询问是否打印发票，若用户选择打印发票，则发起发票打印交易。

或者用户并未在此自助设备上缴费，而是已过费用而未打印发票，只是通过此自助设备进行发票打印。当用户选择发票打印交易时，自助设备判断是否机器内还有剩余发票，若无，则显示自助设备发票无发票，让用户到储蓄网点补打发票；若还有发票，选择或输入业务种类和相关信息，自助设备上送发票打印交易，此交易不上送储蓄省中心验证用户密码，直接从中间业务平台上取下发票信息进行打印。

每发起一次发票打印交易打印一张发票，当有多张发票时，打印最近一张发票，同时从中间业务平台返回剩余未打印张数给用户，并询问用户是否要继续打印。

- 发票轧帐

在自助设备上进行发票轧帐时，维护人员输入剩余发票数量和剩余发票的起始号码，前置系统转发给中间业务平台后，中间业务平台检索本系统记录，判断上送信息的逻辑合理性，并在完成相应处理后返回相关信息。由于各省中间业务平台对凭证的管理方式各不相同，下面分别根据各种情况对流程进行说明。

- 中间业务平台对凭证完全不管理。

中间业务平台收到前置系统发来的轧帐信息后，对上送的剩余发票数量和剩余发票的起始号码不予处理，发票只返回轧帐成功的应答。

- 中间业务平台不管理凭证号码，只管理数量。

中间业务平台收到前置系统发来的轧帐信息后，对上送的剩余发票的起始号码不予处理，只核对上送的剩余发票张数与本系统中该自助设备的剩余发票张数。

  - 若中间业务平台记录的发票张数少于上送的张数，则规定中间业务平台返回本系统中该自助设备的剩余发票张数，由该轧帐人员对自助设备中多出的发票按规定处理。

  - 若中间业务平台记录的发票张数多于上送的张数，分以下两种情况分别处理：

    - 若省内规定发票作废交易必须在挂靠网点进行，则规定中间业务平台返回本系统中该自助设备的剩余发票张数，然后由相关人员在挂靠的中间业务网点将轧帐相差张数的发票进行作废。

    - 若不规定发票必须在挂靠网点作废，则规定中间业务平台以上送的张数为准修改本系统该自助设备的剩余发票张数，并多出的相关发票作作废处理后，将修改前的剩余张数返回。

- 中间业务平台管理到凭证号码。

中间业务平台收到前置系统发来的轧帐信息后，核对上送的剩余发票张数和剩余发票的起始号码与对本系统中该自助设备的剩余发票张数和发票起始号码。

  - 若中间业务平台记录的发票张数少于上送的张数，则规定中间业务平台返回本系统中该自助设备的剩余发票张数和起始号码，由该轧帐人员对自助设备中多出的发票按规定处理。

  - 若中间业务平台记录的发票张数多于上送的张数，分以下两种情况分别处理：

    - 若省内规定发票必须在挂靠网点作废，则规定中间业务平台返回本系统中该自助设备的剩余发票张数和起始号码，然后由相关人员在挂靠的中间业务网点查询出中间业务平台该自助设备的最新发票起始号码，然后从该号码开始，将作ATM发票轧帐时相差数量的发票进行作废。

    - 若不规定发票必须在挂靠网点作废，则规定中间业务平台以上送的张数和起始号码为准修改本系统该自助设备的剩余发票张数和起始号码，并将多出的相关发票作作废处理后，将修改前的剩余张数和起始号码返回。

- 对帐

每天前置系统收到储蓄省中心日切通知日切完毕后，生成发票对帐明细文件并FTP到中间业务平台，然后发起对帐通知交易。中间业务平台收到对帐通知后，只返回收到对帐通知的应答，并根据对帐明细文件核对每笔缴费是否打印发票，如两者不符，则以前置系统对帐文件为准修改本系统相关交易的发票打印标志。

  - 密钥管理机制

前置系统与自助设备之间采用三级密钥管理体制，以保证两者之间数据传输的安全性。

- 密钥种类

- 主密钥

- CDK

- PIN－KEY

- MAC－KEY

- 密钥交换流程

- 初始化CDK：

发起时机：自助设备在安装时需要完成此动作

处理方法：

前置系统生成CDK的两个密钥分量：AKEY、BKEY，提供给自助设备。密钥分量是由自助设备密钥管理人员在自助设备上手工输入后，自助设备将AKEY,BKEY按照前置系统下发的算法进行运算（目前为异或运算），生成初始CDK。（注：初始CDK需要在自助设备永久保存）。

目前支持初始64位长度的CDK，也支持128位长度的CDK，可以根据终端的实际情况进行选择。

- 初始传输密钥：

发起时机：系统初始化后、CDK丢失时。

处理方法：

自助设备在初始安装完成后或自助设备丢失CDK时，需要发起初始传输密钥交易，初始传输密钥后必须从新申请MAC－KEY和PIN－KEY。

- 自助设备在初始传输密钥交易请求包中应上送初始CDK的校验码；

- 前置系统接到请求后，判断校验码是否正确：

如果校验码正确，则为此自助设备生成新的CDK，并用初始CDK加密后返回给自助设备；

如果检验码不正确，则返回“CDK校验码错误”。

- 前置系统将自助设备的当前CDK设置为新的CDK，自助设备将下发的CDK作为新的CDK。

- 更新密钥：

发起时机：在初始化CDK后要更新密钥，在交易中返回“密码错”时更新PIN－KEY，在在交易中返回 “MAC校验错”时发起更新PIN－KEY。

处理方法：

- 更新密钥指更新工作密钥，即MAC_KEY或PIN_KEY。

- 自助设备向前置系统发起更新密钥交易，使用53位元“安全控制信息”指定更新的密钥类型，加密算法，更新密钥的长度等信息。

- 前置系统根据自助设备申请的密钥类型，生成相应的工作密钥，用CDK加密后返回自助设备。

- 前置系统将此自助设备的工作密钥设置为刚生成的新的工作密钥。

- 初始CDK的生成方法

AKEY和BKEY异或得到初始CDK。前置系统会生成单倍长和双倍长两个密钥，如果自助设备选择DES加密，则将单倍长的CDK的两个分量下发作为该设备的初始CDK；如果自助设备选择#3DES加密，则将双倍长的CDK的两个分量下发作为该设备的初始CDK。

- 初始CDK的验证码生成方法

无论是单倍长初始CDK，还是双倍长初始CDK，都是将CDK第1至4位和第5至8位做异或运算，得到的结果后补4个“0”，得到８位的校验码。

- 自助终端PIN加密方式

采用ANSI X9.8密码加密：

- 将卡号去掉最后一位校验位，取右12位。如9551000003221044200，取下画线部分，前拼4个0得到CARDNO，即0000000322104420。

- 将密钥键盘输入的密码正文拼接：

如果密码是六位，则得06??????FFFFFFFF；

如果密码是4位则得到 04????FFFFFFFFFF.

（????和??????分别代表4位密码和6位密码。）

- 将1）、2）步所得值先压缩为8字节字符，再异或得到PAN。

- 采用标准DES或3DES算法，用PIN-KEY（64位、128位）加密PAN的结果即为PIN加密值。

- 自助终端MAC加密方式

MAC－KEY使用单倍长密钥，生成MAC时使用单DES算法对MAB进行处理。MAC生成方法如下：

将MAB中的每8个字节分为一组（最后一组如不足8个字节，则右补0X00），用MAC－KEY作为单倍长密钥依次进行如下操作：

- 进行单倍长密钥运算；

- 将运算结果与后一组的8个字节异或，结果取代后一组，继续进行操作。对最后一组进行单倍长密钥运算，得出8个字节的加密值。

- 交易流程及报文填写说明

自助设备选择DES算法时：

- 使用前置系统下发的两个16个字符长的AKEY和BKEY，异或生成初始16个字符的CDK，该过程采用人工下发AKEY和BKEY，在自助设备端人工录入AKEY和BKEY，系统计算生成初始传输密钥；

- 使用“初始传输密钥交易”初始化CDK，53位元填写为“3001000000000000”；

- 初始化CDK成功后更新MAC－KEY，使用“终端更新密钥”交易更新MAC－KEY，53位元填写为“1001000000000000”，新生成的MAC－KEY用应答报文的96位元“报文安全码”下发，使用CDK用DES算法对该位元加密。该交易需要校验MAC，要求使用新下发的MAC－KEY对MAB进行加密校验，使用DES算法；

- 初始化CDK成功后更新PIN－KEY，使用“终端更新密钥”交易更新PIN－KEY，53位元填写为“2001000000000000”， 新生成的PIN－KEY用应答报文的96位元“报文安全码”下发，使用CDK用DES算法对该位元加密。该交易需要校验MAC，要求使用新下发的PIN－KEY对MAB进行加密校验，使用DES算法；

自助设备选择3DES算法时：

- 使用前置系统下发的两个32个字符长的AKEY和BKEY，异或生成32个字符的初始CDK，该过程采用人工下发AKEY和BKEY，在自助设备端人工录入AKEY和BKEY，系统计算生成初始传输密钥；

- 使用“初始传输密钥交易”初始化CDK，53位元填写为“3062000000000000”；

- 初始化CDK成功后更新MAC－KEY，使用“终端更新密钥”交易更新MAC－KEY，53位元填写为“1061000000000000”，新生成的MAC－KEY用应答报文的96位元“报文安全码”下发，使用CDK用3DES算法对该位元加密。该交易需要校验MAC，要求使用新下发的MAC－KEY对MAB进行加密校验，使用DES算法；

- 初始化CDK成功后更新PIN－KEY，使用“终端更新密钥”交易更新PIN－KEY，53位元填写为“2062000000000000”， 新生成的PIN－KEY用应答报文的96位元“报文安全码”下发，使用CDK用3DES算法对该位元加密。该交易需要校验MAC，要求使用新下发的PIN－KEY对MAB进行加密校验，使用3DES算法；

  - ATM扎账、配钞、明细对帐交易说明

- 柜员在ATM进行轧帐时，应先清点ATM现金余额，输入后ATM将轧帐请求上送前置系统，前置系统上送储蓄省中心获得储蓄省中心的ATM轧帐单，轧账单主要包括ATM现金余额、相应交易的交易笔数，前置系统要核对是否轧平，将响应报文返回ATM。轧帐交易要求必须收到响应，否则可以重做，直到收到响应为止（MAC错除外，当MAC错时需要重新更新MACKEY，更新成功后再从新做扎账交易）。轧帐的结果应作为业务管理人员监督ATM维护钱箱人员的依据。

- ATM轧帐收到响应后，当应答码为“00”、“40”、“Z0”时，视为该笔轧帐交易已成功地完成了对帐流程，ATM生成新的批次号（4位，每次＋1,循环使用）。如果轧帐轧平则可以选择不上送ATM上次批次号下的明细文件；如果不平，必须在支持上送流水功能的ATM上选择上送ATM上次轧帐不平批次号下的明细文件，并确保上送成功。前置系统主机可以选择不及时核对ATM与前置系统的明细对账，但日终必须核对上送的明细文件，并生成不一致列表，供业务人员查账参考。对于ATM长款，应从钱箱取出相应的款额，在网点作长款事项处理；短款，在网点作短款事项处理。以后的差错调整交易会计事项冲相应的长短款会计分录。

- ATM每次上送交易时，交易报文要包含批次号字段，赋值为最新的ATM批次号。

- 加钞流程ATM原先的流程不变。对于前置系统不用记录ATM的余额（取款交易）。对于不选择ATM端配钞的ATM，如果发起ATM配钞交易，在P端要控制该交易不上主机。

- 前置系统日终要生成详细的交易明细列表：含余额、邮政绿卡取款发生笔数、发生金额、银行卡取款发生笔数、发生金额、转账笔数、发生金额、存款笔数、存款金额、代缴费笔数、金额（发生数周期按主机清算日）、吞卡数等。

参考文献

[1] GB/T  15150-1994   产生报文的银行卡─交换报文规范─金融交易内容

[2] YZ/Z0002-2003  邮政金融计算机网络系统(储蓄应用软件)全国中心与省中心接口技术规范

[3] 外围接入系统与储蓄主机接口规范    2005年